[image: image1.jpg]



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОКВИРУ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У КУЧЕВУ

Ознака из Општег речника набавке:
45261000, 45262700, 45420000,45454000,45350000, 45343100.
ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1р/2018
УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 98
ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ
(05.04.2018. година)
	Рок за достављање понуда


	07.05.2018. година  до 12.00 часова

	Јавно отварање понуда


	07.05.2018. година у 12.30 часова


Кучево, април, 2018. година
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 1р/2018, број одлуке: II-05-404-24/1-1/2018 од  05.04.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: II-05-404-24/2-1/2018 од 05.04.2018. године, припремљена је 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОКВИРУ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У КУЧЕВУ

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 1р/2018
Конкурсна документација садржи :
	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
	3

	II
	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	4

	III
	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.
	4

	IV
	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ
	7

	V
	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
	8

	VI
	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	15

	VII
	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
	27

	VIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
	31

	IX
	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	32

	X
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
	33

	XI
	МОДЕЛ УГОВОРА
	34

	XII
	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE
	46

	XIII
	ОБРАЗАЦ  О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	93

	XIV
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
	94

	XV
	ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
	95

	XVI
	ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
	96

	XVII
	ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  
	97

	XVIII
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
	98

	XIX
	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
	99


Конкурсна документација има укупно 99 страна.
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.  Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Председник општине Кучево
Адреса наручиоца: Светог Саве број 76, 12240 Кучево.

Матични број: 07162995.
ПИБ: 101276623. 
Шифра делатности: 8411 
Интернет страница наручиоца: http://www.kucevo.rs.
Врста наручиоца: Градска и општинска управа.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3.  Врста предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.1р/2018 су радови.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација
Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.
7.  Лице за контакт или служба

Лице  за контакт: Слађана Бадркић.
Е - mail адреса (или број факса): javnenabavke@kucevo.rs, број факса: 012/852-684
8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда. 
II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
9. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бро 1р/2018 су грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву.

Назив и ознака из Општег речника набавке:
45261000 - Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови,

45262700 - Адаптација зграда,

45420000 - Радови на уградњи столарије,

45454000 - Радови на реконструкцији,

45350000 - Машинске инсталације.
45343100 – Увођење противпожарне заштите.
10. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
11. Врста радова

Радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

12. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити. 
13. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА


Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу. 


Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“. 


Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца. 


Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.


У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Слађана Бадркић.
14. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено
Радови на објекту изводе се без фаза извођења.
15. Место извођења радова 

Место извођења радова је Кучево, општина Кучево, катастарска парцела број 125/4 КО Кучево, ОШ ”Угрин Бранковић”, ул. Вука Караџића бб, 12240 Кучево, зграда основног образовања у Кучеву.
16. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације. 

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца javnenabavke@kucevo.rs, које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.  
Лице за контакт: Душан Тодоровић.
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).
IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
У овом делу навести шта чини техничку документацију (пројекти, цртежи, скице и слично, ситуациони планови и други планови, услови извођења, опис материјала, стандарди, начин вршења контроле и мерења, као и др.), и навести да су саставни део Конкурсне документације.
У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да Понуђач не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова. Понуђачи могу ангажовати лиценцирано правно лице као члана групе понуђача, подизвођача или доставити изјаву и/или уговор о стручној сарадњи са лиценцираним правним лицем.
Саставни део конкурсне документације чине следећи пројекти:

	Редни број
	Назив пројекта:

	1.
	Пројекат изведеног стања објекта са предмером и предрачуном радова за замену фасадне столарије за потребе инвестиционог одржавања објекта ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	2.
	ИДП Идејни пројекат за инвестиционо одржавање ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево и Сепарат предрачуна радова уз ИДП 02-12/2016 од 01.12.2016. године за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	3.
	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	4.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем соларног постројења за загревање санитарне воде

	5.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности  реконструкцијом котларнице и уградњом соларног постројења за загревање санитарне воде

	6.
	Идејни пројекат електро инсталација за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и постављањем соларног постројења

	7.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекат Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и изменом топловодне мреже у улици Вука Караџића бб у Кучеву и Идејно решење реконструкције котларнице Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет

	8.
	Елаборат енергетске ефикасноти за утопљавање објекта намењеног образовању – Основна школа

	9.
	Главни пројекат заштите од пожара реконструкције котларнице ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет


* Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт Душаном Тодоровићем.
V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
	Доказ:

	Правно лице:
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Предузетник
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

	Физичко лице
	/


2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).
	Доказ:

	Правно лице


	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.


	Предузетник и физичко лице

	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).
	Доказ:

	Правно лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

	Предузетник 
	1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Физичко лице
	1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

	Орган надлежан за издавање:


	1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.


	ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.


4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).
Напомена: „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке нје предвиђена посебним прописом“.
5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
	Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.


2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом. 

1) Финансијски капацитет:
	Услов: 
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени подаци мора да буде већи од 155.000.000,00 динара; 
(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

	

	Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 


	Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.


2) Пословни капацитет:
	Услов:  

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 110.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, адаптација зграда, радови на уградњи столарије, радови на реконструкцији, машинске инасталације) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

	Доказ: 
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: 

- назив и адресу наручиоца, 

- назив и седиште понуђача, 

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда,

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, 

- врста радова, 

- вредност изведених радова, 

- број и датум уговора, 

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,

- контакт особа наручиоца и телефон,

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи.
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.


3) Технички капацитет
	Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста 

Количина 

Камион „сандучар“

1 комад 

Лако доставно возило 

2 комада 

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин. 500 кг

1 комад 

Комбинована машина – „Скип“
1 комад
Цеваста фасадна скела
Минимум 1000 м2
Аутодизалица или торањски кран носивости до 1 тоне

1 комад    




	Доказ:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.
Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 



4)Кадровски капацитет:
	Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање 30 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирани  инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800 -који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци,

- 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци


	Доказ:

	а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

	б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 

	в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.  

	г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;


5)Обилазак локације
	Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.


	Доказ:

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).


6) Сертификати

	Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће.


	Доказ:

	Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће


	Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

	1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

	2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

	3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.


	Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

	Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

	


Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.
VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити састављена на српском језику.
4. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.


Понуђач може да поднесе само једну понуду.


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.


На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је 

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. 


Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Светог Саве број 76, 12240 Кучево, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова – Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН бр:1р/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 07.05.2018. године, до 12.00 часова.
Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:
1) образац понуде,

2) модел уговора,

3) образац структуре цене,

4) образац трошкова припреме понуде,

5) образац изјаве о независној понуди,

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
8) образац Изјаве о техничкој опремљености,

9) образац о произвођачима материјала и опреме,
10) образац Изјаве о кључном техничком особљу,
11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

13) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

14) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

15) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

5. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кучево, Председник општине Кучево, ул. Светог Саве број 76, 12240 Куево, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку - Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву – ЈН бр:1р/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку - Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву – ЈН бр:1р/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву – ЈН бр:1р/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву – ЈН бр:1р/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 


Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 


Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то: 

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:  

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити на следећи начин:

· 30% аванс,
· 70 % по ситуацијима.
Плаћање се врши на основу испостављених авансних, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено. 

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 120 (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења.

Место извођења радова је Кучево, општина Кучево, катастарска парцела број 125/4 КО Кучево, ОШ ”Угрин Бранковић”, ул. Вука Караџића бб, 12240 Кучево, зграда основног образовања у Кучеву.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
13.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине).
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца – Општине Кучево. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: 

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са 

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

3. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

4. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.


Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.


Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.


Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 


По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена. 

15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда одржаће се 07.05.2018. године, у 12.30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Светог Саве број 76, 12240 Кучево, просторијa број 26 -  скупштинска сала, спрат - II.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: ул. Светог Саве број 76, 12240 Кучево, електронске поште на e-mail: javnenabavke@kucevo.rs, или факсом на број 012/852-684) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1р/2018".
Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења; 

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу 
полиса/е осигурања; 
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН. 


Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 


Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. 


У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу. 


Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а;

(2) учинио повреду конкуренције; 

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су: 
1. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су: 

1) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.


Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

23. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд. 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke@kucevo.rs, факсом на број 012/852-684 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 
1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
25. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОКВИРУ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У КУЧЕВУ

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.


Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку – Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН број 1р/2018.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име лица за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име лица за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН број 1р/2018
	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања


	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених авансних, привремених ситуација и окончане ситуације.

	Рок важења понуде


	______ дана од дана отварања понуда 

	Рок извођења радова од дана увођења у посао

	______ календарских дана од дана увођења у посао 

	Гарантни период


	______ месеци/а од дана примопредаје радова 


НАПОМЕНА:
Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку.
Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________, 


(назив понуђача)

дајем следећу 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке - Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН број 1р/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 









назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
назив понуђача 

Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН број 1р/2018, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА, РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ И ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНОГ ПОСТРОЈЕЊА У ОКВИРУ ЗГРАДЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА У КУЧЕВУ
Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Кучево са седиштем у Кучеву, ПИБ: 101276623, кога заступа Новица Јаношевић – предедник општине (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе 
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ 

или
Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 

назив носиоца посла
ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 

назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса
Члан 1. 


Уговорне стране констатују:


- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 05.04.2018. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН. Бр. 1р/2018, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, 

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;


- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите Закључком број 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је извођење грађевинских радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена

Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара са ПДВ-ом (словима: _________________________________________), од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ (словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-
предрачуна у износу аванса;

-
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности. 


Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.


Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 
(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  
(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова; 
(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима; 

(5) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

(17) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(18) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

(19) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(20) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(21) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;
(22) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.
Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.


Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 


Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 

Осигурање

Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања. 

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.


Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.


Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца. 


Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.


Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.


Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 


У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.


Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.


Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.


Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.


Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.


Комисија сачињава записник о примопредаји.


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.


Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 


Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 


Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:

· техничка документација

· понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

· образац о произвођачима материјала и опреме

· динамика извођења радова
Решавање спорова

Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.
Број примерака уговора

Члан 26.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.
Ступање на снагу
Члан 27.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
	ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
	
	ЗА НАРУЧИОЦА



	
	
	

	МП.
	
	Председник општине Кучево
Новица Јаношевић
МП.

	САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

	

	В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић



	Датум _________________


XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа постојећих ПРОЗОРА, набавка и уградња фасадне столарије од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по избору инвеститора. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом FLOT квалитета д=4+16+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К. Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова  од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Отварање прозора према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација). (комад)
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 6;52 и 54 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторије 5;13;13*;14;36;38;39;40;42 и 44 Димензија прозора 740 x 283 цм
	Комад 
	13
	
	
	
	

	1.2.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1А/није приказан/Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 48;50;51;56 Димензија прозора 500 x 283 цм  
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.3.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P1Б/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 15 и 17 (кабинет за ОТО) Димензија прозора 740 x 283 цм  
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.4.
	Прозор ознаке изведеног пројекта П2 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторија 49;53 и 55 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторија 37;41 и 43. Димензије прозора 240 x 215 цм
	Комад
	6
	
	
	
	

	1.5.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P3 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ ознака просторије 41 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 27. Димензије прозора 175 x 125 цм
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.6.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P5 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 35 и ПРВИ СРАТ: ознака просторије 21 Димензије прозора 170 x 125 цм
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.7.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ : ознака просторије 11 Димензије прозора 680 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.8.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P7 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ ознака просторије 12 Димензије прозора 284 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.9.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P8 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 7 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 6 Димензије прозора 140 x 170 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.10.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 10 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 3 и 4 Димензије прозора 86 x 80 цм.
	Комад
	3
	
	
	
	

	1.11.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P10 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 8 и 9 Димензије прозора 430 x 140 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.12.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P11 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 10 Димензије прозора 240 x 140 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.13.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P12 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 1 Димензије прозора 729 x 140 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.14.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P15 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 15 Димензије прозора 308 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.15.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P16 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 16 Димензије прозора 734 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.16.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P17 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 17 Димензије прозора 185 x 353 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.17.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P19 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 2 Димензије прозора 323 x 253 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.18.
	Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 12 Димензије прозора 674 x 283 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.19.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P23 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 13 и 14 Димензије прозора 257 x 283 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.20.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P24 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 4 и 8 Димензије прозора 250 x 60 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.21.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P25 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7  Димензије прозора 724 x 75 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.22.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P26 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7 Димензије прозора 220 x 60 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.23.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P28 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 23 Димензије прозора 280 x 81 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.24.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P30 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 30 Димензије прозора 136 x 76 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm.

  УКУПНО (1):
	
	

	2.
	Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА - БЕЗ ОТВАРАЊА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје и тона по жељи инвеститора.  Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом  д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К. Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова  од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација).
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P4 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 67 степенишни простор и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије степенишни простор. Димензије фиксног портала 240 x 373 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.2.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P13 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 64 степенишни простор.Димензије фиксног портала 370 x 400 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.3.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P14 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: степенишни простор. Димензије фиксног портала 370 x 373 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.4.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P20 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: 45 степенишни простор. Димензије фиксног портала 284 x 383 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.5.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P21 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 31 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 34 ходник Димензије фиксног портала 220 x 353 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.6.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P27 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 18 и 30 Димензије фиксног портала 118 x 411 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.7.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ1*/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије фиксног портала 125+30 x 393 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.8.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ2/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3. Димензије фиксног портала 720 x 343 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm.

УКУПНО (2):
	
	

	3.
	Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА СА УЛАЗНИМ ДВОКРИЛНИМ ВРАТИМА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје и тона по жељи инвеститора.  Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом  д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К. Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује.  Отварање врата према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација).
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	ПОРТАЛ у  пројекту изведеног објекта ПУ1 Место монтазе: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије портала са улазним вратима 628 x 393 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm.

УКУПНО (3):
	
	

	4.
	Израда и Уградња УЛАЗНИХ ВРАТА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по жељи инвеститора. Позиција је делимично застакљена двослојним нискоемисионим стаклом пакетом д=4+12+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,40 W/м2К. Отварање врата према приказима из основа и шеми браварије. Обрачун према комаду уграђених позиција.
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 1. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63. Димензије врата 180 x 343 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.2.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 2. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 58. Димензије врата 123 x 260 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.3.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63 Димензије врата 166 x 373 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.4.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 4. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 65. Димензије врата 154 x 373 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.5
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 60. Димензије врата 260 x 260 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.6
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В 17. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 21 и 30. Димензије врата 145 x 260 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.7
	УЛАЗНА ВРАТА за излаз у летње учионице пројекту изведеног објекта/ није означен Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 48;50;51 и 56 Димензије врата 240 x 375 цм.
	Комад
	4
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm.

УКУПНО (4):
	
	

	5.
	ГАРАЖНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В17 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 9 Димензије врата 734 x 329.
	Комад
	1
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm.

УКУПНО (5):
	
	

	
	У К У П Н О (1+2+3+4+5):
	
	

	II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ (1)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Скидање кровног покривача од етернит плоча. Скинути етернит плоче на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине.
	m2
	    2.338,43 
	
	
	
	

	2.
	Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине.
	m2
	    2.338,43 


	
	
	
	

	3.
	Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције, као и дотрајале хидроизолације,тер папира. Даске пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине
	m2
	2.338,43 


	
	
	
	

	4.
	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције са израдом ПВЦ фолије. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	    2.338,43 


	
	
	
	

	5.
	Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко дашцане оплате, за стварање ваздушног простора испод покриваца. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрацун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	 2.338,43 


	
	
	
	

	6.
	Летвисање крова летвама 24/48 мм, управно на рогове, преко контралетви, за постављање брамац црепа. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	  2.338,43 


	
	
	
	

	7.
	Набавка и постављање ПАН Ц15 „или одговарајући“ класичног изгледа "continental" у тамно сивој боји, отпоран на земљотресе и УВ зрачења. Лимарски цреп произведен од стране ПАНКОМЕРЦ Београд “или одговарајући”. У цену улазе и постављање слемена и грбина. Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	2.338,43 


	
	
	
	

	
	УКУПНО (1):
	
	

	ОЛУЦИ (2)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа олука, олучних вертикаладимњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије.
	м1
	 330,00 


	
	
	
	

	2.
	Израда и монтажа висецих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрчун по м1 висећег олука.
	м1
	  250,00 


	
	
	
	

	3.
	Израда и монтажа олуцних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олуцних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држацима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олуцне цеви по детаљу. Обрацун по м1 олучне цеви.
	м1
	80,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (2):
	
	

	
	СТОЛАРИЈА (3)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа врата, који се поново се уграђују, површине до 15 м2. Обележити врата и пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата очистити и депоновати на покривену градилишну депонију. Обрачун по комаду врата.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.
	Израда и постављање сегментних врата од пуног дрвета, са филунгама, димензија 560/260 цм. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Врата се демонтирају и поново уграђују у просторији са ознаком 12 на етажи приземља, врата ознаке В9. Обрачун по комаду врата.
	Комад 
	1
	
	
	
	

	3.
	Израда и постављање застакљених једноструких кровних прозора, димензија 70x172 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила прозора застаклити термо изолационим Флот стаклом нискоемисионо д=4+12+4 мм, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K).

Обрачун по комаду прозора.
	Комад 
	3
	
	
	
	

	
	УКУПНО (3): 
	
	

	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (4)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Набавка и постављање камене вуне у облику врло тврдих плоча, ,,Вунизол Z плус” „или одговарајући“ дебљине 10 цм, густине 150кг/м3. Камену вуну поставити као термо изолацију на  таваници на тавану по детаљима и упутсву пројектанта. Обрачун по м2 пода.
	м2

	   1.720,00 


	
	
	
	

	
	УКУПНО (4): 
	
	

	ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ (5)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода.
	м2
	1.294,54
	
	
	
	

	2.
	Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода.
	м2
	220,11
	
	
	
	

	3.
	Набавка и постављање храстовог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно оцишцене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајуцим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашцица морају бити затворене. Измеду паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм прицврстити их за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м2 пода.
	м2
	1.514,65 
	
	
	
	

	
	УКУПНО (5):
	
	

	
	КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ (6)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа пода и зидова од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода.
	м2
	    1.165,52 
	
	
	
	

	2.
	Постављање зидних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм, на лепак. Плоцице I класе, домаце производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плоцица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плоцице фуговати и оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Зидове обложити у пуној чистој спратној висини. Обрацун по м2 плоцица.
	м2
	    1.058,88 
	
	
	
	

	3.
	Постављање подних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм. Плоцице I класе лепити лепком за плоцице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плоцице фуговати и под оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Обрачун по м2 пода.
	м2
	       106,64 
	
	
	
	

	
	УКУПНО (6):
	
	

	
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ  (7)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине зидова очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обија се зид између просторије са ознаком 18 и 17 на етажи спрата. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.
	м2
	50,00
	
	
	
	

	2.
	Пробијање армирано бетонске таванице изнад етаже спрата изнад просторије бр.18. Укупна површина отвора је 15,14 м2. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре и израда аб серклажа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду отвора.
	ком
	      1,00 
	
	
	
	

	3.
	Израда преградног зида дебљине 150 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано троструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф W113 „или одговарајући“. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила СW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити троструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. Зидове израдити у обиму исечене таванице изнад просторије са ознаком бр.18, на етажи спрата.
	м2
	53,34
	
	
	
	

	
	УКУПНО (7):
	
	

	
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ (8)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	2.
	Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	3.
	Пажљива демонтажа wц шкољки и писуара. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	30,00
	
	
	
	

	4.
	Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	5.
	Набавка и уграђивање умиваоника  од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уграђивање wс шкољке од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	24,00
	
	
	
	

	7.
	Набавка и монтажа срчастих батерија  за  топлу и  хладну воду за умивање. Обрачун по комаду.    
	ком
	16,00
	
	
	
	

	8.
	Набавка и монтажа електричног проточног бојлера са прикључком на струју и воду, батеријом за хладну и топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у кухињи. Обрачун по комаду.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	9.
	Набавка и уграђивање писуара од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (8):
	
	

	
	СВЕТИЉКЕ (9)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Замена кугли OPAL, напајање 230V, пречник кугле 300 мм са лед сијалицом за спољашњу расвету маx дозвољеном снагом 20W сијаличним грлом Е27 и заштитом IP44.
	ком
	29,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (9):
	
	

	
	РАЗНИ РАДОВИ (10)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Санација водоводне и канализационе мреже у санитарним чворовима уз пратеће позиције радова (копање, шлицовање, разбијање и обијање зидова и подова).
	пауш.

	
	
	
	
	

	2.
	Уградња система аутоматске дојаве пожара са куповином пратеће опреме у свему према пројекту који је урађен ос стране овлашћене фирме.
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (10):
	
	

	
	У К У П Н О (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):


	
	

	
	III) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа постојеће електро исталације у котларници.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука, уградња и повезивање разводне табле РТ КОТ која се састоји од:

1. метални ормарић димензија 800x1000x200

2. гребенаста склопка 50А 3P, слично типу P3-63/IVS  ЕАТОN
3. гребенаста склопка 40А 3P, слично типу P3-40/ IVS  ЕАТОN
4. гребенаста склопка 25А 3P, слично типу P1-25/ IVS  ЕАТОN
5. гребенаста склопка 12А 1P, слично типу Т0-1-8200/ IVS  ЕАТОN
6. аутоматски осигурач 40А 3P, слично типу PL7-Б40/3  ЕАТОN
7. аутоматски осигурач 16А 3P, слично типу PL7-Б16/3 ЕАТОN
8. аутоматски осигурач 16А, слично типу PL7-Б16/1 ЕАТОN
9. аутоматски осигурач 10А, слично типу PL7-Б10/1 ЕАТОN
10. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 32А 3P
11. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 16А 3P
12. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 10А
13. моторни заштитни прекидач 12-18А, слично типу PКZМ0 ЕАТОN
14. моторни заштитни прекидач 9-13А, слично типу PKZM01 ЕАТОN
15. моторни заштитни прекидач 23-32А, слично типу PKZM 4 ЕАТОN
16. надградна трофазна прикључница од силумина са поклопцем
17. надградна монофазна прикључница од силумина са поклопцем
УКУПНО ОРМАРИЋ 
	Комад
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
	
	
	
	

	3.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x10 мм2 
	м
	20,00
	
	
	
	

	4.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x6 мм2
	м
	10,00
	
	
	
	

	5.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5×2,5 мм2 
	м
	20,00
	
	
	
	

	6.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×2,5 мм2 
	м
	10,00
	
	
	
	

	7.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×1,5мм2 за израду инсталације осветљења
	м
	10,00
	
	
	
	

	8.
	Испорука и уградња перфорираних носача каблова PNK 100
	м
	20,00
	
	
	
	

	9.
	Испорука и уградња ребрастог PVC црева 20/16 мм за полагање каблова од PNК до потрошача
	м
	50,00
	
	
	
	

	10.
	Испорука, уградња и повезивање ОG једнополног прекидача за изградњу инсталације осветљења
	ком
	1,00
	
	
	
	

	11.
	Испорука, уградња и повезивање ОG разводне кутије за изградњу инсталације осветљења
	ком
	1,00
	
	
	
	

	12.
	Испорука, уградња и повезивање светиљке ОG 200W са сијалицом са светлећим диодама 20W
	ком
	2,00
	
	
	
	

	13.
	Испорука и уградња проводника IY(St)Y 2×2×0,8 мм
	м
	300,00
	
	
	
	

	14.
	Испорука и постављање поцинковане челичне траке SRPS C.К5.030 20x3мм за израду инсталације изједначења потенцијала и повезивање металне конструкције носача соларних панела са прихватним системом громобранске инсталације објекта. 
	м
	45,00
	
	
	
	

	15.
	 Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.925.
	ком
	10,00
	
	
	
	

	16.
	 Испорука и постављање елемената СРПС Н.Б4.936.
	ком
	15,00
	
	
	
	

	17.
	Испорука и уградња проводника P/F-Y 1×10 мм2 за повезивање уземљења.
	м
	30,00
	
	
	
	

	18.
	Испорука, уградња и повезивање у ОММ заштитног уређаја диференцијалне струје 63/0,3А, слично типу PF7-63/4/03 ЕАТОN
	ком
	1,00
	
	
	
	

	19.
	Испорука, уградња и повезивање у ОММ аутоматских осигурача 40А, слично типу PL7-C40/1 ЕАТОN.
	ком
	3,00
	
	
	
	

	20.
	Испорука и уградња ситног монтажног материјала.
	компл.
	1,00
	
	
	
	

	21.
	Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона и уземљења.
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	IV) СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Испорука и монтажа соларних колектора, израђених и испитаних у складу са стандардом EN 12975-2, са извештајем о испитивању, тип “ELSOL BlueTec Al” „или одговарајући“,  селективан абсорбер “Blue Tec”- Немачка „или одговарајући“, - цевовод: бакарне цеви Ø 8 мм, Површина: 1,98м², Тежина: 37 кг, Покривач: рељефасто стакло 4 мм, Рам – кутија: Алуминијумска – профил 2 мм, димензија 2000x990 мм. Са колекторима се испоручује и монтажни прибор. Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду.
	ком
	15
	
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа типске (“ELSOL”) „или одговарајући“, носеће конструкције са нагибом 400, за монтажу колектора, са конзолама и држацима. Конструкција се  израђује од алуминијумских профила Л40x40x4 мм, и повезује се са кровним дрвеним рожњачама нагиба 180. Обрачун по комплету. 
	комплет
	1
	
	
	
	

	3.
	Испорука и монтажа стојећег акумулационог резервоара – бојлера за санитарну воду, запремине 1500 лит са цевним извмењивачем површине за солар F= 4,5 м², измењивачем за топловодни систем (котао) површине F=3,8м2, електрогрејачима снаге N=3x6кW, D=1000мм, маx висине са ослонцима и прикључцима: H=2570 мм, NP 10.

Сви грејачи су растаљиви. Спољна заштита са два премаза основне боје. Резервоар термоизолован изолацијом од армафлеxа дебљине 20мм. Унутрашња заштита у складу са нормама (епоксирано). Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду.
	ком
	1
	
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип: “NМТ SMART 2/60” „или одговарајући“, ЕЕI ≤ 0,21 технички подаци: Q маx=9 м3/х. Hмаx= 6м. Називни притисак: PN=10 бар. Са приклјучном арматуром (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	5.
	Испорука и монтажа поцинкованих цеви 2“ за везу хладне стране бојлера STV. Израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 10216-1, Обрачун по метру.
	М
	1
	
	
	
	

	6.
	Испорука и монтажа управљачког система за аутоматски рад система са диференцијалним термостатима “ELSOL” „или одговарајуће“, са заштитом од прегревања воде у бојлеру, односно са заштитом од прегрејавања соларних колектора, са сензорима температуре и ел. каблом. Опрема је смештена у ел. орману. Обрачун по комаду
	Ком.
	1
	
	
	
	

	7.
	Cu цев Ø28 x 1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“. Обрачун по метру
	м
	60
	
	
	
	

	8.
	Cu цев Ø22x1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“ Обрачун по метру
	м
	25
	
	
	
	

	9.
	Cu фитинг, колена 90, Т комад, редукције 30 % од ставке 8 и 9, израђен и испитан по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“.
Комплет.
	Комплет
	
	
	
	
	

	10.
	Испорука и монтажа кугластих вентила 25/6. Обрачун по комаду.
	Ком.
	6
	
	
	
	

	11.
	Испорука и монтажа кугластих вентила 50/6. Обрачун по комаду.
	Ком. 
	2
	
	
	
	

	12.
	Испорука и монтажа неповратног вентила25/6. Обрачун по комаду.
	Ком.
	2
	
	
	
	

	13.
	Испорука и монтажа неповратног вентила 50/10. Обрачун по комаду. 
	Ком.
	1
	
	
	
	

	14.
	Испорука и монтажа одвајача нечистоће DN 25, Np=6 бара. Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	15.
	Испорука и монтажа сигурносног вентила 1" са опругом од 3 бара, тип: “Caleffi” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или други одговарајућих карактеристика. 
Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	16.
	Испорука и монтажа сигурносног вентила 1"са опругом од 6 бара, тип: “Caleffi“ или одговарајуће“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или др. одговарајућих карактеристика. Обрачун по комаду.
	Ком. 
	1
	
	
	
	

	17.
	Испорука и монтажа одзрачне посуде савентилом тип: “ELSOL” “или одговарајући“, израђене ииспитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. “или одговарајући“. Обрачун по комаду.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	18.
	Испорука и монтажа експанзионе посуде – стојеће, тип: “ELBI” “или одговарајући“, запремине од 50 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 6 бар, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 2”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345- 1:2010, (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1


	
	
	
	

	19.
	Испорука и монтажа експанзионе посуде за санитарну воду – стојеће, тип: „ELBI” “или одговарајући“, запремине од 25 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 3 бара, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 1”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. (или друга одговарајућих карактеристика и параметара).
Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	20.
	Испорука и монтажа манометра – Д63, притиска 0-10 бар, “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN 12094- 10:2008 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	21.
	Испорука и монтажа термометра – сатни 80, температурног опсега 0 ˚Ц-120 ˚Ц “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитане по стандарду SRPS ISO 4268:2012 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	4
	
	
	
	

	22.
	Испорука и монтажа термоизолације на сполјним бакарним цевима “Аrmaflex” “или одговарајући“ црева, са заштитом од UV зрацења Ø28x15. Обрачун по метру
	М
	60
	
	
	
	

	23.
	Испорука и монтажа термоизолације на спољним бакарним цевима “Армафлеx” црева “или одговарајући“, са заштитом од UV зрацења Ø22x15. Обрачун по метру.
	М
	25
	
	
	
	

	24.
	Испорука и монтажа заптивног материјала, месинганог прелаза, поцинкованог фитинга, шелни, конзола, ситан потрошни материјал и др. Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	
	
	

	25.
	Испорука и пуњење соларне (нетоксичне) течности Пропилен гликол тип: “Termofuid solar” или друга одговарајућих карактеристика или параметара. Обрачун по литри.
	Лит.
	100
	
	
	
	

	26.
	Спајање постојећих инсталација (за хладну и топлу воду) са новопостављеним инсталаицјама на бојлеру. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	27.
	Хладна и топла проба инсталације. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	28.
	Припремно завршни радови, трошкови набавке и транспорта материјала. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	29.
	Достава атестне документације, упуства за руковање и одржавање.
	
	
	
	
	
	

	30.
	Пројекат изведеног објекта
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1):
	
	

	
	V) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ и БЕТОНСКИ РАДОВИ (1 и 2)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Ручни  ископ земље III категорије у широком откопу, са одлагањем на страну. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.
Обрачун по м3.
	м3
	60
	
	
	
	

	2.
	Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4мм, 10 цм испод, и око 10 цм изнад предизолованих цевиса подбијањем и изразитим квашењем. Обрачун по м3
	м3
	16,32
	
	
	
	

	3.
	Набавка, уградња и набијање шљунка у слојевима до 30 цм, испод саобраћајнице d=40цм и испод тротоара d=20 cm до Ме=40 Мpа. Обрачун по м3.
	м3
	15
	
	
	
	

	4.
	Затрпавање канала земљом из ископа у слојевима до 20цм, са квашањем и механичким збијањем тежине мин 10кг до потребне збијености. Обрачун по м3 рова. Обрачун по м3.
	м3
	45
	
	
	
	

	5.
	Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 км са утоваром, истоваром и грубим планирањем. Обрачун по м3 у самониклом стању. Обрачун по м3.
	м3
	15
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уградња упозоравајуће јаднослојне позор траке са натписом “Топловод” дебљине 0,1 мм, ширине 100 - 120 мм. Трака се поставља на дубини 40 – 50 цм испод коте терена. Обрачун по м1 рова.
	м1
	68
	
	
	  
	

	
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (1):
	
	

	
	БЕТОНСКИ РАДОВИ (2)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Бетонирање стопе за постављање котлова у котларници, марке МБ20 “или одговарајући“, висине 10 цм. Обрачун по м3 темеља. Обрачун по м3.
	м3 
	1
	
	
	
	

	2.
	Бетонирање коловоза и тротоара у делу проласка топловода кроз исте, марке МБ30 “или одговарајући“, висине 10цм. обрачун по м3.
	М3
	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ (2):
	
	

	
	ОСТАЛИ РАДОВИ (3)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Грађевински радови на припреми терена за уношење котлова и бојлера, који обухватају сечење подеста, привремену конструкцију за спуштање котлова и поновна монтажа подеста. ПАУШАЛНО.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда утоварног бункера од лима дебљине 5мм, за пуњење котлова са пелетом са нивоа подеста. За котлове Шукоплам “или одговарајући“  од 200 кW маса бункера је 157 кг. Облик и димензије бункера усвојити по избору котлова на биомасу. Обрачун по комаду.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	3.
	Пратећи грађевински радови за постављање цевне мреже соларних колектора-бушење зидова и плафона за пролаз цеви и враћање у првобитно стање. Паушално
	
	
	
	
	
	

	4.
	Пројекат изведеног стања
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ (3):
	
	

	
	VI) МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ(1)
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Топловодни котао на биомасу (пелет) са регулацијом којом се регулише контрола сагоревања у функцији задатих услова рада и убацивање горива. Са свом пратећом аутоматиком, резервоаром пелета,вентилатором, гориоником, транспортером пелета, мерним и сигурносним уређајима и опремом. Прилагођен за стандардни систем грејања 90/70 (°С), са максималном излазном температуром воде 110 (°), радног надпритискапритиска 3,5 (бар). Конструкција котла треба да је урађена у складу са SRPS стандардима „или одговарајући“. Тело котла треба да је урађено од челика одговарајућег квалитета  и заварено савременим прописаним поступцима, добро термички изолован са оплатом заштићеном пластификационим поступком. Котао мора имати комплетну опрему за регулацију, мерење, заштиту и управљање његовим радом.
Карактеристика котла при номиналном оптерећењу:
 -снага 200 (кW)
 -температура излазне воде 110 (°C)
 -радни притисак (надпритисак) 3,0 (бар)
 -степен корисности 0,90
 -коришћење биомасе гранулације до 8 мм
 -коришћење комадног горива разне гранулације
 - за рад у систему вода-вода са температурним режимом Т=110-70/90°Ц; и притиском флуида  П=4,0 (бара) апсолутног притиска. 
 - топловодни котао тип: ПЛАМ 200 ВЕНТ  производ Шуком “или одговарајући“.
* НАПОМЕНА: висина простора испод подеста испод кога треба уградити котлове је 1,9 м, те је неопходно да максимална висина котлова за уградњу буде мања од наведене висине.
	ком
	3,00


	
	
	
	

	2.
	Димњаче, димне цеви, колена и сав спојни и заптивни материјал неопходан за повезивање котлова на постојећи димњак 
димне цеви Ø300 или одговарајуће
колена Ø300 90⁰ или одговарајућа

колена Ø300 45⁰ или одговарајућа

за спојни, заптивни и остали материјал узима се 20%
	м 

Ком

Ком

%
	14,00

6

3

20
	
	
	
	

	3.
	Лоптасти запорни вентил, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом:

PN6;  DN 125

PN6;  DN 100

PN6;  DN 80

PN6;  DN 50

PN6;  DN 40
	Ком.

Ком.

Ком.

Ком.

Ком. 
	2

6

9

6

3
	
	
	
	

	4.
	Ручни балансни вентил STAD/STAF „или одговарајући“, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима или одговарајући“,. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом.
PN6;  DN 100

PN6;  DN 80

PN6;  DN 50

PN6;  DN 40
	Ком.

Ком.

Ком.

Ком.
	1

1

2

1
	
	
	
	

	5.
	Хватач нечистоће, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“,. Сито је од перфорираног хром-никл челика X5CrNi 18.9. Хватачи нечистоће са прирубницама испоручује се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом:
PN6;  DN 125
	Ком.
	1
	
	
	
	

	6.
	Комплетни типски омекшивач воде серије OPV 0,5-10 INFLEX “или одговарајући“, за проток до V'=1,0 (m3/h); UT=25°dH и омекшаним квалитетом од 1°dH, са носачима опремом, масом за прво пуњење и ручном лабораториском опремом и упуствима за рад. Дати омекшивач или одговарајући.
	Ком
	1
	
	
	
	

	7.
	Запорни лоптасти вентил са унутрашњим навојем за повезивање вентила на цевну мрежу, израђен од бронзе отпоран на агресивне воде и лаке базе и киселине са пескареном спољном површином и унутрашњим деловима од квалитетног материјала који не подлежу корозији. Квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима.  "ISTRA" “или одговарајући“, следећих димензија:

PN6;  DN 10

PN6;  DN 15

PN6;  DN 20
	Ком

Ком

Ком 
	2

2

4
	
	
	
	

	8.
	Трокраки електромоторни регулациони вентил, "FENIKS" “или одговарајући“, Тип: TV-100/160 “или одговарајући“, за рад са водом максималне температуре 110°C, са радним притиском п = 16 бара или одговарајући. Вентил са прирубницама се испоручује у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом и елетромоторним погоном. Тело венила израђено од SL25, материјал заптивке FPM, a материјал печурке, седишта и осовине од Č.4172
PN6;  ТВ-100/160
	Ком
	1
	
	
	
	

	9.
	Циркулациона пумпа "WILO" “или одговарајући“ тип: Stratos 80/1-12 PN6/10 са регулацијом, „или одговарајући“. Радни услови су вода максималне температуре до 115°C, максимални притисак P = 6 (bara) 

WILO Stratos 80/1-12 PN6/10 “или одговарајући“
Напор: 25 kPa
Проток: 29,39 m3/h
Снага електромотора: 1550 W
Број обртаја: 900 - 3300 o/min
(1 радна, 1 резервна)
	Ком
	2
	
	
	
	

	10.
	Пригушивач вибрација (еластична веза за циркулациону пумпу) израђен од гумене смесе NR-SBR 65-70Sh са увлаканизираним прирубницама „TERMOINVEST“ “или одговарајући“,  за дату температуру до 110 (°C) или одговарајући. 

Испоручују се у комплету са прирубницима, везним и заптивним материјалом:
PN6; DN 80
	KOM
	2
	
	
	
	

	11.
	Црне бешавне цеви израђене по стандарду SRPS EN 10220:2005; ISO 4200: 1991; SRPS EN 10216-2:2011 “или одговарајући“, за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar:
ø 17,2x1,8 mm

ø 21,3x2,0 mm 
ø 48,3x2,6 mm

ø 60,3x2,9 mm

ø 88,9x3,2 mm

ø 114,3x3,6 mm

ø 139,7x3,6 mm
	m

m

m

m

m

m

m
	12

42

60

120

60

48

36
	
	
	
	

	12.
	Лукови израђени од бешавних цеви наведеног квалитета у претходној тачки, израђене по стандарду SRPS EN10216-2 “или одговарајући“, димензије према DIN 2605, полупречника кривине R = 1,5 D и угла a = 90°, следећих димензија:
ø 17,2x1,8 mm

ø 21,3x2,0 mm

ø 48,3x2,6 mm

ø 60,3x2,9 mm

ø 88,9x3,2 mm

ø 114,3x3,6 mm

ø 139,7x3,6 mm
	Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком
	6

6

10

22

20

14

9
	
	
	
	

	13.
	Спојни и заптивни материјал, кисеоник, ацетилен и све везано за монтажу цевне мреже, узима се 20% од позиција 11 и 12
	20%
	
	
	
	
	

	14.
	Одзрачни судови
ø 114,3x3,6 mm x 250 mm
	Kom
	2
	
	
	
	

	15.
	Слепе прирубнице према SRPS EN 1092-1:2013 и SRPS EN 1092-1:2013/AC:2016 “или одговарајући“.
DN 100 NP 6
	Kom 
	2
	
	
	
	

	16.
	MUF-спојнице за меморегулационе уређаје израђени по стандарду  SRPS EN10216-2 “или одговарајући“. 

R (1/2")
	Kom
	20
	
	
	
	

	17.
	Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm, израђен од челика одговарајућег квалитета, термо изолован, у комплету са израђеним прикључцима за инсталацију грејања, испустом и мерно регулациону опрему
Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	18.
	Ослонци за опрему и цевоводе израђени од разних профила и црног лима.
	kg
	120
	
	
	
	

	19.
	Цевни двостепени термостат регулационо – гранични за двотачкасту регулацију флуида (вода) и ограничење максималне температуре флуида ( воде на излазу из котла) биметалног типа, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: CTRG-1  „или одговарајући“
	Ком. 
	2
	
	
	
	

	20.
	Цевни сензор температуре за мерење температуре воде у цевима "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 за регулацију температуре дотока флуида за грејање објеката са вођењем према спољној температури ваздуха или одговарајући.
	Koм.
	2
	
	
	
	

	21.
	Спољашњи сензор температуре за мерење температуре спољашњег ваздуха у циљу регулације температуре воде за грејање, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 или одговарајући. 
	Koм
	1
	
	
	
	

	22.
	Микропроцесорски регулатор серије: MR-5000 за регулацију температуре дотока флуида са вођењем према спољној температури и ограничењем минималне и максималне температуре у грејном кругу; са интегрисаним сатом реалног времена са четири програма редукције грејања, "FENIKS BB" „или одговарајући“.
	Koм
	1
	
	
	
	

	23.
	Мерни и сигурносни елементи: манометри у комплету са славиницама и S цевима. 
ø 100;  опсега P = (0 do 6) bar  

· термометар опсега  t = 0 do 120°C; са месинганом  

цевчицом - прави.          
	Koм
Koм 
	8

8
	
	
	
	

	24.
	Вентил сигурности са тегом, штелован да отвара на P=4,5 (bar) апсолутни притисак са висином подизања печурке 1/3D, масом истицања G=357 kg/h, "TERMOINVEST“ „или одговарајући“. Са испоруком вентила сигурности произвођач је обавезан да да гаранцију за испуњење свих датих услова које вентил сигурности треба да оствари као и комплетну атестну документацију која је прописана стандардима. DN 25
	Koм
	3
	
	
	
	

	25.
	Изолација црних цеви и опреме у котларници; цеви које се изолују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130° C; изолацију извести минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al-лима дебљине 0,55 mm:
	M2
	82


	
	
	
	

	26.
	Бојење црних цеви, профила и опреме у топлотној подстаници; пре бојења цеви које се не излоују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130°C, па потом два пута премазати завршном бојом која је такође отпорна на температуре до 130°C.
	M2
	24
	
	
	
	

	27.
	Предизоловане челичне цеви израђене по стандарду SRPS EN 253:2015 i SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“; за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar : ø 114,3x3,6 mm
	m
	174
	
	
	
	

	28.
	Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки,  полупречника кривине R = 3 D и угла a = 90°,  следећих димензија : ø 114,3x3,6 mm
	Kom
	10
	
	
	
	

	29.
	Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки,  полупречника кривине R = 3 и угла a = 45°, следећих димензија: ø 114,3x3,6 mm
	Kom
	4
	
	
	
	

	30.
	Испорука спојница за обложну полиетиленску цев: чаура од полуетилена високе густине са два термоскупљајућа рукавна, две гумице, чепом, са полиетиленском масом за њену испуну и спојницама за алармни систем, следећих димензија: ø 114,3
	Kom
	57
	
	
	
	

	31.
	Заптивни уложак - завршна капа
Испорука завршних капа за предизоловане цеви у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3
	ком
	2
	
	
	
	

	32.
	Заптивни прстенови на пролазу предизолованих цеви кроз зид у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3
	Ком
	2
	
	
	
	

	33.
	Компензациони јастук 240x1000x40 за предизоловани топловод
	Ком
	16
	
	
	
	

	34.
	Чврста тачка за предизоловани топловод ø 114,3
	Ком
	2
	
	
	
	

	35.
	За спојни, заптивни и остали непоходни материјал предизолованог цевовода узима се 5% од позиција 27, 28 и 29
	%
	5%
	
	
	
	

	36.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на демонтажи постојећих дотрајалих котлова и опреме котларнице. Изношење демонтираних котлова и опреме и одвоз до депоније. Узима се 20% од поз. 1
	
	20%
	
	
	
	

	37.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на замени топловода везе ка Спортској хали, и други радови неопходни за правилну изградњу и реконструкцију. Узима се 30% од поз. 27, 28 и 29
	
	30%
	
	
	
	

	38.
	Радиографско снимање заварених спојева
	Паушално
	
	
	
	
	

	39.
	Радови на повезивању жица за детекцију цурења топловода
	Паушално
	
	
	
	
	

	40.
	Испитивање топловода на чврстоћу и непропусност, са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган и руководилац радова.
	Паушално 
	
	
	
	
	

	41.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на преправци челичног подеста ради демонтаже старих и монтаже нових котлова.
	Паушално 
	
	
	
	
	

	42.
	Термостатски сет (вентил + термо глава), HERZ „или одговарајући“, уградња на постојећим грејним телима у објекту школе
НО 10

НО 15

НО 20
	Ком
Ком
Ком
	9

71

20
	
	
	
	

	43.
	Испитивање функционалности комплетних кругова аутоматске регулације грејних постројења у котларници са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган, представник произвођача аутоматике и руководилац радова.
	
	1
	
	
	
	

	44.
	Испирање инсталација, испитивања по Техничким условима Испоручиоца топлотне енергије, мерење и регулација протока у подстаници и израдом елабората о регулацији по Техничких услова Испоручиоца топлотне енергије.
	
	1
	
	
	
	

	45.
	Урамљено и застакљено упуство са шемом за руковање опремом у котларници. Достава атестне документације, упутство за руковање и одржавање.
	Ком
	1
	
	
	
	

	46.
	Израда пројекта изведеног објекта
	Ком 
	1
	
	
	
	

	47.
	Припремно завшни радови. У ове радове спада  истовар и превоз опреме од места складиштења до места уградње, унутрашњи транспорт, пробни погон и примопредаја. Вредност ове позиције усваја се 5% од вредности радова монтаже.
	Ком
	0,05
	
	
	
	

	
	УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ (1):
	
	

	
	VII) ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (1)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Сва специфицирана опрема и радови подразумевају:

· Испоруку опреме и транспорт на локацију уградње

· Примопредају инвеститору, учествовање у техничком пријему,
· Пројекат изведеног стања,
· Остале радње и документацију у вези техничког пријема објекта.
На централу се прикључује 1. петља која није предмет овог предмера а садржи: 45 адр. оптичка, 12 адр. термичка, 12 адр. Ручна јављача и 6 конв. сирена.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука

Лимено кућиште А1 за централу Ф1 за прикључење до маx. 6 петљи/24 линија. Са бравицом. Димензије: 490 х 540 х 158 мм. 

Адресабилна PPC капацитета 6 петљи/24 линија.

Мрежни блок 24V DC/4,2А.

Графички LC– дисплеј са 240 х 64 карактера.

Савремена оперативна јединица осетљива на додир.

3 контролисана напонска излаза 24V DC/500мА.

USB прикључак за програмирање путем PC.

8 слободно програмабилних функцијских тастера.

3 х RS-232 интерфејс (нпр. за прикључење штампача нсц).

2 х RS-485 интерфејс.

2 контролисана конвенционална улаза.

16 слободно програмабилна дигитална излаза.

8 слободно програмабилна дигитална улаза, контролисана на прекид вода. 

4 слободно програмабилна безнапонска рељена излаза 30V/1А.

3 оптокоплерска излаза.

4 излаза за спољне потрошаче осигурана 24VDC/1А
Меморија за 10000 догађаја.

NSC wеb – сервер модул за приступ ппц преко интернета  (ЛАН) без додатног софтвера коришћење www. инфраструктуре, приказ свих дојава са ппц, потпуно управљање са ппц, приказ меморије догађаја.

Арцнет мрежна карта за умрежавање централа F1 као и спољних оперативних јединица са LCD.

Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања.
2 х модул за прикључење две адресабилне петље / 8 адресабилних линијана централу серије F1. Могућност прикључења до макс. 127 адр. јављача / модула + 127 адр. сирена по петљи. 

8 алармних ОC – излаза.

Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања. 

VdS-Nr. : G 205024  

System-Nr. : S 205024        

CE-Сертификат : 0786-CPD-20907 “или одговарајући“
Сличну типу Solution F1-6 произвођача NSC.
	Кпл. 


	1
	
	
	
	

	3.
	2 акубатерије 12 V/33Аh смештене у посебно кућиште које при испаду мрежног напајања обезбеђују непрекидан рад централе у трајању 72h у нормалном режиму и 30 минута у алармном стању.

Сличан типу: SP 12-33 „Sunlight“ „или одговарајући“.

Набавка, испорука.
	Кпл
	1
	
	
	
	

	4.
	Аналогно адресабилни оптички детектор дима. „Hochiki“ са Hochiki - ESP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да има могућност аутоматске „дрифт“ компензације. Уз софтверску подршку централе могуће је извршити калибрацију аутоматски. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

Две алармне ЛЕД диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. 

EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006    

VdS-Nr.: G 213082, CE 0832-CPD-2163

Сличан типу: ALN-EN, HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	96
	
	
	
	

	5.
	Аналогно адресабилни термички детектор пожара. „HOCHIKI“ са HOCHIKI -ЕSP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да се софтверски одређује температурни праг аларма јављача на централи. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

Две алармне LED диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. 

EN 54-5: 2000 + A1: 2002     

VdS-Nr.: G 213081, CE 0832-CPD-2162

Сличан типу: ATJ-EN, HOCHIKI U.K.  “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	16
	
	
	
	

	6.
	Стандардно подножје за аутоматски адресабилни јављач пожара, слично типу YBN-R/3 HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	107
	
	
	
	

	7.
	Подножје са интегрисаним изолаторима петље за јављаче са ЕSP – протоколом. По један изолатор на улазу и излазу, функција детекције кратког споја на линији. Изолација линије у кратком споју између два суседна изолатора, ЛЕД индикација на подножју.

ЕN54-17:2005

Сличан типу: YBN-R/3(SCI), HOCHIKI U.K.  “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	5
	
	
	
	

	8.
	Аналогно адесабилни ручни јављач пожара са интегрисаним изолаторима петље. „ HOCHIKI“ са HOCHIKI-ЕSP-протоколом “или одговарајући“ и тако практично имун на електромагнетне и комуникационе сметње, црвено АBS кућиште IP24 Статусна  ЛЕД индикације за аларм и кратак спој петље. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

ЕN 54-11:2001 + А1:2005

ЕN 54-17:2005

CЕ 0832-CPD-0601

Сличан типу: HCP-Е/SCI HOCHIKI U.K “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	9.
	Кућиште ручног јављача за монтажу на зид.

Слично типу: SP произвођач HOCHIKI “или одговарајући“. Набавка и испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	10.
	Заштитни поклопац за заштиту ручног јављача од случајног активирања.

Сличан типу: PS 200 HOCHIKI U.К. “или одговарајући“
Набавка, испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	11.
	Конвенционална сирена за дојаву пожара 10-28 VDC јачине 106 dB/1м, могућност бирања 32 различита тона,  IP45, Vimpex, тип Banchee Excel “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	14
	
	
	
	

	12.
	Паралелни табло са графичким LCD – ом за приказ аларма, грешке и искључења, са оптичком и звучном сигнализацијом. „NSC“ “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	13.
	Претварач напона 24Vdc/12Vdc (250mA). 1 безнапонски излаз макс. оптерећење контакта 250Vac/7°. Слично типу PN24/12, Френки аларм “или одговарајући“. Набавка и испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	14.
	Телефонски дојавни аутомат, 2 говорне поруке дојава на 8 телефонских бројева, 2 улазне зоне сличан типу: P-VOX „Фидра“ “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО ОПРЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА (1):
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2)

	15.
	Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1м), бесхалогеног ребрастог црева 25/18
	М
	80
	
	
	
	

	16.
	Испорука и постављање безхалогеног кабла JH(ST)H 12x2x0,8мм кроз безхалогено црево
	М
	80
	
	
	
	

	17.
	Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann обујмица “или одговарајући“ М26-28 са металним анкером (3 ком. На метар) без халогеног ребрастог црева 25/18.
	м
	80
	
	
	
	

	18.
	Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH (SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз безхалогено црево 25/18.
	М
	240
	
	
	
	

	19.
	Испорука, монтажа и повезивање безхалогене разводне кутије са 30ВС клема на DIN шини. Слично типу: Т-350 Оbo B “или одговарајући“.
	Ком
	1
	
	
	
	

	20.
	Испорука, монтажа и повезивање ватроотпорне разводне кутије слично типу: Е90 произвођач Оbo “или одговарајући”.
	Ком
	4
	
	
	
	

	21.
	Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1 м) бесхалогеног ребрастог црева 16/11
	М
	1500
	
	
	
	

	22.
	Испорука и постављање безхалогеног кабла ЈH (SТ) H 2x2x0,8мм кроз бесхалогено црево
	М
	1680
	
	
	
	

	23.
	Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann “или одговарајући“ обујмица М20-22 са металним анкером (3 ком на метар) бесхалогеног ребрастог црева 20/14
	м
	400
	
	
	
	

	24.
	Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH(SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз бесхалогено црево 20/14
	М
	400


	
	
	
	

	25.
	Испорука и монтажа ситног неспецифичног инсталационог материјала
	Паушал.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2):


	
	

	
	ДРУГИ РАДОВИ (3)
	
	

	26.
	Демонтажа постојећих ручних јављача у објекту.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	27.
	Монтажа и повезивање подножја јављача и сирена са свим потребним ситним материјалом
	Ком
	151
	
	
	
	

	28.
	Пуштање у рад што обухвата:

Адресирање и обележавање јављача пожара.

Убацивање уметака јављача у монтирана и повезана подножја. Провера исправности изведене инсталације. Монтажа и повезивање обележених водова сап пц-ом. Монтажа и повезивање телефонског аутомата. Програмирање и функционално испитивање система. Издавање сертификата, алармног плана, блок шеме аутоматске дојаве пожара, контролне књиге, упутство за реаговање у случају аларама као и корисничког упутства за руковање централом. Сачињавање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	29.
	Обука корисника по усељењу и издавање потврде о обучености лица корисника.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	30.
	Израда пројекта изведеног стања
	Паушал.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (3):
	
	

	
	СВЕ УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА (1+2+3):
	
	


	
	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ (1):
	Ком. 
	3
	
	
	
	

	31.
	Испорука и монтажа противпожарних апарата и то:
S – 9
CО2-5
	
	3

1
	
	
	
	

	32.
	Испорука и монтажа  PP врата, димензија 180x210, ватроотпорности 60 минута са налазом о испитивању  о отпорности према пожару у складу са стандардом SRPS U.Ј1.160 “или одговарајући“ а на основу Правилника о обавезном атестирању елеманата типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за тестирање тих производа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/90) издатим од стране именованог тела.
	Ком.
	2
	
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ (1):
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	1. ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ
	

	2. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	4. СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА
	

	5. ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	6. МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ
	

	7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
	

	      8. НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:
Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Редни број
	Опис радова
	Материјал/опрема и захтевани критеријуми
	Произвођачи
	Модел

	Редни број из пројекта

Нпр. 2.1


	Комплетан опис позиције
	· нпр. Укупан коефицијент за цео отвор мора бити Уф+w=1,3W/ми2К
· нпр. Атестом потврдити захтевани еквавиланти коефицијент пролаза топлоте за цео отвор

· нпр. Класа звучне заштите: стандард 
	 нпр. САЛАМАНДЕР
	

	7.1
	Опис позиције нпр. Камена вуна
	· нпр. У фактор
	Нпр. КНАУФ
	

	9.12
	Опис позиције нпр. Водена пумпа
	· нпр. Минимални проток
	Нпр. 
	

	
	
	· 
	
	

	
	
	· 
	
	


Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме: 


Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.
У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица:

	
	
	


XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ
У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

	Редни број
	Врста и тип
	Количина
	Година производње
	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)
	Напомен

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	
	

	9.
	
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	
	


	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:
	Ред.број


	Назив уговора

(навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) 
	Година завршетка реализације уговора 
	Наручилац
	Вредност

(динара без ПДВ-а)

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XВ. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 







назив понуђача
су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

	Ред. број
	Име и презиме извршиоца:
	Број лиценце:
	Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица

	
	
	


XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  
за потребе наручиоца  _________________________________________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:
17. _________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.
	Датум:
	М.П.
	Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова

	
	
	


Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.
XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Понуђач _____________________________________________, даје 
И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова - Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН број 1р/2018, буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

	Датум:
	М.П.
	Понуђач

	
	
	


Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.
XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач ________________________________________, даје следећу 

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ


Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.  

	Датум:
	М.П.
	Потпис

	
	
	


За Наручиоца: _______________________      М.П.


(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Општина Кучево 


�








_________________________________________________________________________________
Општина Кучево / Конкурсна докуметација за ЈН (1р/2018) | 15 од 99

