Република Србија
Општина Кучево

Општинска управа Кучево
ул.Светог Саве бр.76  

Број: II-05-404-24/27/2018
Датум: 30.04.2018. година
К  у  ч е  в  о
ПРЕДМЕТ: Измена број 4 конкурсне документације за отворени поступак – Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо све заинтересоване понуђаче да је у поступку јавне набавке добара - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018, дошло је до измене конкурсне документације и то:
· На страни број 1, тако да изменe гласe: „УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 101“

„

	Рок за достављање понуда


	11.05.2018. година  до 12.00 часова

	Јавно отварање понуда


	11.05.2018. година у 12.30 часова


„

· На страни број  3, тако да измена гласи: „Назив наручиоца: Општина Кучево –Председник општине Кучево“
· На страни број 7, у поглављу, IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, тако да измена гласи:
„Саставни део конкурсне документације чине следећи пројекти:
	Ред
број
	Назив пројекта:

	1.
	Пројекат изведеног стања објекта са предмером и предрачуном радова за замену фасадне столарије за потребе инвестиционог одржавања објекта ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	1а.
	Шема столарије у ПДФ формату[image: image1.emf]Stolarija spojeno.pdf


[image: image2.emf]segmentna vrata.pdf



	2.
	ИДП Идејни пројекат за инвестиционо одржавање ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево и Сепарат предрачуна радова уз ИДП 02-12/2016 од 01.12.2016. године за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	3.
	Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – Пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара за ОШ „Угрин Бранковић“ Кучево.

	4.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем соларног постројења за загревање санитарне воде

	5.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности  реконструкцијом котларнице и уградњом соларног постројења за загревање санитарне воде

	6.
	Идејни пројекат електро инсталација за инвестиционо одржавање објекта Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и постављањем соларног постројења

	7.
	Идејни пројекат за инвестиционо одржавање објекат Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности реконструкцијом котларнице и изменом топловодне мреже у улици Вука Караџића бб у Кучеву и Идејно решење реконструкције котларнице Основне школе у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет

	8.
	Елаборат енергетске ефикасноти за утопљавање објекта намењеног образовању – Основна школа

	9.
	Главни пројекат заштите од пожара реконструкције котларнице ОШ „Угрин Бранковић“ у Кучеву – Повећање енергетске ефикасности постављањем котлова на пелет

	10.
	Основе објекта, пресеци и фасаде у пдф формату:


[image: image3.emf]PODRUM.pdf



 EMBED Package [image: image4.emf]PRESEK 1-1.pdf



 EMBED Package [image: image5.emf]PRESEK 2-2.pdf



 EMBED Package [image: image6.emf]PRIZEMLJE.pdf



 EMBED Package [image: image7.emf]SEVEROISTOCNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image8.emf]SEVEROZAPADNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image9.emf]SPRAT.pdf



 EMBED Package [image: image10.emf]TEMELJI.pdf



 EMBED Package [image: image11.emf]JUGOISTOCNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image12.emf]JUGOZAPADNA FASADA.pdf



 EMBED Package [image: image13.emf]KROVNA KONSTRUKCIJA.pdf



 EMBED Package [image: image14.emf]KROVNE RAVNI.pdf



	11.
	Пројектна документација 


[image: image15.emf]Elektro projekat PZI.pdf



 EMBED Package [image: image16.emf]Gradjevinski projekat PZI 29.12.2017.pdf



 EMBED Package [image: image17.emf]PZI 6.1 - Masinski projekat.pdf



 EMBED Package [image: image18.emf]Solarno PZI.pdf



 EMBED Package [image: image19.emf]Elektroenergetski projekat.pdf



 EMBED Package [image: image20.emf]Gradjevinski projekat kotlarnice.pdf



 EMBED Package [image: image21.emf]Grejanje - kotlarnica komplet.pdf



 EMBED Package [image: image22.emf]Projekat solarne instalacije.pdf



 EMBED Package [image: image23.emf]Projekat solarne instalacije.pdf



 EMBED Package [image: image24.emf]Elektroenergetski projekat.pdf



 EMBED Package [image: image25.emf]Grejanje - kotlarnica komplet.pdf



 EMBED Package [image: image26.emf]Gradjevinski projekat kotlarnice.pdf




Конкурсна документација има укупно 101 страну.“
· На страни број 15, у поглављу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тако да измена гласи: „ „Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Светог Саве број 76, 12240 Кучево, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова – Грађевински радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН бр:1р/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 11.05.2018. године, до 12.00 часова.“
· На страни број 21, у VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тако да измена гласи: „

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 11.05.2018. године, у 12.30 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Светог Саве број 76, 12240 Кучево, просторијa број 26 -  скупштинска сала, спрат - II.“;
· На страни број 34, у поглављу XI.  МОДЕЛ УГОВОРА, тако да измена гласи:

„НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Кучево – Председник општине Кучево“;

· На страни број 73, у поглављу XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, тако да измена гласи:
„

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа постојећих ПРОЗОРА, набавка и уградња фасадне столарије од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом FLOT квалитета д=4+16+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова  од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Отварање прозора према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. Прозоре причврстити металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација). (комад)
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 6;52 и 54 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторије 5;13;13*;14;36;38;39;40;42 и 44 Димензија прозора 740 x 283 цм
	Комад 
	13
	
	
	
	

	1.2.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног пројекта P1А/није приказан/Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 48;50;51;56 Димензија прозора 500 x 283 цм  
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.3.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P1Б/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознаке просторија 15 и 17 (кабинет за ОТО) Димензија прозора 740 x 283 цм  
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.4.
	Прозор ознаке изведеног пројекта П2 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторија 49;53 и 55 и ПРВИ СПРАТ: ознаке просторија 37;41 и 43. Димензије прозора 240 x 215 цм
	Комад
	6
	
	
	
	

	1.5.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P3 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ ознака просторије 41 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 27. Димензије прозора 175 x 125 цм
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.6.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P5 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 35 и ПРВИ СРАТ: ознака просторије 21 Димензије прозора 170 x 125 цм
	Комад
	4
	
	
	
	

	1.7.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ : ознака просторије 11 Димензије прозора 680 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.8.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P7 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ ознака просторије 12 Димензије прозора 284 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.9.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P8 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 7 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 6 Димензије прозора 140 x 170 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.10.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P9 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 10 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 3 и 4 Димензије прозора 86 x 80 цм.
	Комад
	3
	
	
	
	

	1.11.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P10 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 8 и 9 Димензије прозора 430 x 140 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.12.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P11 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 10 Димензије прозора 240 x 140 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.13.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P12 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 1 Димензије прозора 729 x 140 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.14.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P15 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 15 Димензије прозора 308 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	


	1.15.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P16 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 16 Димензије прозора 734 x 283 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.16.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P17 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 17 Димензије прозора 185 x 353 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.17.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P19 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 2 Димензије прозора 323 x 253 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.18.
	Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 12 Димензије прозора 674 x 283 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.19.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P23 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 13 и 14 Димензије прозора 257 x 283 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.20.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P24 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 4 и 8 Димензије прозора 250 x 60 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	1.21.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P25 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7  Димензије прозора 724 x 75 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.22.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P26 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 7 Димензије прозора 220 x 60 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.23.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P28 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 23 Димензије прозора 280 x 81 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	1.24.
	Прозор ознаке у пројекту изведеног објекта P30 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 30 Димензије прозора 136 x 76 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
  УКУПНО (1):
	
	

	2.
	Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА - БЕЗ ОТВАРАЊА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом  д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује. Уградња се врши на суво, преко предходо уграђених слепих штокова  од челичних профила. У цену урачунати и постављање унутрашњих ПВЦ солбанка ширине до 25 цм као спољне алуминијумске окапнице развијене ширине до 25 цм. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација).
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P4 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 67 степенишни простор и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије степенишни простор. Димензије фиксног портала 240 x 373 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.2.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P13 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 64 степенишни простор.Димензије фиксног портала 370 x 400 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.3.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P14 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: степенишни простор. Димензије фиксног портала 370 x 373 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.4.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P20 Место монтаже: ПРВИ СПРАТ: ознака просторије: 45 степенишни простор. Димензије фиксног портала 284 x 383 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.5.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P21 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 31 и ПРВИ СПРАТ: ознака просторије 34 ходник Димензије фиксног портала 220 x 353 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.6.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта P27 Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 18 и 30 Димензије фиксног портала 118 x 411 цм
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.7.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ1*/није приказан/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије фиксног портала 125+30 x 393 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	2.8.
	ФИНСКИ ПОРТАЛ-СВЕТЛАРНИК у пројекту изведеног објекта ПУ2/ Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3. Димензије фиксног портала 720 x 343 цм
	Комад
	1
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (2):
	
	

	3.
	Демонтажа постојећих ФАСАДНИХ ПОРТАЛА СА УЛАЗНИМ ДВОКРИЛНИМ ВРАТИМА, набавка и уградња фасадне столарије -ФИКСНИХ ПОРТАЛА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидима, боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Застакљење је двослојно нискоемисионим стаклом пакетом  д=4+12+4 мм, пуњеног криптоним са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,10 W/м2К (вредност се односи на готов производ). Крило прозора је са системом за отварање око вертикалне осовине, а по једно крило у пару се кипује.  Отварање врата према приказима из основа. Обрачун по комаду уграђених позиција. У јединичну цену урачунати сва неопходна заптивања пурпеном или китом. ФАСАДНЕ ФИКСНЕ ПОРТАЛЕ металним анкерима по висини мин. два места, а по ширини у зависности од ширине прозора. Обрачун се врши по комаду уз напомену да извођач обавезно провери мере на лицу места  пре израде. Извођач је такође дужан доставити све атесте (коефицијенте топлотне проводљивости, ваздушну пропустљивост, водена пропустљивост, звучна изолација).
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	ПОРТАЛ у  пројекту изведеног објекта ПУ1 Место монтазе: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 3 Димензије портала са улазним вратима 628 x 393 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (3):
	
	

	4.
	Израда и Уградња УЛАЗНИХ ВРАТА од алуминијумских профила са побољшаним термопрекидом, боје и тона по жељи инвеститора боје – пластификација РАЛ 7016 мат „или одговарајући“. Позиција је делимично застакљена двослојним нискоемисионим стаклом пакетом д=4+12+4 мм, пуњеног аргоном са коефицијентом прелаза топлоте Uмаx=1,40 W/м2К. Отварање врата према приказима из основа и шеми браварије. Обрачун према комаду уграђених позиција.
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 1. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63. Димензије врата 180 x 343 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.2.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 2. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 58. Димензије врата 123 x 260 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.3.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 63 Димензије врата 166 x 373 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.4.
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВ 4. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 65. Димензије врата 154 x 373 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.5
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта УВВ 3. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 60. Димензије врата 260 x 260 цм.
	Комад
	1
	
	
	
	

	4.6
	УЛАЗНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В 17. Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 21 и 30. Димензије врата 145 x 260 цм.
	Комад
	2
	
	
	
	

	4.7
	УЛАЗНА ВРАТА за излаз у летње учионице пројекту изведеног објекта/ није означен Место монтаже: ПРИЗЕМЉЕ: ознака просторије 48;50;51 и 56 Димензије врата 240 x 375 цм.
	Комад
	4
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (4):
	
	

	5.
	ГАРАЖНА ВРАТА у пројекту изведеног објекта В17 Место монтаже: ПОДРУМ: ознака просторије 9 Димензије врата 734 x 329.
	Комад
	1
	
	
	
	

	
	Напомена: Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K) и да исти задовољава AL профил ELVIAL „или одговарајући“ са прекинутим термичким мостом, тип EL 4600, рам прозора 4666, технички пресек ширине 24 mm, крило прозора EL 4688, термички прекид ширине 24 mm. Стакло нискоемисионо 4+12+4 mm пуњено криптоном или аргоном, при чему је једини услов да крајњи склоп прозора и врата буду са најмањим дозвољеним коефицијентом усвојеним од стране пројектанта Енергетске ефикасности.
УКУПНО (5):
	
	

	
	У К У П Н О (1+2+3+4+5):
	
	

	II) КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ (1)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Скидање кровног покривача од етернит плоча. Скинути етернит плоче на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине.
	m2
	    2.338,43 
	
	
	
	

	2.
	Скидање кровних летви. Скинуте летве утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 летвисане површине.
	m2
	    2.338,43 


	
	
	
	

	3.
	Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције, као и дотрајале хидроизолације,тер папира. Даске пажљиво скинути, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе површине
	m2
	2.338,43 


	
	
	
	

	4.
	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције са израдом ПВЦ фолије. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне јелове даске, оптималне дужине поставити на додир и заковати. Обрачун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	    2.338,43 


	
	
	
	

	5.
	Летвисање крова летвама 24/48 мм, паралелно са роговима, преко дашцане оплате, за стварање ваздушног простора испод покриваца. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрацун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	 2.338,43 


	
	
	
	

	6.
	Летвисање крова летвама 24/48 мм, управно на рогове, преко контралетви, за постављање брамац црепа. Летве поставити на размаку од 31,5 цм. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м2 мерено по косини крова.
	m2
	  2.338,43 


	
	
	
	

	7.
	Набавка и постављање ПАН Ц15 „или одговарајући“ класичног изгледа "continental" у тамно сивој боји, отпоран на земљотресе и УВ зрачења. Лимарски цреп произведен од стране ПАНКОМЕРЦ Београд “или одговарајући”. У цену улазе и постављање слемена и грбина. Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	2.338,43 


	
	
	
	

	
	УКУПНО (1):
	
	

	ОЛУЦИ (2)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа олука, олучних вертикаладимњака и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије.
	м1
	 330,00 


	
	
	
	

	2.
	Израда и монтажа висецих полукружних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 цм, ширине олука 10 цм и дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрчун по м1 висећег олука.
	м1
	  250,00 


	
	
	
	

	3.
	Израда и монтажа олуцних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø 10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олуцних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држацима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олуцне цеви по детаљу. Обрацун по м1 олучне цеви.
	м1
	80,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (2):
	
	

	
	СТОЛАРИЈА (3)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа врата, који се поново се уграђују, површине до 15 м2. Обележити врата и пажљиво демонтирати водећи рачуна да се не оштете. Врата очистити и депоновати на покривену градилишну депонију. Обрачун по комаду врата.
	Комад
	1
	
	
	
	

	2.
	Израда и постављање сегментних врата од пуног дрвета, са филунгама, димензија 560/260 цм. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и опшити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Врата се демонтирају и поново уграђују у просторији са ознаком 12 на етажи приземља, врата ознаке В9. Обрачун по комаду врата.
	Комад 
	1
	
	
	
	

	3.
	Израда и постављање застакљених једноструких кровних прозора, димензија 70x172 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче. Оков од елоксираног алуминијума по избору пројектанта. Између крила и штока поставити заптивач од синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила прозора застаклити термо изолационим Флот стаклом нискоемисионо д=4+12+4 мм, постављеним преко подметача од нерђајућег материјала и китовати одговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Коефицијент проводљивости максимално к=1,50 W/(m2K).

Обрачун по комаду прозора.
	Комад 
	3
	
	
	
	

	
	УКУПНО (3): 
	
	

	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ (4)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Набавка и постављање камене вуне у облику врло тврдих плоча, ,,Вунизол Z плус” „или одговарајући“ дебљине 10 цм, густине 150кг/м3. Камену вуну поставити као термо изолацију на  таваници на тавану по детаљима и упутсву пројектанта. Обрачун по м2 пода.
	м2

	   1.720,00 


	
	
	
	

	
	УКУПНО (4): 
	
	

	ПОДОПОЛАГАЧКИ  РАДОВИ (5)

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода.
	м2
	1.294,54
	
	
	
	

	2.
	Скидање пода од винила. Винил скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м2 пода.
	м2
	220,11
	
	
	
	

	3.
	Набавка и постављање храстовог паркета, преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе, дебљине 22 мм, у слогу по избору пројектанта, а преко претходно оцишцене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој Винфлеx масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајуцим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашцица морају бити затворене. Измеду паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм прицврстити их за зид. Сучељавања геровати. Обрачун по м2 пода.
Након скидања постојећег PVC пода исти очистити, уклонити сва оштећења, веће пукотине попунити цементним малтером и након премаза подлоге исту премазати олмо двокомпонентном масом. Храстов паркет I класе стандардних димензија поставити “у везу рибља кост” на лепак. Након хобловања паркета прешпахлати масом пукотине, након брушења паркет премазати основним двокомпонентним лаком и у два премаза завршним двокомпонентним лаком где се у међупремазима фином шмирглом брусе неравнине лака. У цену улази набавка, израда као и постављање стандардних лајсни.
	м2
	1.514,65 
	
	
	
	

	
	УКУПНО (5):
	
	

	
	КЕРАМИЧАРСКИ  РАДОВИ (6)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа пода и зидова од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од малтера и сложити. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода.
	м2
	    1.165,52 
	
	
	
	

	2.
	Постављање зидних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм, на лепак. Плоцице I класе, домаце производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плоцица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плоцице фуговати и оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Зидове обложити у пуној чистој спратној висини. Обрацун по м2 плоцица.
	м2
	    1.058,88 
	
	
	
	

	3.
	Постављање подних керамицких плоцица, димензија 30x30 цм. Плоцице I класе лепити лепком за плоцице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плоцице фуговати и под оцистити пиљевином. У цену улази и набавка плоцица. Обрачун по м2 пода.
	м2
	       106,64 
	
	
	
	

	
	УКУПНО (6):
	
	

	
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ  (7)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине зидова очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обија се зид између просторије са ознаком 18 и 17 на етажи спрата. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.
	м2
	50,00
	
	
	
	

	2.
	Пробијање армирано бетонске таванице изнад етаже спрата изнад просторије бр.18. Укупна површина отвора је 15,14 м2. Пробијање извести пажљиво. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре и израда аб серклажа. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду отвора.
	ком
	      1,00 
	
	
	
	

	3.
	Израда преградног зида дебљине 150 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано троструким гипс картонским плочама ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф W113 „или одговарајући“. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила СW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и обложити троструким гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. Зидове израдити у обиму исечене таванице изнад просторије са ознаком бр.18, на етажи спрата.
	м2
	53,34
	
	
	
	

	
	УКУПНО (7):
	
	

	
	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ (8)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Пажљива демонтажа батерије за воду. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	2.
	Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	3.
	Пажљива демонтажа wц шкољки и писуара. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	30,00
	
	
	
	

	4.
	Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати батерију за воду и одвести на депонију удаљену до 15 км, по избору инвеститора. Обрачун по комаду батерије.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	5.
	Набавка и уграђивање умиваоника  од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	16,00
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уграђивање wс шкољке од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	24,00
	
	
	
	

	7.
	Набавка и монтажа срчастих батерија  за  топлу и  хладну воду за умивање. Обрачун по комаду.    
	ком
	16,00
	
	
	
	

	8.
	Набавка и монтажа електричног проточног бојлера са прикључком на струју и воду, батеријом за хладну и топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у топлу воду 10 л. Монтажу извести изнад судопере у кухињи. Обрачун по комаду.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	9.
	Набавка и уграђивање писуара од фајанса, симулински држачем за ношење шкољке, хромираним сифоном О 25 мм и осталим ситним прибором потребним за монтажу.
	ком
	6,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (8):
	
	

	
	СВЕТИЉКЕ (9)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Замена кугли OPAL, напајање 230V, пречник кугле 300 мм са лед сијалицом за спољашњу расвету маx дозвољеном снагом 20W сијаличним грлом Е27 и заштитом IP44.
	ком
	29,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО (9):
	
	

	
	РАЗНИ РАДОВИ (10)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Санација водоводне и канализационе мреже у санитарним чворовима уз пратеће позиције радова (копање, шлицовање, разбијање и обијање зидова и подова).
Набавка и монтажа ПВЦ водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. У цену улази и демонтажа постојећих водоводних цеви. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже, фазонски елементи (Т комади, колена, завршни фитинг) Обрачун по м1 цеви. 
а. Пречника 16 мм.  
 М1 


б. Пречника 20 мм.  
 М1


         ц. Пречника 25 мм.          М1
            
д. Пречника 32 мм.  
 М1 

 
	
 М1
	   145
   170

     100

       70
	
	
	
	

	2.
	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева, у цену улазе фазонски елементи (колена, косе рачве, завршни лукови). Обрачун по м1 цеви. У цену улази и цена демонтаже постојећих водоводних цеви.

а. Пречника 50 мм. 
М1


б. Пречника 75 мм. 
М1


ц. Пречника 110 мм. 
М1


д. Пречника 160 мм. 
М1



	М1
	       60

140

160

  25
	
	
	
	

	3.
	Набавка и монтажа сливника, пречника 100 мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника.
 а. Пречника 100 мм. 
	Комад
	20
	
	
	
	

	4.
	Набавка и монтажа вентилационих капа ø110мм. Обрачун по комаду вентилационе капе.

а. Вентилациона капа ø110мм
	Комад 
	5
	
	
	
	

	5.
	Уградња система аутоматске дојаве пожара са куповином пратеће опреме у свему према пројекту који је урађен ос стране овлашћене фирме.
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (10):
	
	

	
	У К У П Н О (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10):


	
	

	
	III) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Демонтажа постојеће електро исталације у котларници.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука, уградња и повезивање разводне табле РТ КОТ која се састоји од:

1. метални ормарић димензија 800x1000x200

2. гребенаста склопка 50А 3P, слично типу P3-63/IVS  ЕАТОN

3. гребенаста склопка 40А 3P, слично типу P3-40/ IVS  ЕАТОN

4. гребенаста склопка 25А 3P, слично типу P1-25/ IVS  ЕАТОN

5. гребенаста склопка 12А 1P, слично типу Т0-1-8200/ IVS  ЕАТОN

6. аутоматски осигурач 40А 3P, слично типу PL7-Б40/3  ЕАТОN

7. аутоматски осигурач 16А 3P, слично типу PL7-Б16/3 ЕАТОN

8. аутоматски осигурач 16А, слично типу PL7-Б16/1 ЕАТОN

9. аутоматски осигурач 10А, слично типу PL7-Б10/1 ЕАТОN

10. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 32А 3P

11. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 16А 3P

12. топиви осигурач са цилиндричним уметцима за уградњу на DIN шину 10А

13. моторни заштитни прекидач 12-18А, слично типу PКZМ0 ЕАТОN

14. моторни заштитни прекидач 9-13А, слично типу PKZM01 ЕАТОN

15. моторни заштитни прекидач 23-32А, слично типу PKZM 4 ЕАТОN

16. надградна трофазна прикључница од силумина са поклопцем
17. надградна монофазна прикључница од силумина са поклопцем
УКУПНО ОРМАРИЋ 
	Комад
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
	
	
	
	

	3.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x10 мм2 
	м
	20,00
	
	
	
	

	4.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5x6 мм2
	м
	10,00
	
	
	
	

	5.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 5×2,5 мм2 
	м
	20,00
	
	
	
	

	6.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×2,5 мм2 
	м
	10,00
	
	
	
	

	7.
	Испорука, уградња и повезивање кабла PP00-Y 3×1,5мм2 за израду инсталације осветљења
	м
	10,00
	
	
	
	

	8.
	Испорука и уградња перфорираних носача каблова PNK 100
	м
	20,00
	
	
	
	

	9.
	Испорука и уградња ребрастог PVC црева 20/16 мм за полагање каблова од PNК до потрошача
	м
	50,00
	
	
	
	

	10.
	Испорука, уградња и повезивање ОG једнополног прекидача за изградњу инсталације осветљења
	ком
	1,00
	
	
	
	

	11.
	Испорука, уградња и повезивање ОG разводне кутије за изградњу инсталације осветљења
	ком
	1,00
	
	
	
	

	12.
	Испорука, уградња и повезивање светиљке ОG 200W са сијалицом са светлећим диодама 20W
	ком
	2,00
	
	
	
	

	13.
	Испорука и уградња проводника IY(St)Y 2×2×0,8 мм
	м
	300,00
	
	
	
	

	14.
	Испорука и постављање поцинковане челичне траке SRPS C.К5.030 20x3мм за израду инсталације изједначења потенцијала и повезивање металне конструкције носача соларних панела са прихватним системом громобранске инсталације објекта. 
	м
	45,00
	
	
	
	

	15.
	 Испорука и постављање елемената SRPS N.B4.925.
	ком
	10,00
	
	
	
	

	16.
	 Испорука и постављање елемената СРПС Н.Б4.936.
	ком
	15,00
	
	
	
	

	17.
	Испорука и уградња проводника P/F-Y 1×10 мм2 за повезивање уземљења.
	м
	30,00
	
	
	
	

	18.
	Испорука, уградња и повезивање у ОММ заштитног уређаја диференцијалне струје 63/0,3А, слично типу PF7-63/4/03 ЕАТОN
	ком
	1,00
	
	
	
	

	19.
	Испорука, уградња и повезивање у ОММ аутоматских осигурача 40А, слично типу PL7-C40/1 ЕАТОN.
	ком
	3,00
	
	
	
	

	20.
	Испорука и уградња ситног монтажног материјала.
	компл.
	1,00
	
	
	
	

	21.
	Израда стручног налаза о испитивању електричне инсталације ниског напона и уземљења.
	пауш.
	1,00
	
	
	
	

	
	УКУПНО:
	
	

	
	IV) СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Испорука и монтажа соларних колектора, израђених и испитаних у складу са стандардом EN 12975-2, са извештајем о испитивању, тип “ELSOL BlueTec Al” „или одговарајући“,  селективан абсорбер “Blue Tec”- Немачка „или одговарајући“, - цевовод: бакарне цеви Ø 8 мм, Површина: 1,98м², Тежина: 37 кг, Покривач: рељефасто стакло 4 мм, Рам – кутија: Алуминијумска – профил 2 мм, димензија 2000x990 мм. Са колекторима се испоручује и монтажни прибор. Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду.
	ком
	15
	
	
	
	

	2.
	Испорука и монтажа типске (“ELSOL”) „или одговарајући“, носеће конструкције са нагибом 400, за монтажу колектора, са конзолама и држацима. Конструкција се  израђује од алуминијумских профила Л40x40x4 мм, и повезује се са кровним дрвеним рожњачама нагиба 180. Обрачун по комплету. 
	комплет
	1
	
	
	
	

	3.
	Испорука и монтажа стојећег акумулационог резервоара – бојлера за санитарну воду, запремине 1500 лит са цевним извмењивачем површине за солар F= 4,5 м², измењивачем за топловодни систем (котао) површине F=3,8м2, електрогрејачима снаге N=3x6кW, D=1000мм, маx висине са ослонцима и прикључцима: H=2570 мм, NP 10.

Сви грејачи су растаљиви. Спољна заштита са два премаза основне боје. Резервоар термоизолован изолацијом од армафлеxа дебљине 20мм. Унутрашња заштита у складу са нормама (епоксирано). Или други одговарајућих карактеристика и параметара. Обрачун по комаду.
	Ком. 
	1
	
	
	
	

	4.
	Испорука и монтажа циркулационе пумпе тип: “NМТ SMART 2/60” „или одговарајући“, ЕЕI ≤ 0,21 технички подаци: Q маx=9 м3/х. Hмаx= 6м. Називни притисак: PN=10 бар. Са приклјучном арматуром (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	5.
	Испорука и монтажа поцинкованих цеви 2“ за везу хладне стране бојлера STV. Израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 10216-1, Обрачун по метру.
	М
	1
	
	
	
	

	6.
	Испорука и монтажа управљачког система за аутоматски рад система са диференцијалним термостатима “ELSOL” „или одговарајуће“, са заштитом од прегревања воде у бојлеру, односно са заштитом од прегрејавања соларних колектора, са сензорима температуре и ел. каблом. Опрема је смештена у ел. орману. Обрачун по комаду
	Ком.
	1
	
	
	
	

	7.
	Cu цев Ø28 x 1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“. Обрачун по метру
	м
	60
	
	
	
	

	8.
	Cu цев Ø22x1, израђене и испитане по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“ Обрачун по метру
	м
	25
	
	
	
	

	9.
	Cu фитинг, колена 90, Т комад, редукције 30 % од ставке 7 и 8, израђен и испитан по стандарду SRPS ЕN 1254-6:2014. „или одговарајући“.

Комплет.
	Комплет
	
	
	
	
	

	10.
	Испорука и монтажа кугластих вентила 25/6. Обрачун по комаду.
	Ком.
	6
	
	
	
	

	11.
	Испорука и монтажа кугластих вентила 50/6. Обрачун по комаду.
	Ком. 
	2
	
	
	
	

	12.
	Испорука и монтажа неповратног вентила25/6. Обрачун по комаду.
	Ком.
	2
	
	
	
	

	13.
	Испорука и монтажа неповратног вентила 50/10. Обрачун по комаду. 
	Ком.
	1
	
	
	
	

	14.
	Испорука и монтажа одвајача нечистоће DN 25, Np=6 бара. Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	15.
	Испорука и монтажа сигурносног вентила 1" са опругом од 3 бара, тип: “Caleffi” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или други одговарајућих карактеристика. 

Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	16.
	Испорука и монтажа сигурносног вентила 1"са опругом од 6 бара, тип: “Caleffi“ или одговарајуће“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN, ISO 4126-1:2014, или др. одговарајућих карактеристика. Обрачун по комаду.
	Ком. 
	1
	
	
	
	

	17.
	Испорука и монтажа одзрачне посуде савентилом тип: “ELSOL” “или одговарајући“, израђене ииспитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. “или одговарајући“. Обрачун по комаду.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	18.
	Испорука и монтажа експанзионе посуде – стојеће, тип: “ELBI” “или одговарајући“, запремине од 50 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 6 бар, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 2”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345- 1:2010, (или друга одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1


	
	
	
	

	19.
	Испорука и монтажа експанзионе посуде за санитарну воду – стојеће, тип: „ELBI” “или одговарајући“, запремине од 25 литара са вентилом сигурности од ½”, маx. радног притиска од 3 бара, радне темп. од -10 ˚C до 110 ˚C, прикључак 1”, израђене и испитане по стандарду SRPS EN 1345-1:2010. (или друга одговарајућих карактеристика и параметара).

Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	20.
	Испорука и монтажа манометра – Д63, притиска 0-10 бар, “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитан по стандарду SRPS EN 12094- 10:2008 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	21.
	Испорука и монтажа термометра – сатни 80, температурног опсега 0 ˚Ц-120 ˚Ц “SISTEM” “или одговарајући“, израђен и испитане по стандарду SRPS ISO 4268:2012 (или други одговарајућих карактеристика и параметара). Обрачун по комаду.
	Ком.
	4
	
	
	
	

	22.
	Испорука и монтажа термоизолације на сполјним бакарним цевима “Аrmaflex” “или одговарајући“ црева, са заштитом од UV зрачења Ø28x15. Обрачун по метру
	М
	60
	
	
	
	

	23.
	Испорука и монтажа термоизолације на спољним бакарним цевима “Армафлеx” црева “или одговарајући“, са заштитом од UV зрачења Ø22x15. Обрачун по метру.
	М
	25
	
	
	
	

	24.
	Испорука и монтажа заптивног материјала, месинганог прелаза, поцинкованог фитинга, шелни, конзола, ситан потрошни материјал и др. Обрачун паушално.
	паушално
	
	
	
	
	

	25.
	Испорука и пуњење соларне (нетоксичне) течности Пропилен гликол тип: “Termofuid solar” или друга одговарајућих карактеристика или параметара. Обрачун по литри.
	Лит.
	100
	
	
	
	

	26.
	Спајање постојећих инсталација (за хладну и топлу воду) са новопостављеним инсталаицјама на бојлеру. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	27.
	Хладна и топла проба инсталације. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	28.
	Припремно завршни радови, трошкови набавке и транспорта материјала. Обрачун паушално.
	Паушал.
	
	
	
	
	

	29.
	Достава атестне документације, упуства за руковање и одржавање. Оригинална атестна документација доставља се у 1 (једном) примерку, упутство за руковање и одржавање.
	Ком.
	1
	
	
	
	

	30.
	Пројекат изведеног објекта. пројекат изведеног објекта у 3 (три) примерка.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	
	УКУПНО СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА (1):
	
	

	
	V) ЗЕМЉАНИ РАДОВИ и БЕТОНСКИ РАДОВИ (1 и 2)
	
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Ручни  ископ земље III категорије у широком откопу, са одлагањем на страну. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.
Обрачун по м3.
	м3
	60
	
	
	
	

	2.
	Набавка и насипање природне мешавине песка 0-4мм, 10 цм испод, и око 10 цм изнад предизолованих цевиса подбијањем и изразитим квашењем. Обрачун по м3
	м3
	16,32
	
	
	
	

	3.
	Набавка, уградња и набијање шљунка у слојевима до 30 цм, испод саобраћајнице d=40цм и испод тротоара d=20 cm до Ме=40 Мpа. Обрачун по м3.
	м3
	15
	
	
	
	

	4.
	Затрпавање канала земљом из ископа у слојевима до 20цм, са квашањем и механичким збијањем тежине мин 10кг до потребне збијености. Обрачун по м3 рова. Обрачун по м3.
	м3
	45
	
	
	
	

	5.
	Одвоз вишка земље из ископа на депонију удаљену до 5 км са утоваром, истоваром и грубим планирањем. Обрачун по м3 у самониклом стању. Обрачун по м3.
	м3
	15
	
	
	
	

	6.
	Набавка и уградња упозоравајуће јаднослојне позор траке са натписом “Топловод” дебљине 0,1 мм, ширине 100 - 120 мм. Трака се поставља на дубини 40 – 50 цм испод коте терена. Обрачун по м1 рова.
	м1
	68
	
	
	  
	

	
	УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ (1):
	
	

	
	БЕТОНСКИ РАДОВИ (2)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Бетонирање стопе за постављање котлова у котларници, марке МБ20 “или одговарајући“, висине 10 цм. Обрачун по м3 темеља. Обрачун по м3.
	м3 
	1
	
	
	
	

	2.
	Бетонирање коловоза и тротоара у делу проласка топловода кроз исте, марке МБ30 “или одговарајући“, висине 10цм. обрачун по м3.
	М3
	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ (2):
	
	

	
	ОСТАЛИ РАДОВИ (3)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Грађевински радови на припреми терена за уношење котлова и бојлера, који обухватају сечење подеста, привремену конструкцију за спуштање котлова и поновна монтажа подеста. ПАУШАЛНО.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда утоварног бункера од лима дебљине 5мм, за пуњење котлова са пелетом са нивоа подеста. За котлове Шукоплам “или одговарајући“  од 200 кW маса бункера је 157 кг. Облик и димензије бункера усвојити по избору котлова на биомасу. Обрачун по комаду.
	Ком.
	3
	
	
	
	

	3.
	Пратећи грађевински радови за постављање цевне мреже соларних колектора-бушење зидова и плафона за пролаз цеви и враћање у првобитно стање. Паушално
	
	
	
	
	
	

	4.
	Пројекат изведеног стања. Пројекат се доставља у 3 (три) примерка. 
	Ком.
	3
	
	
	
	

	
	УКУПНО БЕТОНСКИ И ОСТАЛИ РАДОВИ (3):
	
	

	
	VI) МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ(1)
	
	
	
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Испорука и уградња
	ком
	3,00


	
	
	
	

	
	Топловодни котао на биомасу (пелет) са регулацијом којом се регулише контрола сагоревања у функцији задатих услова рада и убацивање горива. Са свом пратећом аутоматиком, резервоаром пелета,вентилатором, гориоником, транспортером пелета, мерним и сигурносним уређајима и опремом. Прилагођен за стандардни систем грејања 90/70 (°С), са максималном излазном температуром воде 110 (°), радног надпритискапритиска 3,5 (бар). Конструкција котла треба да је урађена у складу са SRPS стандардима „или одговарајући“. Тело котла треба да је урађено од челика одговарајућег квалитета  и заварено савременим прописаним поступцима, добро термички изолован са оплатом заштићеном пластификационим поступком. Котао мора имати комплетну опрему за регулацију, мерење, заштиту и управљање његовим радом.
Карактеристика котла при номиналном оптерећењу:
 -снага 200 (кW)
 -температура излазне воде 110 (°C)
 -радни притисак (надпритисак) 3,0 (бар)
 -степен корисности 0,90
 -коришћење биомасе гранулације до 8 мм
 -коришћење комадног горива разне гранулације
 - за рад у систему вода-вода са температурним режимом Т=110-70/90°Ц; и притиском флуида  П=4,0 (бара) апсолутног притиска. 
 - топловодни котао тип: ПЛАМ 200 ВЕНТ  производ Шуком “или одговарајући“.

* НАПОМЕНА: висина простора испод подеста испод кога треба уградити котлове је 1,9 м, те је неопходно да максимална висина котлова за уградњу буде мања од наведене висине.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Димњаче, димне цеви, колена и сав спојни и заптивни материјал неопходан за повезивање котлова на постојећи димњак 
димне цеви Ø300 или одговарајуће
колена Ø300 90⁰ или одговарајућа

колена Ø300 45⁰ или одговарајућа

за спојни, заптивни и остали материјал узима се 20%
	м 

Ком

Ком

%
	14,00

6

3

20
	
	
	
	

	3.
	Лоптасти запорни вентил, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом:

PN6;  DN 125

PN6;  DN 100

PN6;  DN 80

PN6;  DN 50

PN6;  DN 40
	Ком.

Ком.

Ком.

Ком.

Ком. 
	2

6

9

6

3
	
	
	
	

	4.
	Ручни балансни вентил STAD/STAF „или одговарајући“, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима или одговарајући“,. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима или одговарајући“. Погон механички помоћу ручне полуге. Вентили са прирубницама испоручују се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом.

PN6;  DN 100

PN6;  DN 80

PN6;  DN 50

PN6;  DN 40
	Ком.

Ком.

Ком.

Ком.
	1

1

2

1
	
	
	
	

	5.
	Хватач нечистоће, квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима „или одговарајући“,. Сито је од перфорираног хром-никл челика X5CrNi 18.9. Хватачи нечистоће са прирубницама испоручује се у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом:
PN6;  DN 125
	Ком.
	1
	
	
	
	

	6.
	Комплетни типски омекшивач воде серије OPV 0,5-10 INFLEX “или одговарајући“, за проток до V'=1,0 (m3/h); UT=25°dH и омекшаним квалитетом од 1°dH, са носачима опремом, масом за прво пуњење и ручном лабораториском опремом и упуствима за рад. Дати омекшивач или одговарајући.
	Ком
	1
	
	
	
	

	7.
	Запорни лоптасти вентил са унутрашњим навојем за повезивање вентила на цевну мрежу, израђен од бронзе отпоран на агресивне воде и лаке базе и киселине са пескареном спољном површином и унутрашњим деловима од квалитетног материјала који не подлежу корозији. Квалитет израде, технички услови испоруке, врста контроле и испитивања према SRPS EN 12266-1:2013, SRPS EN 12266-2:2012 стандардима „или одговарајући“. Уградне дужине, прикључне мере и облик и мере заптивних површина према SRPS EN 13709:2011, SRPS EN 13789:2011 стандардима.  "ISTRA" “или одговарајући“, следећих димензија:

PN6;  DN 10

PN6;  DN 15

PN6;  DN 20
	Ком

Ком

Ком 
	2

2

4
	
	
	
	

	8.
	Трокраки електромоторни регулациони вентил, "FENIKS" “или одговарајући“, Тип: TV-100/160 “или одговарајући“, за рад са водом максималне температуре 110°C, са радним притиском п = 16 бара или одговарајући. Вентил са прирубницама се испоручује у комплету са контра прирубницама, везним и заптивним материјалом и елетромоторним погоном. Тело венила израђено од SL25, материјал заптивке FPM, a материјал печурке, седишта и осовине од Č.4172

PN6;  ТВ-100/160
	Ком
	1
	
	
	
	

	9.
	Циркулациона пумпа "WILO" “или одговарајући“ тип: Stratos 80/1-12 PN6/10 са регулацијом, „или одговарајући“. Радни услови су вода максималне температуре до 115°C, максимални притисак P = 6 (bara) 

WILO Stratos 80/1-12 PN6/10 “или одговарајући“
Напор: 25 kPa
Проток: 29,39 m3/h
Снага електромотора: 1550 W
Број обртаја: 900 - 3300 o/min
(1 радна, 1 резервна)
	Ком
	2
	
	
	
	

	10.
	Пригушивач вибрација (еластична веза за циркулациону пумпу) израђен од гумене смесе NR-SBR 65-70Sh са увлаканизираним прирубницама „TERMOINVEST“ “или одговарајући“,  за дату температуру до 110 (°C) или одговарајући. 

Испоручују се у комплету са прирубницима, везним и заптивним материјалом:

PN6; DN 80
	KOM
	2
	
	
	
	

	11.
	Црне бешавне цеви израђене по стандарду SRPS EN 10220:2005; ISO 4200: 1991; SRPS EN 10216-2:2011 “или одговарајући“, за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar:
ø 17,2x1,8 mm

ø 21,3x2,0 mm 

ø 48,3x2,6 mm

ø 60,3x2,9 mm

ø 88,9x3,2 mm

ø 114,3x3,6 mm

ø 139,7x3,6 mm
	m

m

m

m

m

m

m
	12

42

60

120

60

48

36
	
	
	
	

	12.
	Лукови израђени од бешавних цеви наведеног квалитета у претходној тачки, израђене по стандарду SRPS EN10216-2 “или одговарајући“, димензије према DIN 2605, полупречника кривине R = 1,5 D и угла a = 90°, следећих димензија:
ø 17,2x1,8 mm

ø 21,3x2,0 mm

ø 48,3x2,6 mm

ø 60,3x2,9 mm

ø 88,9x3,2 mm

ø 114,3x3,6 mm

ø 139,7x3,6 mm
	Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком
	6

6

10

22

20

14

9
	
	
	
	

	13.
	Спојни и заптивни материјал, кисеоник, ацетилен и све везано за монтажу цевне мреже, узима се 20% од позиција 11 и 12
	20%
	
	
	
	
	

	14.
	Одзрачни судови

ø 114,3x3,6 mm x 250 mm
	Kom
	2
	
	
	
	

	15.
	Слепе прирубнице према SRPS EN 1092-1:2013 и SRPS EN 1092-1:2013/AC:2016 “или одговарајући“.

DN 100 NP 6
	Kom 
	2
	
	
	
	

	16.
	MUF-спојнице за меморегулационе уређаје израђени по стандарду  SRPS EN10216-2 “или одговарајући“. 

R (1/2")
	Kom
	20
	
	
	
	

	17.
	Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm, израђен од челика одговарајућег квалитета, термо изолован, у комплету са израђеним прикључцима за инсталацију грејања, испустом и мерно регулациону опрему

Разделник/сабирник Ø323,9x2700 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	18.
	Ослонци за опрему и цевоводе израђени од разних профила и црног лима.
	kg
	120
	
	
	
	

	19.
	Цевни двостепени термостат регулационо – гранични за двотачкасту регулацију флуида (вода) и ограничење максималне температуре флуида ( воде на излазу из котла) биметалног типа, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: CTRG-1  „или одговарајући“
	Ком. 
	2
	
	
	
	

	20.
	Цевни сензор температуре за мерење температуре воде у цевима "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 за регулацију температуре дотока флуида за грејање објеката са вођењем према спољној температури ваздуха или одговарајући.
	Koм.
	2
	
	
	
	

	21.
	Спољашњи сензор температуре за мерење температуре спољашњег ваздуха у циљу регулације температуре воде за грејање, "FENIKS BB" “или одговарајући“, тип: STS-1 или одговарајући. 
	Koм
	1
	
	
	
	

	22.
	Микропроцесорски регулатор серије: MR-5000 за регулацију температуре дотока флуида са вођењем према спољној температури и ограничењем минималне и максималне температуре у грејном кругу; са интегрисаним сатом реалног времена са четири програма редукције грејања, "FENIKS BB" „или одговарајући“.
	Koм
	1
	
	
	
	

	23.
	Мерни и сигурносни елементи: манометри у комплету са славиницама и S цевима. 

ø 100;  опсега P = (0 do 6) bar  

· термометар опсега  t = 0 do 120°C; са месинганом  

цевчицом - прави.          
	Koм

Koм 
	8

8
	
	
	
	

	24.
	Вентил сигурности са тегом, штелован да отвара на P=4,5 (bar) апсолутни притисак са висином подизања печурке 1/3D, масом истицања G=357 kg/h, "TERMOINVEST“ „или одговарајући“. Са испоруком вентила сигурности произвођач је обавезан да да гаранцију за испуњење свих датих услова које вентил сигурности треба да оствари као и комплетну атестну документацију која је прописана стандардима. DN 25
	Koм
	3
	
	
	
	

	25.
	Изолација црних цеви и опреме у котларници; цеви које се изолују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130° C; изолацију извести минералном вуном дебљине 40 mm у облози од Al-лима дебљине 0,55 mm:
	M2
	82


	
	
	
	

	26.
	Бојење црних цеви, профила и опреме у топлотној подстаници; пре бојења цеви које се не излоују добро очистити, два пута премазати основном бојом отпорном на температуре до 130°C, па потом два пута премазати завршном бојом која је такође отпорна на температуре до 130°C.
	M2
	24
	
	
	
	

	27.
	Предизоловане челичне цеви израђене по стандарду SRPS EN 253:2015 i SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“; за рад са топлом водом t = 110°C и радног притиска p = 6 bar : ø 114,3x3,6 mm
	m
	174
	
	
	
	

	28.
	Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки,  полупречника кривине R = 3 D и угла a = 90°,  следећих димензија : ø 114,3x3,6 mm
	Kom
	10
	
	
	
	

	29.
	Предизоловани лукови израђени од бешавних цеви стандарда SRPS EN 253:2015 и SRPS EN 13941:2012 “или одговарајући“, наведеног квалитета у претходној тачки,  полупречника кривине R = 3 и угла a = 45°, следећих димензија: ø 114,3x3,6 mm
	Kom
	4
	
	
	
	

	30.
	Испорука спојница за обложну полиетиленску цев: чаура од полуетилена високе густине са два термоскупљајућа рукавна, две гумице, чепом, са полиетиленском масом за њену испуну и спојницама за алармни систем, следећих димензија: ø 114,3
	Kom
	57
	
	
	
	

	31.
	Заптивни уложак - завршна капа
Испорука завршних капа за предизоловане цеви у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3
	ком
	2
	
	
	
	

	32.
	Заптивни прстенови на пролазу предизолованих цеви кроз зид у свему према опису из претходне позиције следећих димензија: ø 114,3
	Ком
	2
	
	
	
	

	33.
	Компензациони јастук 240x1000x40 за предизоловани топловод
	Ком
	16
	
	
	
	

	34.
	Чврста тачка за предизоловани топловод ø 114,3
	Ком
	2
	
	
	
	

	35.
	За спојни, заптивни и остали непоходни материјал предизолованог цевовода узима се 5% од позиција 27, 28 и 29
	%
	5%
	
	
	
	

	36.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на демонтажи постојећих дотрајалих котлова и опреме котларнице. Изношење демонтираних котлова и опреме и одвоз до депоније. Узима се 20% од поз. 1
	
	20%
	
	
	
	

	37.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на замени топловода везе ка Спортској хали, и други радови неопходни за правилну изградњу и реконструкцију. Узима се 30% од поз. 27, 28 и 29
	
	30%
	
	
	
	

	38.
	Радиографско снимање заварених спојева.

100 % радиографско снимање заварених спојева на спољном делу топловода. Број заварених спојева број комада за испитивање 40.
	Ком.
	40
	
	
	
	

	39.
	Радови на повезивању жица за детекцију цурења топловода
	Паушално
	
	
	
	
	

	40.
	Испитивање топловода на чврстоћу и непропусност, са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган и руководилац радова.
	Паушално 
	
	
	
	
	

	41.
	Машински и грађевински монтажно-демонтажни радови на преправци челичног подеста ради демонтаже старих и монтаже нових котлова.
	Паушално 
	
	
	
	
	

	42.
	Термостатски сет (вентил + термо глава), HERZ „или одговарајући“, уградња на постојећим грејним телима у објекту школе

НО 10

НО 15

НО 20
	Ком

Ком

Ком
	9

71

20
	
	
	
	

	43.
	Испитивање функционалности комплетних кругова аутоматске регулације грејних постројења у котларници са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган, представник произвођача аутоматике и руководилац радова.
	
	1
	
	
	
	

	44.
	Испирање инсталација, испитивања по Техничким нормативима (хладна и топла проба), мерење и регулација протока (балансирање мреже) и израда елабората о регулацији“.
	
	1
	
	
	
	

	45.
	Урамљено и застакљено упуство са шемом за руковање опремом у котларници. Достава атестне документације, упутство за руковање и одржавање.
	Ком
	1
	
	
	
	

	46.
	Израда пројекта изведеног објекта
	Ком 
	1
	
	
	
	

	47.
	Припремно завшни радови. У ове радове спада  истовар и превоз опреме од места складиштења до места уградње, унутрашњи транспорт, пробни погон и примопредаја. Вредност ове позиције усваја се 5% од вредности радова уградње.
	Ком
	0,05
	
	
	
	

	
	УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ (1):
	
	

	
	VII) ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (1)
	
	

	
	Предмет ЈН

Опис позиције радова
	Јединица мере
	Количина
	Јединична цена без ПДВ-а
	Јединична цена са ПДВ-ом
	Укупна цена  без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	Бр.
	1
	2
	3
	4
	5
	6 (3x4)
	7 (3x5)

	1.
	Сва специфицирана опрема и радови подразумевају:

· Испоруку опреме и транспорт на локацију уградње

· Примопредају инвеститору, учествовање у техничком пријему,

· Пројекат изведеног стања,

· Остале радње и документацију у вези техничког пријема објекта.

На централу се прикључује 1. петља која није предмет овог предмера а садржи: 45 адр. оптичка, 12 адр. термичка, 12 адр. Ручна јављача и 6 конв. сирена.
	
	
	
	
	
	

	2.
	Испорука

Лимено кућиште А1 за централу Ф1 за прикључење до маx. 6 петљи/24 линија. Са бравицом. Димензије: 490 х 540 х 158 мм. 

Адресабилна PPC капацитета 6 петљи/24 линија.

Мрежни блок 24V DC/4,2А.

Графички LC– дисплеј са 240 х 64 карактера.

Савремена оперативна јединица осетљива на додир.

3 контролисана напонска излаза 24V DC/500мА.

USB прикључак за програмирање путем PC.

8 слободно програмабилних функцијских тастера.

3 х RS-232 интерфејс (нпр. за прикључење штампача нсц).

2 х RS-485 интерфејс.

2 контролисана конвенционална улаза.

16 слободно програмабилна дигитална излаза.

8 слободно програмабилна дигитална улаза, контролисана на прекид вода. 

4 слободно програмабилна безнапонска рељена излаза 30V/1А.

3 оптокоплерска излаза.

4 излаза за спољне потрошаче осигурана 24VDC/1А

Меморија за 10000 догађаја.

NSC wеb – сервер модул за приступ ппц преко интернета  (ЛАН) без додатног софтвера коришћење www. инфраструктуре, приказ свих дојава са ппц, потпуно управљање са ппц, приказ меморије догађаја.

Арцнет мрежна карта за умрежавање централа F1 као и спољних оперативних јединица са LCD.

Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања.

2 х модул за прикључење две адресабилне петље / 8 адресабилних линијана централу серије F1. Могућност прикључења до макс. 127 адр. јављача / модула + 127 адр. сирена по петљи. 

8 алармних ОC – излаза.

Опционо могућност прикључења на рачунар ради централног надзора и управљања. 

VdS-Nr. : G 205024  

System-Nr. : S 205024        

CE-Сертификат : 0786-CPD-20907 “или одговарајући“
Сличну типу Solution F1-6 произвођача NSC.
	Кпл. 


	1
	
	
	
	

	3.
	2 акубатерије 12 V/33Аh смештене у посебно кућиште које при испаду мрежног напајања обезбеђују непрекидан рад централе у трајању 72h у нормалном режиму и 30 минута у алармном стању.

Сличан типу: SP 12-33 „Sunlight“ „или одговарајући“.

Набавка, испорука.
	Кпл
	1
	
	
	
	

	4.
	Аналогно адресабилни оптички детектор дима. „Hochiki“ са Hochiki - ESP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да има могућност аутоматске „дрифт“ компензације. Уз софтверску подршку централе могуће је извршити калибрацију аутоматски. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

Две алармне ЛЕД диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. 

EN 54-7: 2000 + A1: 2002 + A2: 2006    

VdS-Nr.: G 213082, CE 0832-CPD-2163

Сличан типу: ALN-EN, HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	96
	
	
	
	

	5.
	Аналогно адресабилни термички детектор пожара. „HOCHIKI“ са HOCHIKI -ЕSP-протоколом “или одговарајући“. Јављач мора да је имун на електромагнетне и комуникационе сметње, да се софтверски одређује температурни праг аларма јављача на централи. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

Две алармне LED диоде омогућују видљивост од 360°, са механизмом који онемогућава демонтажу јављача без коришћења посебног алата. Могућност тестирања детектора преко пп-централе. 

EN 54-5: 2000 + A1: 2002     

VdS-Nr.: G 213081, CE 0832-CPD-2162

Сличан типу: ATJ-EN, HOCHIKI U.K.  “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	16
	
	
	
	

	6.
	Стандардно подножје за аутоматски адресабилни јављач пожара, слично типу YBN-R/3 HOCHIKI U.K. “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	107
	
	
	
	

	7.
	Подножје са интегрисаним изолаторима петље за јављаче са ЕSP – протоколом. По један изолатор на улазу и излазу, функција детекције кратког споја на линији. Изолација линије у кратком споју између два суседна изолатора, ЛЕД индикација на подножју.

ЕN54-17:2005

Сличан типу: YBN-R/3(SCI), HOCHIKI U.K.  “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	5
	
	
	
	

	8.
	Аналогно адесабилни ручни јављач пожара са интегрисаним изолаторима петље. „ HOCHIKI“ са HOCHIKI-ЕSP-протоколом “или одговарајући“ и тако практично имун на електромагнетне и комуникационе сметње, црвено АBS кућиште IP24 Статусна  ЛЕД индикације за аларм и кратак спој петље. Адресирање детектора електронски ручним програматором. Унета адреса остаје трајно у меморији детектора и при нестанку напајања, све до евентуалног новог адресирања.

ЕN 54-11:2001 + А1:2005

ЕN 54-17:2005

CЕ 0832-CPD-0601

Сличан типу: HCP-Е/SCI HOCHIKI U.K “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	9.
	Кућиште ручног јављача за монтажу на зид.

Слично типу: SP произвођач HOCHIKI “или одговарајући“. Набавка и испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	10.
	Заштитни поклопац за заштиту ручног јављача од случајног активирања.

Сличан типу: PS 200 HOCHIKI U.К. “или одговарајући“
Набавка, испорука.
	Ком
	25
	
	
	
	

	11.
	Конвенционална сирена за дојаву пожара 10-28 VDC јачине 106 dB/1м, могућност бирања 32 различита тона,  IP45, Vimpex, тип Banchee Excel “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	14
	
	
	
	

	12.
	Паралелни табло са графичким LCD – ом за приказ аларма, грешке и искључења, са оптичком и звучном сигнализацијом. „NSC“ “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	13.
	Претварач напона 24Vdc/12Vdc (250mA). 1 безнапонски излаз макс. оптерећење контакта 250Vac/7°. Слично типу PN24/12, Френки аларм “или одговарајући“. Набавка и испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	14.
	Телефонски дојавни аутомат, 2 говорне поруке дојава на 8 телефонских бројева, 2 улазне зоне сличан типу: P-VOX „Фидра“ “или одговарајући“. Набавка, испорука.
	Ком
	1
	
	
	
	

	
	УКУПНО ОПРЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА (1):
	
	

	
	ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2)

	15.
	Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1м), бесхалогеног ребрастог црева 25/18
	М
	80
	
	
	
	

	16.
	Испорука и постављање безхалогеног кабла JH(ST)H 12x2x0,8мм кроз безхалогено црево
	М
	80
	
	
	
	

	17.
	Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann обујмица “или одговарајући“ М26-28 са металним анкером (3 ком. На метар) без халогеног ребрастог црева 25/18.
	м
	80
	
	
	
	

	18.
	Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH (SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз безхалогено црево 25/18.
	М
	240
	
	
	
	

	19.
	Испорука, монтажа и повезивање безхалогене разводне кутије са 30ВС клема на DIN шини. Слично типу: Т-350 Оbo B “или одговарајући“.
	Ком
	1
	
	
	
	

	20.
	Испорука, монтажа и повезивање ватроотпорне разводне кутије слично типу: Е90 произвођач Оbo “или одговарајући”.
	Ком
	4
	
	
	
	

	21.
	Испорука и постављање помоћу HF обујмицама (3 ком на 1 м) бесхалогеног ребрастог црева 16/11
	М
	1500
	
	
	
	

	22.
	Испорука и постављање безхалогеног кабла ЈH (SТ) H 2x2x0,8мм кроз бесхалогено црево
	М
	1680
	
	
	
	

	23.
	Испорука и постављање помоћу металних негованих Obo Bete-rmann “или одговарајући“ обујмица М20-22 са металним анкером (3 ком на метар) бесхалогеног ребрастог црева 20/14
	м
	400
	
	
	
	

	24.
	Испорука и постављање ватроотпорног кабла ЈЕH(SТ)H 2x2x0,8 FЕ 180/Е90 кроз бесхалогено црево 20/14
	М
	400


	
	
	
	

	25.
	Испорука и монтажа ситног неспецифичног инсталационог материјала
	Паушал.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ (2):


	
	

	
	ДРУГИ РАДОВИ (3)
	
	

	26.
	Демонтажа постојећих ручних јављача у објекту.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	27.
	Монтажа и повезивање подножја јављача и сирена са свим потребним ситним материјалом
	Ком
	151
	
	
	
	

	28.
	Пуштање у рад што обухвата:

Адресирање и обележавање јављача пожара.

Убацивање уметака јављача у монтирана и повезана подножја. Провера исправности изведене инсталације. Монтажа и повезивање обележених водова сап пц-ом. Монтажа и повезивање телефонског аутомата. Програмирање и функционално испитивање система. Издавање сертификата, алармног плана, блок шеме аутоматске дојаве пожара, контролне књиге, упутство за реаговање у случају аларама као и корисничког упутства за руковање централом. Сачињавање записника о функционалном испитивању и пуштању у рад.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	29.
	Обука корисника по усељењу и издавање потврде о обучености лица корисника.
	Паушал. 
	
	
	
	
	

	30.
	Израда пројекта изведеног стања
	Паушал.
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО (3):
	
	

	
	СВЕ УКУПНО ДОЈАВА ПОЖАРА (1+2+3):
	
	


	
	НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ (1):
	

	31.
	Испорука и монтажа противпожарних апарата и то:
S – 9
CО2-5
	
	3

1
	
	
	
	

	32.
	Испорука и монтажа  PP врата, димензија 180x210, ватроотпорности 60 минута са налазом о испитивању  о отпорности према пожару у складу са стандардом SRPS U.Ј1.160 “или одговарајући“ а на основу Правилника о обавезном атестирању елеманата типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за тестирање тих производа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 24/90) издатим од стране именованог тела.
	Ком.
	2
	
	
	
	

	
	УКУПНО РАДОВИ НА ПРОТИВПОЖАРНОЈ ЗАШТИТИ (1):
	
	


ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА: 

	1. ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ
	

	2. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
	

	4. СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЈА
	

	5. ЗЕМЉАНИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ
	

	6. МАШИНСКИ РАДОВИ КОТЛАРНИЦЕ
	

	7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА И СИГНАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА – СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
	

	      8. НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ
	


УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: 
 _____________________

      
ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: 
_____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАРУЧИОЦА
_1585987852/TEMELJI.pdf


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 690 15
20


15 260 105 20 55 625 80
20


80 268 20 337 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 114 35
20


35 466 35
20


35 207


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 220 180 625 180 625 130 650 130 650 130 114 90 466 90 207


130 705 20 279 20 760 20 280 20 760 20 380 20 760 20 348 20 392 20 705 130 705 20 204 20 536 20 242


7,556


3915
20


15
60


50
35


7
66


15
20


15
16


5
50


45
6


15
3


54
3


15
19


8
15


3
54


3
15


1
45


4
50


16
5


15
20


15
67


62
5


15
20


15
58


1
15


20
15


37
87


20
20


20


39
50


60
50


42
3


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


69
1


50
58


1
50


14
4


20
20


3,
99


8


54
20


56
3


20
1,


75
0


20
72


1
20


61
1


20
15


9
20


20


3,
99


8


3915
20


15
60


50
1,


04
9


40
0


41
59


64
0


20
20


20
25


0
40


20
40


54
9


20
20


20
22


0
31


2
20


20
20


54
20


75
50


1,
44


8
10


0
64


0
60


25
0


10
0


54
9


60
11


0
60


36
2


60


54
20


1,
28


3
20


31
0


20
70


0
33


0
20


60
9


20
15


0
20


40
2


20
20


3,
99


8


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 58 40
20


40 29


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 650 130 650 130 650 130 187


55 20 760 20 279 20 760 20 280 20 760 20 380 20 760 20 760 20 760 20 760 20 760 20 242


7,556


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA TEMELJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 1


Kučevo


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


1 1


2
2


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 55 20 55


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 650 130 650 130 650 130


130 166 1 20 104
20


1 337 55
20


55 169 55
20


55 168 20 104 20 338 55
20


55 170 55
20


55 168 20 104 20 338 55
20


55 270 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 650 130 650 55
20


55 650 55 20 55


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 270 130 650 130 650 130 80 104 457 23 100 23 459 104 80 130 650 130 58 100


55 20 55 650 55
20


55 169 55
20


55 650 55
20


55 170 55
20


55 650 55
20


55 270 55
20


55 625 80
20


80 625 55
20


55 1,430 55
20


55 838 40
20


40


130 650 130 169 130 650 130 170 130 650 130 220 180 625 180 625 130 1,430 130 838 100


105 20 55 625 80
20


80 625 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 838 40
20


40


15
20


15 260 105 20 55 625 80
20


80 268 20 337 55
20


55 650 55
20


55 650 55
20


55 114 35
20


35 466 35
20


35


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
15


20
15


50
16


5
50


47
1


60
22


8
60


47
1


50
16


5
50


15
20


15
42


50
47


1
60


22
8


41
19


1
47


0
50


43
15


20
15


50
42


50
47


1
60


22
8


60
47


1
50


43
50


15
20


15
42


50
47


1
60


22
8


41
19


1
47


0
50


43
15


20
15


50
42


50
47


1
60


22
8


60
47


1
50


43
50


15
20


15
86


2
30


19
1


30
44


0
50


43
15


20
15


81
4


15
20


15
58


1
15


20
15


25
12


50
86


2
49


31
44


0
50


43
50


81
4


50
58


1
50


37


15
20


15
41


4
80


67
0


20
1,


51
1


20
20


20
50


41
4


80
2,


20
1


60


15
20


15
1,


77
7


20
38


1
20


52
1


20
20


20


50
1,


77
7


20
92


2
60


66
9


20
20


20
1,


33
8


20
76


1
20


20
20


66
9


60
1,


33
8


20
76


1
60


66
9


20
20


20
1,


33
8


20
76


1
20


20
20


66
9


60
1,


33
8


20
76


1
60


15
20


15
60


50
1,


15
8


20
27


0
40


20
40


64
0


20
20


20
25


0
40


20
40


54
9


20
20


20


50
60


50
1,


44
8


10
0


64
0


60
25


0
10


0
54


9
60






_1585987856/KROVNE RAVNI.pdf


1 1


2
2


10
20


1,
38


8
10


10
30


8
10


20
1,


04
2


28
10


18
72


2
64


20
10


1,
41


8
68


26
1


1,
12


9
81


6
1,


41
8


68
26


1
55


1,
00


8
65


72
2


94


3,
69


1


30
1,


39
8


58
26


1
40


1,
03


2
84


3
30


10
20


51
8


10
20


2,
05


3
20


10
26


3
28


5
45


2
20


10


30
51


8
30


2,
05


3
30


1,
00


0
30


6


54
8


2,
11


3
1,


03
0


3,
69


1


1,
46


0
1,


00
0


1,
23


1


1,466


1,466


1,448


1,465


595


829


992


709


1,966


1,275


10
20


47
0


91
9


68
26


1
55


1,
86


0
20


10


664


664


10 20 3,226 10 20 4,048 20 10 267 20 10


30 3,211 16 30 4,048 30 297


3,256 4,108 297


7,661


10 20 3,539 20 10 1,362 10 1,482 10 20 940 20 10 179 20 10


30 3,539 30 1,362 10 1,482 30 940 30 179 30


3,599 1,362 1,492 1,000 209


7,661


85
8


10
20


1,
57


2
1,


20
1


20
10


10 20 3,539 20 10


10
1,


04
7


1,
02


7
20


10


10 20 4,048 38


20
O


P=
23


,4
9m


2


20O


P=59,75m2
20O


P=59,75m2


20O


P=31,34m2


20O


P=134,24m2


18O


P=124,80m2


18O


P=112,76m2


18
O


P=
26


9,
44


m
2


18
O


P=
31


0,
22


m
2


18O


P=75,04m2


18
O


P=
40


7,
66


m
2


18
O


P=
37


0,
81


m
2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA KROVNIH RAVNI
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 6


Kučevo


10 20 1,046 1,448 423 1,337 558 1,652 42 1,095 20 10






_1586848096/Elektroenergetski projekat.pdf


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Situacija


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


01


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


P26


60


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88
-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam


200VENT


Solarni bojler


V = 1,5 m³


granica


uklapanja sa


postojećom


instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a
l
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
6


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


Š
k
o
l
a
 
Ø


8
8
,
9
x
3
,
2


B
o
j
l
e
r
 
-
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


P
o
d
r
u
m


 
Ø


4
8
,
3
x
2
,
6


R
e
z
e
r
v
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV


Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam


200VENT


Kotao Šukoplam


200VENT


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA


02


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Ø 88,9x3,2/190


DN 100; PN6


DN 40; PN6
DN 100; PN6


DN 50; PN6
DN 80; PN6


DN 50; PN6


DN 125; PN6


R
e
z
e
r
v
a


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


P
o
d
r
u
m


Ø
 
4
8
x
2
,
6
/
1
1
0


2
.
1
0
0
 
W


H
a
l
a


Ø
 
1
1
4
,
3
x
3
,
2
/
2
2
0


1
5
1
.
4
8
9
 
W


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


5
9
.
0
0
0
W


Š
k
o
l
a


8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


3
0
2
.
6
0
5
 
W


B
o
j
l
e
r


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


1
8
.
0
0
0
 
W


Kotao povratna


Ø 139,7x3,6/220


6 5 4 3 2 1


6 5 4 3 2 1


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Kotao napojna


Ø 139,7x3,6/260


Ø 88,9x3,2/190


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


TV-100/160


Stratos 80/1-12 PN 6/10


DN 100; PN6
DN 100; PN6


D
N


 
1


2
5


;
 
P


N
6


Omekšivač vode


OPV 0,5-10


SABIRNIK


MR-5000


CTRG-1 CTRG-1


DN 80; PN6 DN 80; PN6


DN 80


PN6


DN 80


PN6


Postojeća otvorena


 ekspanziona posuda


VS DN25


Po=4,5 (barA)


VS DN25


Po=4,5 (barA)


DN15


PN10


D
N


 
1
0
0


;
 
P


N
6


110 (°) 110 (°)


90 (°)


STS-1


CTS-1


CTS-1


90 (°)


70 (°)


RAZDELNIK


70 (°)
70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


STAD/STAF


Balansni ventili


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


CTRG-1


DN 80; PN6


DN 80


PN6


VS DN25


Po=4,5 (barA)


110 (°)


70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Ø 88,9x3,2/190


Ø 88,9x3,2/190


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Tehnološka šema kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA


03


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Šema kompenzacije spoljnog razvoda toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:200


POTPIS


BR. CRTEŽA


04


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Detalj rova toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:10


POTPIS


BR. CRTEŽA


05


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Načelna šema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom 


(otvoreni sistem) 


 


 


 


LEGENDA: 


A – Sigurnosni polazni vod NO 40 


B – Sigurnosni povratni vod NO 40 


C – Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu) 


D – Odzračni vod 


E – Prigušni ventil 


F – Otvorena ekspanziona posuda 


G – Polazni vod grejanja 


H – Povratni vod grenjanja 


I – Toplotna izolacija 







 1 







 2 


  







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 1 / 3


APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS


Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim
priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.


Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja


Način označavanja
Primer: WiloStratos 30/1-12


Stratos
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom


30/ Nominalni prečnik priključka


1-12 Nominalno područje minimalnog napora [m]


Posebnosti/prednosti proizvoda
Klasa energetske efikasnosti A•
Najviši stepenovi iskorišćenja zahvaljujući ECM tehnologiji•
Do 80 % uštede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe•
Rukovanje i pristup do priključnog prostora sa prednje strane,
proizvoljni položaji ugradnje, displej ne zavisi od položaja


•


Jednostavna instalacija uz pomoć kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)


•


Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguća je bez obzira na
temperaturu okoline


•


Kućište pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu sprečavanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata


•


Proširenje sistema zahvaljujući dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.


•


Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)


•


Tehnički podaci
Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C•
Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz•
Klasa zaštite IP X4D•
Navojni, odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100


•


Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bar ili 16 bar)


•


Oprema/funkcija
Vrste rada


Ručni režim rada (n=konstantan)•
Δpc za konstantni diferencijani pritisak•
Δpv za varijabilni diferencijalni pritisak•
ΔpT za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-a ili CAN-a)


•


Ručne funkcije
Podešavanje vrste rada•
Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska•
Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom•
Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.•
Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)•


Automatske funkcije
Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od vrste rada•
Automatski rad sa sniženim intenzitetom•
Funkcija deblokade•
Meki start•
Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom•


Eksterne upravljačke funkcije
Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje broja
obrtaja) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje zadate
vrednosti) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Funkcije signalizacije i prikazivanja
Zbirni signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)•
Pojedinačna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(moguće sa IFModulima Stratos)


•


Lampica indikatora smetnje•
LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova grešaka•


Razmena podataka
Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Modulom/IR
Stickom/IR Monitorom


•


Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima
Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-
Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priključak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvarača ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna
pumpa)


Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski
uslovljena zamena pumpi): Moguće različite kombinacije sa IF-


•







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 2 / 3


Modulima Stratos (dodatna oprema)
Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa
optimizovanim stepenom iskorišćenja): Moguće različite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)


•


Oprema
Nastavak za ključ na kućištu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim
spojem P2< 100 W)


•


Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica•
Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,


•


Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6


•


Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,


•


Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-Modulima•
Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja•


Materijali
Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom•
Toplotna izolacija: Polipropilen•
Vratilo: Nerđajući čelik•
Ležaj: Grafit, impregniran metalom•
Radno kolo: Plastika•


Obim isporuke
Pumpa•
Uključujući toplotnu izolaciju•
Uklj. zaptivače kod navojnog priključka•
Uklj. podloške za prirubne zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka
DN 32  DN 65)


•


Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu•


Opcije
Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)•


Dodatna oprema
Navojni spojevi kod novojnog priključka•
Elementi za izjednačenje•
IR-Modul•
IR-Stick•
IR-Monitor•
IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM


•







 


Spisak proizvoda: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 3 / 3


Tip Maks.
protok:


Maks.
napor


Cevni
priključak


Nominalni
prečnik


prirubnice


Nominalni
pritisak


Konstrukci
ona dužina


EEI klasa Síťová
přípojka


Bruto
težina


Br. art.


Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar l0 / mm m / kg


Stratos 25/1-4 5 4 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,4 2104223


Stratos 25/1-6 7 6 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2095493


Stratos 25/1-8 8 7 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,1 2095494


Stratos 25/1-10 9 10 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2103610


Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,9 2104224


Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,7 2095495


Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,3 2095496


Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,4 2103611


Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 7 2095497


Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 9,1 2103612


Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 10 2095498


Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,5 2095499


Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 11 2095500


Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,3 2103613


Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230 V 16,8 2095501


Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 12 2095502


Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 17,5 2095503


Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 10,8 2103614


Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 18 2095504


Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230 V 20 2095505


Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230 V 31 2095506


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230 V 35 2095507


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230 V 34 2095508


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230 V 38 2095509


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230 V 38 2095510







Kataloški list TV 08/2014


Trokraki regulacioni ventil
tip: TV


Opis
Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste 
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnološkim procesima. Primenjuju se 
kao izvršni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid može 
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od 
5°C do 140°C. 
Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao meš-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa 
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni 
ventili izrađuju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogućava da promeni 
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.
Regulacioni odnos (odnos između nazivnog i 
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor 
trokrakih regulacionih ventila vrši se iz dijagrama 
za određivanje KVS-vrednosti ili izračunavanjem 
KVS-vrednosti.


Pregled tipova
DN 


(mm)
KVS 


(m3/h)
Hod 


(mm) Tip


15 1 10 TV-015/1


15 1,6 10 TV-015/1,6


15 2,5 10 TV-015/2,5


15 4 14 TV-015/4


25 6,3 20 TV-025/6,3


25 10 20 TV-025/10


32 16 20 TV-032/16


40 25 20 TV-040/25


50 40 40 TV-050/40


65 63 40 TV-065/63


80 100 40 TV-080/100


100 160 45 TV-100/160


125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330


Tehnički podaci
Nazivni pritisak: PN 16


Radni fluid: voda


Temperatura fluida: 5 – 140 °C


Karakteristična kriva: jednakoprocentna


Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)


Materijal kućišta: GG 25


Materijal pečurke:
	 - do DN 50
	 - od DN65 do DN150


WN1.4021
GG 25/WN1.4021


Materijal osovinice: WN1.4057


Materijal sedišta: WN1.4021


Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)







Kataloški list TV 08/2014


Dimenzije
DN	 (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150


D	 (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L	 (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d	 (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23


dk	 (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240


h1	 (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280


H	 (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa	 (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91


DN	 Nazivni prečnik
D	 Prečnik prirubnice
L	 Rastojanje između prirubnica
z	 Broj otvora na prirubnici
d	 Prečnik otvora na prirubnici
dk	 Podeoni prečnik


Toponički put bb, 18202 Niš, Srbija 
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556 
fax: (018) 45-75-557


www.feniksbb.com 
info@feniksbb.com


Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.  
Zaštitne oznake u ovom kataloškom listu vlasništvo su Feniks BB d.o.o.


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 14001


Reg.br.:E-0132-IR


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 9001


Reg.br.:Q-0859-IIIR


Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je isključiti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i 
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, puštanje u rad i održavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlašćena 
lica, i to u skladu sa važećom zakonskom regulativom u zemlji korisnika.
Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje 
zakonske regulative u zemlji korisnika.


Menadžment kvalitetom 
i upravljanje zaštitom 
životne sredine odvija 
se u skladu sa zahtevima 
međunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008 
i ISO 14001:2005.


Av
gu


st
 2


01
4.


Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim položajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja 
ventila u vertikalnom položaju sa elektromotornim pogonom usmerenim naniže.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporučuje se ugradnja hvatača nečistoća ispred regulacionog ventila.


L


D D
N


H


d


min. 200 mm


h 1


d k







 


 
 


ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA


Tip: EPV  32
Sertifikat ISO 9001:2000 
 
 
Opis 
 
Elektromotorni pogon ventila se koristi za impulsno vo|enje 
(trota~kasta regulacija) regulacionih ventila iz serija  TV, PV, XPV 
TVP i PVP. 
 
 
Pregled tipova 
 
 
    Maksimalna        Maksimalni              Vreme                   Tip 


    sila                      hod                   zatvaranja             pogona 
 


   1500 N         25 mm    60 s  EPV 32A 
   1500 N         40 mm  100 s  EPV 32B 
   2500 N         45 mm  115 s  EPV 32C 
   5000 N         45 mm     85 s  EPV 32D 
   5000 N         65 mm  120 s  EPV 32E 
 


           


 
 
 


Tehni~ki  podaci 
 


* Napon napajanja  
* Priklju~na snaga :                        
* Stepen mehani~ke za{tite :          
* Materijal nosa~a pogona :            


220AC/50 Hz 
50 W 
IP 54 
AlSi12 


 
Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno 
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ). 


 


DN Kvs(m3/h) EPV 32A EPV 32B EPV 32C EPV 32D EPV 32E 
15 1 16  
15 1,6 16  
15 2,5 16  
15 4 16  
25 6,3 16  
25 10 16  
32 16 16  
40 25 12  
50 40  7,5 12,7 16  
65 63  4,5 7,5 15  
80 100  4,9 10  


100 160  3,1 6,4  
125 250  4,1 
150 330  2,8 
200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku 


 
 
Monta`a 
 
-  Izvr{iti demonta`u dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ). 
-  Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1 ) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koriste}i imbus klju~ OK 5. 
- Aktivirati ru~ni pogon vijkom kand`aste spojnice pogona i okretanjem  to~ka za ru~no pokretanje pogona, 
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polo`aj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ). 
- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da `leb spojnice upadne 
u `leb navojnog vretena. Izvr{iti pritezanje spojnice pomo}u dva vijka M5. Pri tom voditi ra~una da se uzdu`nim 







 


`lebom spojnice obuhvati vode}a plo~ica ( 7 ). 
-  Odviti vijak kand`aste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad. 


Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, polo`aj kand`aste spojnice je fabri~ki postavljen  
u automatski re`im rada.  
Napomena :  
 


-  Radi izbegavanja pove}anog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporu~uje se    
horizontalna ugradnja ventila. Monta`a pogona u vertikalnom polo`aju ispod ventila nije dozvoljena. 
-  Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godi{nje podmazati ma{}u na  
bazi  molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T≤130°C.  
 
 
Elektropovezivanje 
 
- Napon napajanja : 220VAC 
- Izvr{iti elektropovezivanje pogona ventila prema odgovaraju}oj {emi. Priklju~ni kabli je PPY 4x0,75mm2. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 


 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
1. Vrat ventila 
2. Nosa~ pogona 
3. Imbus vijak 
4. Navojno vreteno 
5. Osovinica ventila 
6. Dvodelna spojnica 
7. Vode}a plo~ica 
 
 


 


     
 


Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija  
 


Katalo{ki  list     05/2007 * 


Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 


E-mail: 
info@feniksbb.com 
 


Web: 
www.feniksbb.com 







 


 


 
 


 
 
 


MIKROPROCESORSKI 
REGULATOR


tip: MR5000
 Sertifikat ISO 9001:2008 
 
 
Opis 
 
 
 
Mikroprocesorski regulator MR5000 koristi se u sistemima 
automatske regulacije i upravljanja u termotehničkim, 
termoenergetskim i tehnološkim sistemima, kao i u drugim sistemima 
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti. 
 
Regulatori familije MR5000 omogućavaju: 
 
- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima 
- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),  
- izdavanje komandi (digitalni izlazi), 
- prikaz svih merenih veličina, 
- prikaz i podešavanje parametara regulacije,  
- informacije o statusu elemenata sistema,  
- izbor rada elektromotornog pogona ventila ručno / automatski, 
- zaštitne funkcije u sistemu, 
- sat realnog vremena, 
- watch-dog timer, 
- komunikacioni priključak za vezu sa računskom jedinicom merila  
  toplotne energije, 
- komunikacioni priključak za vezu sa centralnim sistemom  
  daljinskog nadzora i upravljanja. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
Tehnički podaci  
 
Mikroprocesorski regulator se može koristiti u osnovnom izvođenju, ili u izvođenju sa dodatnim modulima, čime 
se povećava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priključaka, prema 
sledećoj tabeli: 
 


Maksimalni broj signala  


osnovno izvođenje sa dodatnim modulima 


Analogni ulazi - merenja 6 32 


Digitalni ulazi - signalizacija 3 64 


Digitalni izlazi - komande 8 64 


Komunikacioni priključak 1 (RS232 ili RS485) 


Opciono M-Bus preko spoljnog 
konvertora M-Bus/RS232 


2 (RS232 ili RS485) 


 
 
Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema 
zahtevima aplikacije. 
 
Regulator je predviđen za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim električnim 
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se priključuju preko ulazno / izlaznih priključnih klema na 
procesorskoj ploči uređaja ili modula proširenja. 


 
 







 


 


 
Pomoću ugrađene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogućen je pregled svih 
merenih veličina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ručno" upravljanje električnim 
pogonima. Zadati parametri trajno se čuvaju u internoj memoriji uređaja i pri nestanku električnog napajanja. 
Regulator sadrži do šest ugrađenih LED indikatora koji omogućavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih 
događaja. 
 
Ugrađeni sat realnog vremena omogućava izvođenje vremenskih programa uključenja izlaznih uređaja (rad u 
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena 
projektnih set-point vrednosti i sl.). 
 
Komunikacionim priključkom tipa RS 232 obezbeđuje se veza sa računskom jedinicom merila utroška toplotne 
energije za očitavanje podataka o utrošenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspoloživim 
podacima iz računske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priključkom tipa RS485 omogućava se 
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljački sistem, direktnom kablovskom vezom ili bežičnom 
vezom preko radio modema. 
 
 
Tehnički podaci  - osnovno izvođenje 
 


- Napajanje 
- Potrošnja 
- Mikroprocesor 
- Magistrala za vezu sa modulima 
- Broj analognih ulaza 
- Tip analognih ulaza 
- Broj digitalnih ulaza 
- Tip digitalnih ulaza 
- Broj digitalnih izlaza 
- Tip digitalnih izlaza 
- Stepen zaštite 
- Temperatura ambijenta 
- Vlažnost ambijenta 
- Težina uređaja 
- RSO atest 
- Materijal kućišta 
 


220 V / 50 Hz 
max 15 VA 
ATMEL 89S8252 
I2C 
max 6 
NTC, 4-20 mA, 0 - 10 V 
max 3 
24VDC, 5mA 
max 8 
SSR, max 2 A / 250 V 
IP 40 
0 do 50 °C 
max 75 %RV 
3 kg 
JUS N.NO.900 
metalno 


 
Montaža i priključenje 
 


 


Kućište MR 5000 se učvršćuje pomoću 4 zavrtnja,  
kroz otvore Ø5 mm na zadnjoj strani kućišta.  
 
Pozicija otvora označena je na šemi. 
Uređaj ne zahteva posebno održavanje pri normalnim 
uslovima rada i pridržavanju tehničkog uputstva. 


 
 
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vrši se u unutrašnjosti uređaja (dostupno nakon otvaranja 
vrata uređaja), pomoću A i B priključnih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeđuju priključenje napajanja uređaja i 
priključenje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proširenja. Kleme "B" (1-24) omogućuju 
priključenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uređaja dat je konkretan način priključenja perifernih 
elemenata. 
 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 
 
 
 
 
Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija 
 
 
Kataloški list             04/2005** 


Tel. / Fax. 
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 
E-mail: 
info@feniksbb.com 
 
Web: 
www.feniksbb.com 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs 


 


 OMEKŠIVAČ VODE  
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
1. Jonska posuda 
2. Posuda za so  
3. Priključak za odvod vode  
4. Priključak za dovod vode 
5. Povratni ventil 
6. Vodomer 
7. Slavina za vodu 


 
 
 


Tip O 
m3/h 


K 
m3dH 


a 
mm 


b 
mm 


c 
mm 


d e 
mm 


f 
mm 


g 
mm 


Težina  
kp 


OVP 0,5 - 10 0,5 – 1 100 653 460 1660 1/2“ 980 1230 190 123 
OVP 1 - 20 1 – 2 200 730 590 1815 3/4“ 980 1230 250 290 
OVP 2-40 2 - 3 400 950 700 2000 1“ 915 1215 270 337 
OVP 3- 60 3 – 5 600 1140 605 2330 5/4“ 1040 1700 330 299 
OVP 5 – 100 5 – 7 1000 1200 870 2650 6/4“ 1320 1680 370 634 
OVP 7 – 140 7 – 10 1400 1280 760 2700 2“ 1050 1450 400 1150 
OVP 10 - 200 10 – 15 2000 1470 1060 3000 2“ 1180 1580 460 1130 
OVP 15 -300 15 - 25 3000 1800 1100 2900 3“ 1180 1580 620 2080 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex 


 


 OMEKŠIVAČ VODE    
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
UPOTREBA 
Upotrebljava se za omekšavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama, 
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je 
potrebna meka voda. 
 
RADNI PRITISAK 
Predviñeni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara. 
 
PROBNI PRITISAK 
Probni pritisak iznosi 7,8 bara. 
 
MATERIJAL 
Omekšivač vode (dupli) izrañuje se od materijala Č.0361. 
 
KONSTRUKCIJA 
Omekšivač vode je kotlovskog tipa. Vodu omekšava zamenom jona soli sa jonima 
jonske mase. Regeneracija mase vrši se natrijumhloridom.  
Posude su sa unutrašnje strane antikoroziono zaštićene, a sa spoljne strane 
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omekšivača isporučuju se svi 
ventili sa vodomerom, po zahtevu naručioca 
Po posebnoj narudžbi isporučujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje 
tvrdoće vode ili tablete. 
Zadržavamo pravo tehničkih izmena. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










_1586848183/segmentna vrata.pdf


V 9


26
0


56
0


560


280 280
560


26
0


OBRADIO


KATALOG


NAPOMENA


OBJEKAT


CRTEZ� ELEMENTA


Sve mere proveriti na licu mesta !


:


:


:


: POZICIJA


 BR :LIST


1.1


OPIS ELEMENTA


STOLARIJE


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


PREDUZEC�E ZA PROJEKTOVANJE I INZ�ENJERING
Beograd-ogranak Požarevac,Kosovska 55,tel.:012/532-484,532-390


ede�ix d.o.o.


vrata dim.560/260  cm Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma,
bravu ukopavajuću sa dva ključa, t
ri usadne šarke po krilu.


C.3.


TEHNIC�KI PODACI :C.


C.2.


Izrada i postavljanje segmentnih vrata.
 Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče,
u duborezu


B.1.


VRSTA MATERIJALA :


PRIZEMLJE


MESTO PRIMENE :A.1.


B.


VRSTA ELEMENTA :A.


C.1.


Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama.


NAPOMENA: MERE PROVERITI NA LICU MESTA


OSNOVNA S�KOLA  Po+P+1


1BROJ KOMADA :


V9


Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju


Na podu postaviti gumeni odbojnik.


B.1.


B.2.


B.2.






_1586857450/Solarno PZI.pdf


28 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6.2.6. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







KOTLARNICA


RAZDELNIK


SABIRNIK


12


12


10 - NO32


10 - NO32


19
9 10 - NO32


13


18


16


10 - NO32


T


12


22


15


4 - NO25


4 - NO25


T


12
A2


14


20


17


6 - NV


18


4 - NO25


23


4 - NO25


4 - NO25


8


NO25


7 - NO15


7 - NO15


T


3


2


1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


5 - HN


19


25


21 - NV


24 - NO50


4 - NO50


PRIKLJUČAK NA 
VODOVOD


6 - NV


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8


S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15


Veza tople vode sa 
postojećom instalacijom


LEGENDA:
1. Solarni kolektori tipa " LSOL"      


Požarevac, 2000x990
2. Aut. odzr. lonče
3. Termostat-sonda
4. Kuglasti ventil NO25
5. Hvatač nećistoće NO25
6. Nepovratni ventil NO25
7. Kugla ventil NO15
8. Cirkulaciona pumpa 
    NMT SMART 2/60


9. Topla voda
10. Kuglasti ventil NO32
11. Hvatač nečistoće NO25
12. Termostat-sonda
13. Nepovratni ventil
14. Automatika
15. Akumulacioni bojler 1500 lit.
16. Prirubnica za elektro grejače3x6 kW
17. Ekspanziona posuda  "ELBI" 25L
18. Termometar
19. Sigurnosni ventil sa oprugom 6 bar


20. Sigurnosni ventil 6 bar
21. Sigurnosni ventil 3 bar
22. Manometar
23. Termomanometar
24, Regulacioni venti NO50l


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA S-01


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, 
Rudnička 1, Golubac


75/17-S


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Tehnološka šema solarnog postrojenja


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


330 0464 03







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


V14


2
1
0


1
8
6


P26


6
0


V	3


8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Solarni bojler
V = 1,5 m³


granica 
uklapanja sa 
postojećom 
instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a


la
 Ø


11
4


,3
x3


,6


V
e


n
til


a
ci


ja
 Ø


6
0


,3
x2


,9


Š
ko


la
 Ø


8
8


,9
x3


,2


B
o
jle


r 
- 


Ø
6


0
,3


x2
,9


P
o
d


ru
m


 Ø
4


8
,3


x2
,6


R
e


z
e


rv
a


 Ø
11


4
,3


x3
,2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam 
200VENT


Bunker za 
pelet


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam 
200VENT


Bunker za 
pelet


Kotao Šukoplam 
200VENT


Bunker za 
pelet


Ø88,9x3,2


1
.1


11.62


0.50


1
.9


5


1.83


0
.5


0
1
.9


5
0
.5


0
1
.9


5


1.34


2
.7


3


1.25


1
.2


0


0
.8


1


0
.8


8


0.89


A


B B


Ø1000


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA S-02


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, 
Rudnička 1, Golubac


75/17-S


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


330 0464 03


Osnova kotlarnice







+2,46


-2,12


-2,88


-0,65


-1,15


-1,65


-1,15


-1,65


+8,95


+12,57


+0,82
+0,67
+0,52
+0,37


+0,22


+4,97
+4,82


+4,67
+4,52


+4,37
+4,22


KNP		4.01
-Podni	pokrivač


-Cem.	kosuljica	d=3	cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


-	Armirani	beton(	temeljna	ploča)	d=15c
-	\M+0008Aljunak	d=	15	cm
-	Nabijena	zemlja


KNP		4.01
-Podni	pokrivač


-Cem.	kosuljica	d=3	cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


-	Armirani	beton(	temeljna	ploča)	d=15c
-	\M+0008Aljunak	d=	15	cm
-	Nabijena	zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


±0,00


+4,10


+8,40


±0,00


+4,10


+8,40


±0,00


+4,10


+8,40


-3,68


-4,18


-3,68


-4,185
0


6
5


1
5


5
0


2
6


2
3
7


7
6
1


4
1


1
4


4
1
7


5
0


6
5


1
5


2
6


4
3
2


2
6


5
8
0


1
4


4
1
7


1
5


2
7
4


1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


1
5


2
1
4


6
0


1
5


2
1
8


1
7
7


1
5


2
8
0


1
3
5


1
5


4
1
6


5
0


6
5


1
5


2
7
4


1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


6
5


1
5


2
7
4


1
5


2
2
1


1
7
4


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1


1
5


2
2
1


1
7
4


1
5


3
8
5


3
0


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1


1
5


2
1


1
51


51
51


5
3


1
0


4
1


5 1
11


51
51


51
51


5
3


2
9


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1


1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1


1
5


3
4
5


5
0


1
5 1
1


4
0
4


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1


1
58


9
1


2
5


1
8
1


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1


1
5


3
4
2


5
3


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


MK1
-Podni	pokrivac


-Cementni	estrih	3,0	cm
-Ab	ploča		d=15,0	c


-Malter	
-Završna	boja	plafon


MK1
-Podni	pokrivac


-Cementni	estrih	3,0	cm
-Ab	ploča		d=15,0	c


-Malter	
-Završna	boja	plafon


KPT	1
-cementni	estrih	d=3	cm


-parapropustiva	vodonepropusna	folija
-stirodur	15	cm


-AB	međuspratna	konstrukcija,	d=15	cm
-malter


-završna	boj


BOJLER 
V=1.5m3   


STV


Veza tople vode sa 
postojećom 
instalacijom


8 SK


7 SK


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA S-03


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, 
Rudnička 1, Golubac


75/17-S


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


330 0464 03


Presek 2 - 2 -instalacija SK i bojlera za toplu vodu







1
.4
6
0


1
.0
0
0


1
.2
3
1


992


70
9


1.
27
5


9
1
9


6
8


2
6
1


5
5


1
.8
6
0


1
0


2
0


1
.5
7
2


1
.2
0
1


20 10
20O	


P=59,75m2	


P=31,34m


P=134,24m


18O	


P=124,80m2	


18
O 	


P
=4
07
,6
6m


2 	


1.337 558


1652


42


22


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV 
PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA
ODG. 


PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


 PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova krova sa solarnim kolektorima


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-04


PROJEKAT BR. 75/17-S


DATUM decembar 2017


   I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor,
 Rudnička 1, Golubac


330 0464 03







29 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


P R I L O G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







30 
 







31 
 







32 
 


 






_1586859160/PZI 6.1 - Masinski projekat.pdf


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA







KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor,  Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


Situacija


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


M-01


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11


75/17-M


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice







1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


P26


60


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Solarni bojler


V = 1,5 m³


granica


uklapanja sa


postojećom


instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a
l
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
6


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


Š
k
o
l
a
 
Ø


8
8
,
9
x
3
,
2


B
o
j
l
e
r
 
-
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


P
o
d
r
u
m


 
Ø


4
8
,
3
x
2
,
6


R
e
z
e
r
v
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Priključak za HPV


Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam


200VENT


Bunker za


pelet


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam


200VENT


Bunker za


pelet


Kotao Šukoplam


200VENT


Bunker za


pelet


Ø88,9x3,2


1.
111.62


0.50


1.
95


1.83


0.
50


1.
95


0.
50


1.
95


1.34


2.
73


1.25


1.
20


0.
81


0.
88


0.89


A


B B


∅1000


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor,  Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


Osnova kotlarnice


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


M-02


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11


75/17-M


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice







Kotao


Šukoplam


200VENT


Bunker za


pelet


Kotao


Šukoplam


200VENT


Bunker za


pelet


Kotao


Šukoplam


200VENT


Bunker za


pelet


Razdelnik Ø323,9x2700


Ø139,7x3,6


B
o
j
l
e
r
 
-
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


Š
k
o
l
a
 
Ø


8
8


,
9


x
3
,
2


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


H
a
l
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
6


P
o
d
r
u
m


 
Ø


4
8
,
3
x
2
,
6


R
e
z
e
r
v
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
2


M


T


0.
30


3.70


0.25


0.88 0.81


1.95


1.
74


1.
41


0.500.50 1.95


1.
80


1.20


0.
50 Ø114,3x3,6


Ø114,3x3,6


Ø139,7x3,6


1.95


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor,  Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


M-03


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11


75/17-M


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice


Presek A-A







granica


uklapanja sa


postojećom


instalacijom


Razdelnik Ø323,9x2700


B
o
j
l
e
r
 
-
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


Š
k
o
l
a
 
Ø


8
8


,
9


x
3
,
2


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


H
a
l
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
6


P
o
d
r
u
m


 
Ø


4
8
,
3
x
2
,
6


R
e
z
e
r
v
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
2


M


T


T


M


Kotao


Šukoplam


200VENT


Bunker za


pelet


0.
50


1.25
1.


74


1.83


0.88


0.50


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor,  Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


M-04


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11


75/17-M


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice


Presek B-B







Ø 88,9x3,2/190


DN 100; PN6


DN 40; PN6 DN 100; PN6


DN 50; PN6
DN 80; PN6


DN 50; PN6


DN 125; PN6


R
e
z
e
r
v
a


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


P
o
d
r
u
m


Ø
 
4
8
x
2
,
6
/
1
1
0


2
.
1
0
0
 
W


H
a
l
a


Ø
 
1
1
4
,
3
x
3
,
2
/
2
2
0


1
5
1
.
4
8
9
 
W


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


5
9
.
0
0
0
W


Š
k
o
l
a


8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


3
0
2
.
6
0
5
 
W


B
o
j
l
e
r


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


1
8
.
0
0
0
 
W


Kotao povratna


Ø 139,7x3,6/220


6 5 4 3 2 1


6 5 4 3 2 1


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Kotao napojna


Ø 139,7x3,6/260


Ø 88,9x3,2/190


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


TV-100/160


Stratos 80/1-12 PN 6/10


DN 100; PN6
DN 100; PN6


D
N


 
1


2
5


;
 
P


N
6


Omekšivač vode


OPV 0,5-10


SABIRNIK


MR-5000


CTRG-1 CTRG-1


DN 80; PN6 DN 80; PN6


DN 80


PN6


DN 80


PN6


Postojeća otvorena


 ekspanziona posuda


VS DN25


Po=4,5 (barA)
VS DN25


Po=4,5 (barA)


DN15


PN10


D
N


 
1
0
0


;
 
P


N
6


110 (°) 110 (°)


90 (°)


STS-1


CTS-1


CTS-1


90 (°)


70 (°)


RAZDELNIK


70 (°)
70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


STAD/STAF


Balansni ventili


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


CTRG-1


DN 80; PN6


DN 80


PN6


VS DN25


Po=4,5 (barA)


110 (°)


70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Ø 88,9x3,2/190


Ø 88,9x3,2/190


RO-KOT


DOVOD IZ OMM


UTS-1


u Zbornici


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor,  Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


M-05


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11


75/17-M


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice


Tehnološka šema kotlarnice







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


Projekat za izvođenje (PZI)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Šema kompenzacije spoljnog razvoda toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:200


POTPIS


BR. CRTEŽA


M-06


PROJEKAT BR. 75/17-M


DATUM Decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor,  Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


M-07


PROJEKAT BR.


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11


75/17-M


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice


Detalj rova toplovoda







1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V 1


27
0


11
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 6


18
0


26
0


V 8


20
0


21
0


V 2


91 27
0


V 1


27
0


11
0


UVV 4


16
6


37
3


UV 3


37
3


16
6


25
8


10
0


V 16


21
0


10
0


12345


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0


1
1


1
2


1
3


1
4


1
5


1
6


1
7


1
8


1
9


2
0


2
1


2
2


2
3


2
4


1234


1234


1


2


3


4


1


2


3


4


20 7 7 10


20


±0,00


1 Vetrobran     14.68 m    13.39 m2 


10 wc      9.53 m     3.10 m2 


11 wc      7.53 m      3.07 m2 


12 Kabinet za muzičko     29.36 m    53.79 m2 


13 Kancelarija školskog psihologa     17.53 m    16.13 m2 


14 Računovodstvo     16.71 m    15.14 m2 


15 Priprema profesora za nastavu     18.70 m    20.78 m2 


16 Ostava     11.29 m     7.67 m2 


17 Kabinet za OTO     45.49 m    89.29 m2 


18 Trpezarija     42.32 m    91.58 m2 


19 Priprema hrane     22.35 m    27.64 m2 


20 Pranje prljavog suđa     14.10 m    11.93 m2 


21 Čajna kuhinja     11.88 m     7.34 m2 


22 Ostava za mesne proizvode     10.45 m     5.21 m2 


23 Ostava za voće i povrće     13.30 m    10.75 m2 


24 Ostava za začine      9.98 m     6.12 m2 


25 Vešeraj     12.61 m     9.79 m2 


26 Hodnik      6.06 m     2.05 m2 


27 Predprostor      5.79 m     1.78 m2 


28 wc      5.67 m     1.82 m2 


29 Tuš      5.49 m     1.66 m2 


30 Prijem hrane     18.63 m    11.22 m2 


31 Hodnik     97.50 m   118.36 m2 


32 Predprostor      8.51 m     4.45 m2 


33 Trokadero      4.79 m     1.34 m2 


34 Ostava za preparate za održavanje higijene      4.82 m     1.36 m2 


35 Predprostor     13.62 m     9.52 m2 


36 wc      4.26 m     1.12 m2 


37 wc      4.20 m     1.08 m2 


38 wc      4.20 m     1.08 m2 


39


wc


     4.21 m     1.08 m2 


40 Predprostor      8.50 m     4.44 m2 


41 Predprostor     14.20 m    10.06 m2 


42      4.20 m      1.08 m2 


43      4.20 m     1.08 m2 


44      4.26 m     1.12 m2 


45      4.20 m     1.08 m2 


46      4.20 m     1.08 m2 


47      4.20 m     1.08 m2 


48     30.11 m    54.27 m2 


49     17.32 m    16.53 m2 


5 Bina     18.24 m2 


50     30.11 m    54.27 m2 


51     30.10 m    54.26 m2 


52     30.12 m    54.33 m2 


53     17.33 m    16.55 m2 


54     30.12 m    54.33 m2 


55     17.32 m    16.52 m2 


56     30.12 m    54.31 m2 


57 Stepenišni prostor     10.48 m     6.59 m2 


58 Vetrobran     10.05 m     5.40 m2 


59     17.75 m    18.01 m2 


6     36.89 m    61.08 m2 


60      9.43 m     4.94 m2 


61      8.08 m     2.83 m2 


62      9.12 m      4.81 m2 


63      7.36 m      3.36 m2 


64     19.16 m    22.26 m2 


65     11.01 m      7.48 m2 


66     11.49 m     8.21 m2 


67     17.55 m    16.82 m2 


68     91.67 m   194.24 m 2 


 1,317.00 m
 1,766.71 m 2 


2 Portirnica     13.34 m    11.11 m2 


3 Centralni hol    171.68 m   280.52 m2 


4 Amfiteatar     49.80 m   134.10 m2 


7 Arhiva     17.28 m    16.79 m2 


8 Predprostor      4.79 m     1.43 m2 


9      4.80 m     1.44 m2 


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.989,14m 2 


    19.08 m
Bibliotaka


Predprostor


wc
wc
wc
wc
wc
Učionica
Priprema profesora za nastavu


Učionica
Učionica
Učionica
Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica


Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Trem


1,713.71 m 2 


wc


   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
  parket
  parket
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil


vinil


  parket
  parket
vinil


vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice
pločice


pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil


vinil
vinil
vinil


vinil


vinil
vinil


vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


NO20


NO20


NO10


NO15


NO20


NO20


NO15 NO15


NO15


NO15


NO15 NO15


NO15


NO20


NO20


NO15


NO20


NO15


NO15


NO15


NO15


NO10


NO10


NO15


NO15


NO15


NO15
NO15 NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15
NO15


NO15


NO20


NO15


NO15


NO15


NO10


NO10


NO15
NO15NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO20


NO20


NO20


INVESTITOR


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice


Osnova prizemlja - dispozicija grejnih tela


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11
RAZMERA


POTPIS


BR. CRTEŽA M-08


PROJEKAT BR. 75/17-M


DATUM
decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


1:100


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


KOTLARNICA OSNOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO







V 1


27
0


11
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3
21


0
76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 2


27
0


91


V 1


11
0


27
0


PP2


par. 89


31
6


29
9


V 2


27
0


91


V 2


91 27
0


V 6


18
0


26
0


V 1


27
0


11
0


V 1


27
0


11
0


12345


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0


1
1


1
2


1
3


1
4


1
5


1
6


1
7


1
8


1
9


2
0


2
1


2
2


2
3


2
4


12,106


 2,908


 7,291  7,291


 
3
,
7
8
3


 8,203


 1,352


16


12
0


16
1


16
1


752


94 80 80 80 80 81 47 43 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43
1306


95
8


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


grebenjača


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog rog rog rog rog


rog rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rogrog rog rog rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog


1


10
11
12
13


14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25


26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45


5
6


2
3
4


7
8
9


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.701,14m2 


Hodnik    177.66 m   290.76 m2 


Školski	sekretar     13.36 m     9.03 m2 


Kabinet za likovno     28.76 m    49.35 m2 


    20.08 m    21.67 m2 


Kabinet za geografiju     29.73 m    53.81 m2 


Kabinet za strane jezike     28.59 m    52.98 m2 


    16.85 m    17.68 m2 


Kabinet za fiziku i hemiju     29.25 m    53.38 m2 


    15.40 m    13.29 m2 


Računarski		centar     32.40 m    56.19 m2 


     8.51 m     4.45 m2 


Predprostor      7.51 m     3.04 m2 


Trokadero      4.79 m     1.34 m2 
Ostava	za	preparate	za	održavanje
higijene      4.82 m     1.36 m2 


Predprostor     13.62 m      9.52 m2 


wc      4.26 m     1.12 m2 


wc      4.20 m     1.08 m2 


wc      4.20 m     1.08 m2 


     4.21 m     1.08 m2 


     8.50 m     4.44 m2 


    14.20 m    10.06 m2 


wc      4.26 m     1.12 m2 


wc      4.20 m     1.08 m2 


wc      7.56 m     3.10 m2 


wc      4.20 m     1.08 m2 


wc      4.20 m     1.08 m2 


wc      4.20 m     1.08 m2 


wc      4.36 m     1.10 m2 


Hodnik     97.50 m   118.38 m2 


Stepenišni	prostor     10.48 m     6.59 m2 


Učionica     30.11 m    54.27 m2 


    17.32 m    16.53 m2 


    30.11 m    54.27 m2 


    30.10 m    54.26 m2 


wc      7.53 m     3.07 m2 


    30.12 m    54.33 m2 


    17.33 m    16.55 m2 


    30.12 m    54.33 m2 


    17.32 m    16.52 m2 


    30.12 m    54.31 m2 


    17.64 m    17.80 m2 


Zbornica     36.90 m    61.09 m2 


Čajna	kuhinja     17.04 m    16.55 m2 


Hodnik     12.56 m     9.30 m2 


Kancelarija	direktora	škole     19.43 m    20.50 m2 


Administracija     19.36 m    20.35 m2 


   990.31 m
 1,370.78 m2 


20*


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Predprostor


wc


Predprostor
Predprostor


Učionica
Učionica
Učionica


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica
Stepenišni	prostor


 1,329.66 m2 


13* Kabinet za istoriju     53.97 m2     29.75 m


pločice
pločice
pločice
pločice
parket
pločice
pločice
parket
parket
parket
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
pločice


NO20NO20


NO10


NO10


NO20


NO20


NO20


NO20


NO20


NO20NO20


NO20


NO20


NO15


NO20


NO20


NO20


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15
NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15
NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15
NO15


NO15


NO15


NO15


NO15


NO15
NO15


INVESTITOR


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


6.1 - Projekat mašinskih instalacija kotlarnice


Osnova sprat - dispozicija grejnih tela


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11
RAZMERA


POTPIS


BR. CRTEŽA M-09


PROJEKAT BR. 75/17-M


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor,


Rudnička 1, Golubac


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


KOTLARNICA OSNOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


1:100







 1 







 2 


  







Načelna šema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom 


(otvoreni sistem) 


 


 


 


LEGENDA: 


A – Sigurnosni polazni vod NO 40 


B – Sigurnosni povratni vod NO 40 


C – Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu) 


D – Odzračni vod 


E – Prigušni ventil 


F – Otvorena ekspanziona posuda 


G – Polazni vod grejanja 


H – Povratni vod grenjanja 


I – Toplotna izolacija 







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 1 / 3


APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS


Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim
priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.


Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja


Način označavanja
Primer: WiloStratos 30/1-12


Stratos
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom


30/ Nominalni prečnik priključka


1-12 Nominalno područje minimalnog napora [m]


Posebnosti/prednosti proizvoda
Klasa energetske efikasnosti A•
Najviši stepenovi iskorišćenja zahvaljujući ECM tehnologiji•
Do 80 % uštede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe•
Rukovanje i pristup do priključnog prostora sa prednje strane,
proizvoljni položaji ugradnje, displej ne zavisi od položaja


•


Jednostavna instalacija uz pomoć kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)


•


Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguća je bez obzira na
temperaturu okoline


•


Kućište pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu sprečavanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata


•


Proširenje sistema zahvaljujući dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.


•


Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)


•


Tehnički podaci
Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C•
Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz•
Klasa zaštite IP X4D•
Navojni, odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100


•


Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bar ili 16 bar)


•


Oprema/funkcija
Vrste rada


Ručni režim rada (n=konstantan)•
Δpc za konstantni diferencijani pritisak•
Δpv za varijabilni diferencijalni pritisak•
ΔpT za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-a ili CAN-a)


•


Ručne funkcije
Podešavanje vrste rada•
Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska•
Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom•
Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.•
Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)•


Automatske funkcije
Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od vrste rada•
Automatski rad sa sniženim intenzitetom•
Funkcija deblokade•
Meki start•
Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom•


Eksterne upravljačke funkcije
Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje broja
obrtaja) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje zadate
vrednosti) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Funkcije signalizacije i prikazivanja
Zbirni signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)•
Pojedinačna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(moguće sa IFModulima Stratos)


•


Lampica indikatora smetnje•
LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova grešaka•


Razmena podataka
Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Modulom/IR
Stickom/IR Monitorom


•


Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima
Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-
Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priključak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvarača ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna
pumpa)


Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski
uslovljena zamena pumpi): Moguće različite kombinacije sa IF-


•







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 2 / 3


Modulima Stratos (dodatna oprema)
Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa
optimizovanim stepenom iskorišćenja): Moguće različite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)


•


Oprema
Nastavak za ključ na kućištu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim
spojem P2< 100 W)


•


Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica•
Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,


•


Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6


•


Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,


•


Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-Modulima•
Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja•


Materijali
Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom•
Toplotna izolacija: Polipropilen•
Vratilo: Nerđajući čelik•
Ležaj: Grafit, impregniran metalom•
Radno kolo: Plastika•


Obim isporuke
Pumpa•
Uključujući toplotnu izolaciju•
Uklj. zaptivače kod navojnog priključka•
Uklj. podloške za prirubne zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka
DN 32  DN 65)


•


Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu•


Opcije
Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)•


Dodatna oprema
Navojni spojevi kod novojnog priključka•
Elementi za izjednačenje•
IR-Modul•
IR-Stick•
IR-Monitor•
IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM


•







 


Spisak proizvoda: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 3 / 3


Tip Maks.
protok:


Maks.
napor


Cevni
priključak


Nominalni
prečnik


prirubnice


Nominalni
pritisak


Konstrukci
ona dužina


EEI klasa Síťová
přípojka


Bruto
težina


Br. art.


Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar l0 / mm m / kg


Stratos 25/1-4 5 4 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,4 2104223


Stratos 25/1-6 7 6 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2095493


Stratos 25/1-8 8 7 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,1 2095494


Stratos 25/1-10 9 10 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2103610


Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,9 2104224


Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,7 2095495


Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,3 2095496


Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,4 2103611


Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 7 2095497


Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 9,1 2103612


Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 10 2095498


Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,5 2095499


Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 11 2095500


Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,3 2103613


Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230 V 16,8 2095501


Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 12 2095502


Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 17,5 2095503


Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 10,8 2103614


Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 18 2095504


Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230 V 20 2095505


Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230 V 31 2095506


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230 V 35 2095507


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230 V 34 2095508


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230 V 38 2095509


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230 V 38 2095510







Kataloški list TV 08/2014


Trokraki regulacioni ventil
tip: TV


Opis
Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste 
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnološkim procesima. Primenjuju se 
kao izvršni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid može 
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od 
5°C do 140°C. 
Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao meš-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa 
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni 
ventili izrađuju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogućava da promeni 
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.
Regulacioni odnos (odnos između nazivnog i 
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor 
trokrakih regulacionih ventila vrši se iz dijagrama 
za određivanje KVS-vrednosti ili izračunavanjem 
KVS-vrednosti.


Pregled tipova
DN 


(mm)
KVS 


(m3/h)
Hod 


(mm) Tip


15 1 10 TV-015/1


15 1,6 10 TV-015/1,6


15 2,5 10 TV-015/2,5


15 4 14 TV-015/4


25 6,3 20 TV-025/6,3


25 10 20 TV-025/10


32 16 20 TV-032/16


40 25 20 TV-040/25


50 40 40 TV-050/40


65 63 40 TV-065/63


80 100 40 TV-080/100


100 160 45 TV-100/160


125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330


Tehnički podaci
Nazivni pritisak: PN 16


Radni fluid: voda


Temperatura fluida: 5 – 140 °C


Karakteristična kriva: jednakoprocentna


Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)


Materijal kućišta: GG 25


Materijal pečurke:
	 - do DN 50
	 - od DN65 do DN150


WN1.4021
GG 25/WN1.4021


Materijal osovinice: WN1.4057


Materijal sedišta: WN1.4021


Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)







Kataloški list TV 08/2014


Dimenzije
DN	 (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150


D	 (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L	 (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d	 (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23


dk	 (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240


h1	 (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280


H	 (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa	 (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91


DN	 Nazivni prečnik
D	 Prečnik prirubnice
L	 Rastojanje između prirubnica
z	 Broj otvora na prirubnici
d	 Prečnik otvora na prirubnici
dk	 Podeoni prečnik


Toponički put bb, 18202 Niš, Srbija 
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556 
fax: (018) 45-75-557


www.feniksbb.com 
info@feniksbb.com


Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.  
Zaštitne oznake u ovom kataloškom listu vlasništvo su Feniks BB d.o.o.


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 14001


Reg.br.:E-0132-IR


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 9001


Reg.br.:Q-0859-IIIR


Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je isključiti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i 
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, puštanje u rad i održavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlašćena 
lica, i to u skladu sa važećom zakonskom regulativom u zemlji korisnika.
Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje 
zakonske regulative u zemlji korisnika.


Menadžment kvalitetom 
i upravljanje zaštitom 
životne sredine odvija 
se u skladu sa zahtevima 
međunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008 
i ISO 14001:2005.


Av
gu


st
 2


01
4.


Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim položajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja 
ventila u vertikalnom položaju sa elektromotornim pogonom usmerenim naniže.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporučuje se ugradnja hvatača nečistoća ispred regulacionog ventila.


L


D D
N


H


d


min. 200 mm


h 1


d k







 


 
 


ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA


Tip: EPV  32
Sertifikat ISO 9001:2000 
 
 
Opis 
 
Elektromotorni pogon ventila se koristi za impulsno vo|enje 
(trota~kasta regulacija) regulacionih ventila iz serija  TV, PV, XPV 
TVP i PVP. 
 
 
Pregled tipova 
 
 
    Maksimalna        Maksimalni              Vreme                   Tip 


    sila                      hod                   zatvaranja             pogona 
 


   1500 N         25 mm    60 s  EPV 32A 
   1500 N         40 mm  100 s  EPV 32B 
   2500 N         45 mm  115 s  EPV 32C 
   5000 N         45 mm     85 s  EPV 32D 
   5000 N         65 mm  120 s  EPV 32E 
 


           


 
 
 


Tehni~ki  podaci 
 


* Napon napajanja  
* Priklju~na snaga :                        
* Stepen mehani~ke za{tite :          
* Materijal nosa~a pogona :            


220AC/50 Hz 
50 W 
IP 54 
AlSi12 


 
Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno 
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ). 


 


DN Kvs(m3/h) EPV 32A EPV 32B EPV 32C EPV 32D EPV 32E 
15 1 16  
15 1,6 16  
15 2,5 16  
15 4 16  
25 6,3 16  
25 10 16  
32 16 16  
40 25 12  
50 40  7,5 12,7 16  
65 63  4,5 7,5 15  
80 100  4,9 10  


100 160  3,1 6,4  
125 250  4,1 
150 330  2,8 
200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku 


 
 
Monta`a 
 
-  Izvr{iti demonta`u dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ). 
-  Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1 ) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koriste}i imbus klju~ OK 5. 
- Aktivirati ru~ni pogon vijkom kand`aste spojnice pogona i okretanjem  to~ka za ru~no pokretanje pogona, 
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polo`aj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ). 
- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da `leb spojnice upadne 
u `leb navojnog vretena. Izvr{iti pritezanje spojnice pomo}u dva vijka M5. Pri tom voditi ra~una da se uzdu`nim 







 


`lebom spojnice obuhvati vode}a plo~ica ( 7 ). 
-  Odviti vijak kand`aste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad. 


Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, polo`aj kand`aste spojnice je fabri~ki postavljen  
u automatski re`im rada.  
Napomena :  
 


-  Radi izbegavanja pove}anog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporu~uje se    
horizontalna ugradnja ventila. Monta`a pogona u vertikalnom polo`aju ispod ventila nije dozvoljena. 
-  Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godi{nje podmazati ma{}u na  
bazi  molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T≤130°C.  
 
 
Elektropovezivanje 
 
- Napon napajanja : 220VAC 
- Izvr{iti elektropovezivanje pogona ventila prema odgovaraju}oj {emi. Priklju~ni kabli je PPY 4x0,75mm2. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 


 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
1. Vrat ventila 
2. Nosa~ pogona 
3. Imbus vijak 
4. Navojno vreteno 
5. Osovinica ventila 
6. Dvodelna spojnica 
7. Vode}a plo~ica 
 
 


 


     
 


Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija  
 


Katalo{ki  list     05/2007 * 


Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 


E-mail: 
info@feniksbb.com 
 


Web: 
www.feniksbb.com 







 


 


 
 


 
 
 


MIKROPROCESORSKI 
REGULATOR


tip: MR5000
 Sertifikat ISO 9001:2008 
 
 
Opis 
 
 
 
Mikroprocesorski regulator MR5000 koristi se u sistemima 
automatske regulacije i upravljanja u termotehničkim, 
termoenergetskim i tehnološkim sistemima, kao i u drugim sistemima 
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti. 
 
Regulatori familije MR5000 omogućavaju: 
 
- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima 
- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),  
- izdavanje komandi (digitalni izlazi), 
- prikaz svih merenih veličina, 
- prikaz i podešavanje parametara regulacije,  
- informacije o statusu elemenata sistema,  
- izbor rada elektromotornog pogona ventila ručno / automatski, 
- zaštitne funkcije u sistemu, 
- sat realnog vremena, 
- watch-dog timer, 
- komunikacioni priključak za vezu sa računskom jedinicom merila  
  toplotne energije, 
- komunikacioni priključak za vezu sa centralnim sistemom  
  daljinskog nadzora i upravljanja. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
Tehnički podaci  
 
Mikroprocesorski regulator se može koristiti u osnovnom izvođenju, ili u izvođenju sa dodatnim modulima, čime 
se povećava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priključaka, prema 
sledećoj tabeli: 
 


Maksimalni broj signala  


osnovno izvođenje sa dodatnim modulima 


Analogni ulazi - merenja 6 32 


Digitalni ulazi - signalizacija 3 64 


Digitalni izlazi - komande 8 64 


Komunikacioni priključak 1 (RS232 ili RS485) 


Opciono M-Bus preko spoljnog 
konvertora M-Bus/RS232 


2 (RS232 ili RS485) 


 
 
Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema 
zahtevima aplikacije. 
 
Regulator je predviđen za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim električnim 
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se priključuju preko ulazno / izlaznih priključnih klema na 
procesorskoj ploči uređaja ili modula proširenja. 


 
 







 


 


 
Pomoću ugrađene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogućen je pregled svih 
merenih veličina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ručno" upravljanje električnim 
pogonima. Zadati parametri trajno se čuvaju u internoj memoriji uređaja i pri nestanku električnog napajanja. 
Regulator sadrži do šest ugrađenih LED indikatora koji omogućavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih 
događaja. 
 
Ugrađeni sat realnog vremena omogućava izvođenje vremenskih programa uključenja izlaznih uređaja (rad u 
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena 
projektnih set-point vrednosti i sl.). 
 
Komunikacionim priključkom tipa RS 232 obezbeđuje se veza sa računskom jedinicom merila utroška toplotne 
energije za očitavanje podataka o utrošenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspoloživim 
podacima iz računske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priključkom tipa RS485 omogućava se 
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljački sistem, direktnom kablovskom vezom ili bežičnom 
vezom preko radio modema. 
 
 
Tehnički podaci  - osnovno izvođenje 
 


- Napajanje 
- Potrošnja 
- Mikroprocesor 
- Magistrala za vezu sa modulima 
- Broj analognih ulaza 
- Tip analognih ulaza 
- Broj digitalnih ulaza 
- Tip digitalnih ulaza 
- Broj digitalnih izlaza 
- Tip digitalnih izlaza 
- Stepen zaštite 
- Temperatura ambijenta 
- Vlažnost ambijenta 
- Težina uređaja 
- RSO atest 
- Materijal kućišta 
 


220 V / 50 Hz 
max 15 VA 
ATMEL 89S8252 
I2C 
max 6 
NTC, 4-20 mA, 0 - 10 V 
max 3 
24VDC, 5mA 
max 8 
SSR, max 2 A / 250 V 
IP 40 
0 do 50 °C 
max 75 %RV 
3 kg 
JUS N.NO.900 
metalno 


 
Montaža i priključenje 
 


 


Kućište MR 5000 se učvršćuje pomoću 4 zavrtnja,  
kroz otvore Ø5 mm na zadnjoj strani kućišta.  
 
Pozicija otvora označena je na šemi. 
Uređaj ne zahteva posebno održavanje pri normalnim 
uslovima rada i pridržavanju tehničkog uputstva. 


 
 
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vrši se u unutrašnjosti uređaja (dostupno nakon otvaranja 
vrata uređaja), pomoću A i B priključnih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeđuju priključenje napajanja uređaja i 
priključenje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proširenja. Kleme "B" (1-24) omogućuju 
priključenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uređaja dat je konkretan način priključenja perifernih 
elemenata. 
 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 
 
 
 
 
Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija 
 
 
Kataloški list             04/2005** 


Tel. / Fax. 
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 
E-mail: 
info@feniksbb.com 
 
Web: 
www.feniksbb.com 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs 


 


 OMEKŠIVAČ VODE  
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
1. Jonska posuda 
2. Posuda za so  
3. Priključak za odvod vode  
4. Priključak za dovod vode 
5. Povratni ventil 
6. Vodomer 
7. Slavina za vodu 


 
 
 


Tip O 
m3/h 


K 
m3dH 


a 
mm 


b 
mm 


c 
mm 


d e 
mm 


f 
mm 


g 
mm 


Težina  
kp 


OVP 0,5 - 10 0,5 – 1 100 653 460 1660 1/2“ 980 1230 190 123 
OVP 1 - 20 1 – 2 200 730 590 1815 3/4“ 980 1230 250 290 
OVP 2-40 2 - 3 400 950 700 2000 1“ 915 1215 270 337 
OVP 3- 60 3 – 5 600 1140 605 2330 5/4“ 1040 1700 330 299 
OVP 5 – 100 5 – 7 1000 1200 870 2650 6/4“ 1320 1680 370 634 
OVP 7 – 140 7 – 10 1400 1280 760 2700 2“ 1050 1450 400 1150 
OVP 10 - 200 10 – 15 2000 1470 1060 3000 2“ 1180 1580 460 1130 
OVP 15 -300 15 - 25 3000 1800 1100 2900 3“ 1180 1580 620 2080 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex 


 


 OMEKŠIVAČ VODE    
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
UPOTREBA 
Upotrebljava se za omekšavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama, 
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je 
potrebna meka voda. 
 
RADNI PRITISAK 
Predviñeni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara. 
 
PROBNI PRITISAK 
Probni pritisak iznosi 7,8 bara. 
 
MATERIJAL 
Omekšivač vode (dupli) izrañuje se od materijala Č.0361. 
 
KONSTRUKCIJA 
Omekšivač vode je kotlovskog tipa. Vodu omekšava zamenom jona soli sa jonima 
jonske mase. Regeneracija mase vrši se natrijumhloridom.  
Posude su sa unutrašnje strane antikoroziono zaštićene, a sa spoljne strane 
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omekšivača isporučuju se svi 
ventili sa vodomerom, po zahtevu naručioca 
Po posebnoj narudžbi isporučujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje 
tvrdoće vode ili tablete. 
Zadržavamo pravo tehničkih izmena. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






_1586849681/Gradjevinski projekat PZI 29.12.2017.pdf


18 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.6. GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA 
 







6319


1,8
48


9598


49
98


56
48


4636


4824


4029


3798


3936


3936


45
25


83
89


±0.00


±0.00


122/3


12
5/


3


42
7/


7


12.61


1.77


1.77


6.93


6.00


2.
42


20.45


2.95


3.51


8.45


21.73


8.29


19.55


15.11


43
.2


1


30.45


29.96


22.13
7.79


3.61


3.60


2.26


10.00


8.50
14.87


7.34


128/3


425/3


431/5


131


36


123


126


142


124


35


125


68


427/3


P
U


T
   


 4
27


/2
426/2


17.43 TS


NOVOPROJEKTOVANI OBJEKAT  
" TOPLA VEZA" 


P+O


157,95


157,95


R.Š.


Ø160


priključak na posto jeću kana li zacionu m
režu


priključak na posto jeću vodovodnu m
režu


PRIKLJU
\M+00


0C8AK NA 


POSTO
JE\M


+00
0C6I


 


VODOMER  
100


vodom
er	,	unutra\M+0009Anja	


hidrantska	mre\M
+0009Ea,		


50	m
m


horiz.razvod	vod.m
reže	1",		L=41	


horiz.razvod	hidrantske	m
reže	2",	L=41	


vodom
er-sanitarna	


voda	


	
50	m


m


R.Š.


POSTOJEĆI OBJEKAT 


OSNOVNA ŠKOLA 
Po+P+1


POSTOJEĆI OBJEKAT 
SPORTSKA HALA


P+0


hori
z.ra


zvo
d	h
idr
ant
ske
	mr
eže
	2"
,	L=


30	


hori
z.ra


zvo
d	v
od.
mr
eže
	1"
,	L=


30
	


hor
iz.r
azv
od	
kan


.mr
eže
	Ø1
10
mm


		L=
20
.50
	


horiz. razvo
d
	 k
an. m


reže	 Ø
1 1
0 m
m
	 	L
=
15
.5
0	


horiz. razvo
d
	 k
an. m


reže	 Ø
1 1
0 m
m
	 	L
=
10
.0
0	


Hidrantska mreža


LEGENDA:


Ø100


H6


H5


H4


H3


H2


H7


L=80m


L=36m


L=80m


L=66m


L=79m


L=77m


L=14.7m


L=12.7m


L=12.9m


Kotlarnica


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


2.2 - Građevinski projekat


Situacijaobjekta sa spoljašnjom hidrantskom mrežom


Aleksandar Ilić, dipl.inž.građ.


310 0588 03 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA G-01


PROJEKAT BR. 75/17-G


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 


1, Golubac







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


V14


2
1
0


1
8
6


P26


2
2
0


6
0


V	3


8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam 
200VENT


Solarni bojler
V = 1,5 m³


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Kotao Šukoplam 
200VENT


Kotao Šukoplam 
200VENT


Podest visine 10 cm


Podest visine 10 cm


Podest visine 10 cm


Osnova kotlarnice - podest za kotlove


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


2.2 - Građevinski projekat


Aleksandar Ilić, dipl.inž.građ.


310 0588 03 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA G-02


PROJEKAT BR. 75/17-G


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 


1, Golubac







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


Detalj rova toplovoda


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


2.2 - Građevinski projekat


Aleksandar Ilić, dipl.inž.građ.


310 0588 03 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA G-03


PROJEKAT BR. 75/17-G


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 


1, Golubac






_1586848162/Elektro projekat PZI.pdf


1 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.6 GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA 
 


 







Ø 88,9x3,2/190


DN 100; PN6 DN 40; PN6 DN 100; PN6 DN 50; PN6 DN 80; PN6 DN 50; PN6


DN 125; PN6


R
e
ze


rv
a


Ø
 1


1
4


,3
x3


,2
/2


2
0


P
o
d
ru


m
Ø


 4
8


x2
,6


/1
1


0
2
.1


0
0


 W


H
a
la


Ø
 1


1
4


,3
x3


,2
/2


2
0


1
5
1
.4


8
9


 W


V
e
n


ti
la


ci
ja


 
Ø


 6
0
,3


x2
,9


/1
4


0
5
9
.0


0
0


W


Š
ko


la
 


8
8
,9


x3
,2


/1
9


0
3
0
2
.6


0
5


 W


B
o
jle


r
Ø


 6
0
,3


x2
,9


/1
4


0
1
8
.0


0
0


 W


Kotao povratna
Ø 139,7x3,6/220


6 5 4 3 2 1


6 5 4 3 2 1


Toplovodni kotao
 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Kotao napojna
Ø 139,7x3,6/260


Ø 88,9x3,2/190Ø
 8


8
,9


x3
,2


/1
9


0


Ø
 8


8
,9


x3
,2


/1
9


0


Ø
 1


1
4


,3
x3


,2
/2


2
0


TV-100/160


Stratos 80/1-12 PN 6/10


DN 100; PN6DN 100; PN6


D
N


 1
2
5


; 
P


N
6


Omekšivač vode
OPV 0,5-10


SABIRNIK


MR-5000


CTRG-1 CTRG-1


DN 80; PN6 DN 80; PN6


DN 80
PN6


DN 80
PN6


Postojeća otvorena
 ekspanziona posuda


VS DN25
Po=4,5 (barA) VS DN25


Po=4,5 (barA)DN15
PN10


D
N


 1
0
0


; 
P


N
6


110 (°) 110 (°)


90 (°)


STS-1


CTS-1


CTS-1


90 (°)


70 (°)


RAZDELNIK


70 (°) 70 (°)


Sigurnosni vod
ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod
ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod
ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod
ka ekspanzionoj posudi


STAD/STAF
Balansni ventili


Slepa prirubnica 
DN 100 PN 6


Slepa prirubnica 
DN 100 PN 6


Toplovodni kotao
 tip: Plam 200 VENT


Šukom


CTRG-1


DN 80; PN6


DN 80
PN6


VS DN25
Po=4,5 (barA)


110 (°)


70 (°)


Sigurnosni vod
ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod
ka ekspanzionoj posudi


Toplovodni kotao
 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Ø 88,9x3,2/190


Ø 88,9x3,2/190


RO-KOTDOVOD IZ OMM


UTS-1


u Zbornici


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


 4. Projekat elektro instalacija


Tehnološka šema kotlarnice


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA E-01


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 


1, Golubac







KOTLARNICA


RAZDELNIK


SABIRNIK


12


12


10 - NO32


10 - NO32


19
9 10 - NO32


13


18


16


10 - NO32


T


12


22


15


4 - NO25


4 - NO25


T


12
A2


14


20


17


6 - NV


18


4 - NO25


23


4 - NO25


4 - NO25


8


NO25


7 - NO15


7 - NO15


T


3


2


1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


5 - HN


19


17


6 - NV


24 - NO50


4 - NO50


PRIKLJUČAK NA 
VODOVOD


6 - NV


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8


S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15


LEGENDA:
1. Solarni kolektori tipa " LSOL"      


Požarevac, 2000x990
2. Aut. odzr. lonče
3. Termostat-sonda
4. Kuglasti ventil NO25
5. Hvatač nećistoće NO25
6. Nepovratni ventil NO25
7. Kugla ventil NO15
8. Cirkulaciona pumpa 
    NMT SMART 2/60
9. Topla voda


10. Kuglasti ventil NO32
11. Hvatač nečistoće NO25
12. Termostat-sonda
13. Nepovratni ventil
14. Automatika
15. Akumulacioni bojler 1500 lit.
16. Prirubnica za elektro 


grejače3x6 kW
17. Ekspanziona posuda  


"ELBI" 25L
18. Termometar
19. Sigurnosni ventil sa 


oprugom 6 bar
20. Sigurnosni ventil 6 bar
21. Sigurnosni ventil 3 bar
22. Manometar
23. Termomanometar
24, Regulacioni venti NO50l


RO-KOTDOVOD IZ OMM


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


 - Projekat električnih instalacija


Tehnološka šema solarnog postrojenja


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA E-02


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 


1, Golubac







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0
 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


P
2
4


p
a
r.
	2
6
9


60


250


V14


2
1
0


1
8
6


P25


par.	254


7
2
4


7
5


P26


par.	269


2
2
0


6
0


V	3
8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam 
200VENT


Solarni bojler
V = 1,5 m³


granica 
uklapanja sa 
postojećom 
instalacijom


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam 
200VENT


Kotao Šukoplam 
200VENT


RO K


REGAL PNK 100


KO AK KO AS


REGAL PNK 100


KO AG


REGAL PNK 100


RAZVOD 


ELEKTRIČNIH 
INSTALACIJA U 
KOTLARNICI


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


4 - Projekat elektro instalacija


Osnova kotlarnice - razvod el. instalacija u kotlarnici


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA E - 03


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 1, 


Golubac







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0
 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


P
2
4


p
a
r.
	2
6
9


60


250


V14


2
1
0


1
8
6


P26


par.	269


2
2
0


6
0


V	3


8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam 
200VENT


Solarni bojler
V = 1,5 m³


granica 
uklapanja sa 
postojećom 
instalacijom


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam 
200VENT


Kotao Šukoplam 
200VENT


RO K


KO AK KO AS


TRAKA FeZn


NA NOSAČIMA ZA ZID


TRAKA FeZn


NA NOSAČIMA ZA ZID


KO AG


IZJEDNAČENJE 
POTENCIJALA 
U KOTLARNICI


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


4 - Projekat elektro instalacija


Osnova kotlarnice - izjednačavanje potencijala u kotlarnici


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA E - 04


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 1, 


Golubac







3


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


4 - Projekat elektro instalacija


Jednopolna šema


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA E - 05


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 1, 


Golubac







BOJLER 
V=1.5m3   


STV


Veza tople vode sa 
postojećom 
instalacijom


8 SK
7 SK


SPOJ METALNE KONSTRUKCIJE NOSAČA 
SOLARNOG PANELA SA PRIHVATNIM SISTEMOM 


GROMOBRANSKE INSTALACIJE OBJEKTA


HVATALJKA SPOJENA SA  METALNOM 


KONSTRUKCIJOM NOSAČA SOLARNOG PANELA 


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


 4. Projekat elektro instalacija


Uzemljenje solarnih kolektora


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA E-06


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 


1, Golubac







 1
5


 x
 1


8
 =


 2
,7


4
0
 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


P
2
4


p
a
r.
	2
6
9


60


250


P25


par.	254


7
2
4


7
5


P26


par.	269


2
2
0


6
0


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04
RO K


REGAL PNK 100


KO AK KO AS


REGAL PNK 100


TRAKA FeZn


NA NOSAČIMA ZA ZID


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


4 - Projekat elektro instalacija


Osvetljenje kotlarnice i ostave za ogrev


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA E - 07


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 1, 


Golubac







 1
5
 x


 1
8
 =


 2
,7


4
0
 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


P
2
4


p
a
r.
	2
6
9


60


250


P24


par.	269


2
5
0


6
0


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


granica 
uklapanja sa 
postojećom 
instalacijom


RO K


REGAL PNK 100


KO AK KO AS


REGAL PNK 100


KOTLARNICA OSOVNE ŠKOLE "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Rudnička 1, Golubac


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE (PZI)


4 - Projekat elektro instalacija


Panik rasveta


Goran Nikolić, dipl.el.inž.


350 3440 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA E - 08


PROJEKAT BR. 75/17-E


DATUM decembar 2017.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Rudnička 1, 


Golubac










_1586848056/Grejanje - kotlarnica komplet.pdf


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Situacija


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


01


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


P26


60


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88
-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam


200VENT


Solarni bojler


V = 1,5 m³


granica


uklapanja sa


postojećom


instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a
l
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
6


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


Š
k
o
l
a
 
Ø


8
8
,
9
x
3
,
2


B
o
j
l
e
r
 
-
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


P
o
d
r
u
m


 
Ø


4
8
,
3
x
2
,
6


R
e
z
e
r
v
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV


Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam


200VENT


Kotao Šukoplam


200VENT


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA


02


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Ø 88,9x3,2/190


DN 100; PN6


DN 40; PN6
DN 100; PN6


DN 50; PN6
DN 80; PN6


DN 50; PN6


DN 125; PN6


R
e
z
e
r
v
a


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


P
o
d
r
u
m


Ø
 
4
8
x
2
,
6
/
1
1
0


2
.
1
0
0
 
W


H
a
l
a


Ø
 
1
1
4
,
3
x
3
,
2
/
2
2
0


1
5
1
.
4
8
9
 
W


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


5
9
.
0
0
0
W


Š
k
o
l
a


8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


3
0
2
.
6
0
5
 
W


B
o
j
l
e
r


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


1
8
.
0
0
0
 
W


Kotao povratna


Ø 139,7x3,6/220


6 5 4 3 2 1


6 5 4 3 2 1


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Kotao napojna


Ø 139,7x3,6/260


Ø 88,9x3,2/190


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


TV-100/160


Stratos 80/1-12 PN 6/10


DN 100; PN6
DN 100; PN6


D
N


 
1


2
5


;
 
P


N
6


Omekšivač vode


OPV 0,5-10


SABIRNIK


MR-5000


CTRG-1 CTRG-1


DN 80; PN6 DN 80; PN6


DN 80


PN6


DN 80


PN6


Postojeća otvorena


 ekspanziona posuda


VS DN25


Po=4,5 (barA)


VS DN25


Po=4,5 (barA)


DN15


PN10


D
N


 
1
0
0


;
 
P


N
6


110 (°) 110 (°)


90 (°)


STS-1


CTS-1


CTS-1


90 (°)


70 (°)


RAZDELNIK


70 (°)
70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


STAD/STAF


Balansni ventili


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


CTRG-1


DN 80; PN6


DN 80


PN6


VS DN25


Po=4,5 (barA)


110 (°)


70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Ø 88,9x3,2/190


Ø 88,9x3,2/190


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Tehnološka šema kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA


03


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Šema kompenzacije spoljnog razvoda toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:200


POTPIS


BR. CRTEŽA


04


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Detalj rova toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:10


POTPIS


BR. CRTEŽA


05


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Načelna šema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom 


(otvoreni sistem) 


 


 


 


LEGENDA: 


A – Sigurnosni polazni vod NO 40 


B – Sigurnosni povratni vod NO 40 


C – Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu) 


D – Odzračni vod 


E – Prigušni ventil 


F – Otvorena ekspanziona posuda 


G – Polazni vod grejanja 


H – Povratni vod grenjanja 


I – Toplotna izolacija 







 1 







 2 


  







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 1 / 3


APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS


Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim
priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.


Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja


Način označavanja
Primer: WiloStratos 30/1-12


Stratos
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom


30/ Nominalni prečnik priključka


1-12 Nominalno područje minimalnog napora [m]


Posebnosti/prednosti proizvoda
Klasa energetske efikasnosti A•
Najviši stepenovi iskorišćenja zahvaljujući ECM tehnologiji•
Do 80 % uštede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe•
Rukovanje i pristup do priključnog prostora sa prednje strane,
proizvoljni položaji ugradnje, displej ne zavisi od položaja


•


Jednostavna instalacija uz pomoć kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)


•


Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguća je bez obzira na
temperaturu okoline


•


Kućište pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu sprečavanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata


•


Proširenje sistema zahvaljujući dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.


•


Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)


•


Tehnički podaci
Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C•
Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz•
Klasa zaštite IP X4D•
Navojni, odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100


•


Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bar ili 16 bar)


•


Oprema/funkcija
Vrste rada


Ručni režim rada (n=konstantan)•
Δpc za konstantni diferencijani pritisak•
Δpv za varijabilni diferencijalni pritisak•
ΔpT za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-a ili CAN-a)


•


Ručne funkcije
Podešavanje vrste rada•
Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska•
Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom•
Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.•
Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)•


Automatske funkcije
Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od vrste rada•
Automatski rad sa sniženim intenzitetom•
Funkcija deblokade•
Meki start•
Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom•


Eksterne upravljačke funkcije
Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje broja
obrtaja) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje zadate
vrednosti) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Funkcije signalizacije i prikazivanja
Zbirni signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)•
Pojedinačna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(moguće sa IFModulima Stratos)


•


Lampica indikatora smetnje•
LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova grešaka•


Razmena podataka
Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Modulom/IR
Stickom/IR Monitorom


•


Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima
Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-
Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priključak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvarača ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna
pumpa)


Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski
uslovljena zamena pumpi): Moguće različite kombinacije sa IF-


•







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 2 / 3


Modulima Stratos (dodatna oprema)
Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa
optimizovanim stepenom iskorišćenja): Moguće različite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)


•


Oprema
Nastavak za ključ na kućištu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim
spojem P2< 100 W)


•


Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica•
Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,


•


Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6


•


Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,


•


Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-Modulima•
Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja•


Materijali
Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom•
Toplotna izolacija: Polipropilen•
Vratilo: Nerđajući čelik•
Ležaj: Grafit, impregniran metalom•
Radno kolo: Plastika•


Obim isporuke
Pumpa•
Uključujući toplotnu izolaciju•
Uklj. zaptivače kod navojnog priključka•
Uklj. podloške za prirubne zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka
DN 32  DN 65)


•


Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu•


Opcije
Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)•


Dodatna oprema
Navojni spojevi kod novojnog priključka•
Elementi za izjednačenje•
IR-Modul•
IR-Stick•
IR-Monitor•
IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM


•







 


Spisak proizvoda: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 3 / 3


Tip Maks.
protok:


Maks.
napor


Cevni
priključak


Nominalni
prečnik


prirubnice


Nominalni
pritisak


Konstrukci
ona dužina


EEI klasa Síťová
přípojka


Bruto
težina


Br. art.


Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar l0 / mm m / kg


Stratos 25/1-4 5 4 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,4 2104223


Stratos 25/1-6 7 6 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2095493


Stratos 25/1-8 8 7 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,1 2095494


Stratos 25/1-10 9 10 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2103610


Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,9 2104224


Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,7 2095495


Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,3 2095496


Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,4 2103611


Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 7 2095497


Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 9,1 2103612


Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 10 2095498


Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,5 2095499


Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 11 2095500


Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,3 2103613


Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230 V 16,8 2095501


Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 12 2095502


Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 17,5 2095503


Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 10,8 2103614


Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 18 2095504


Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230 V 20 2095505


Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230 V 31 2095506


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230 V 35 2095507


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230 V 34 2095508


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230 V 38 2095509


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230 V 38 2095510







Kataloški list TV 08/2014


Trokraki regulacioni ventil
tip: TV


Opis
Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste 
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnološkim procesima. Primenjuju se 
kao izvršni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid može 
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od 
5°C do 140°C. 
Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao meš-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa 
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni 
ventili izrađuju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogućava da promeni 
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.
Regulacioni odnos (odnos između nazivnog i 
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor 
trokrakih regulacionih ventila vrši se iz dijagrama 
za određivanje KVS-vrednosti ili izračunavanjem 
KVS-vrednosti.


Pregled tipova
DN 


(mm)
KVS 


(m3/h)
Hod 


(mm) Tip


15 1 10 TV-015/1


15 1,6 10 TV-015/1,6


15 2,5 10 TV-015/2,5


15 4 14 TV-015/4


25 6,3 20 TV-025/6,3


25 10 20 TV-025/10


32 16 20 TV-032/16


40 25 20 TV-040/25


50 40 40 TV-050/40


65 63 40 TV-065/63


80 100 40 TV-080/100


100 160 45 TV-100/160


125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330


Tehnički podaci
Nazivni pritisak: PN 16


Radni fluid: voda


Temperatura fluida: 5 – 140 °C


Karakteristična kriva: jednakoprocentna


Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)


Materijal kućišta: GG 25


Materijal pečurke:
	 - do DN 50
	 - od DN65 do DN150


WN1.4021
GG 25/WN1.4021


Materijal osovinice: WN1.4057


Materijal sedišta: WN1.4021


Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)







Kataloški list TV 08/2014


Dimenzije
DN	 (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150


D	 (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L	 (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d	 (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23


dk	 (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240


h1	 (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280


H	 (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa	 (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91


DN	 Nazivni prečnik
D	 Prečnik prirubnice
L	 Rastojanje između prirubnica
z	 Broj otvora na prirubnici
d	 Prečnik otvora na prirubnici
dk	 Podeoni prečnik


Toponički put bb, 18202 Niš, Srbija 
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556 
fax: (018) 45-75-557


www.feniksbb.com 
info@feniksbb.com


Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.  
Zaštitne oznake u ovom kataloškom listu vlasništvo su Feniks BB d.o.o.


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 14001


Reg.br.:E-0132-IR


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 9001


Reg.br.:Q-0859-IIIR


Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je isključiti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i 
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, puštanje u rad i održavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlašćena 
lica, i to u skladu sa važećom zakonskom regulativom u zemlji korisnika.
Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje 
zakonske regulative u zemlji korisnika.


Menadžment kvalitetom 
i upravljanje zaštitom 
životne sredine odvija 
se u skladu sa zahtevima 
međunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008 
i ISO 14001:2005.


Av
gu


st
 2


01
4.


Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim položajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja 
ventila u vertikalnom položaju sa elektromotornim pogonom usmerenim naniže.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporučuje se ugradnja hvatača nečistoća ispred regulacionog ventila.


L


D D
N


H


d


min. 200 mm


h 1


d k







 


 
 


ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA


Tip: EPV  32
Sertifikat ISO 9001:2000 
 
 
Opis 
 
Elektromotorni pogon ventila se koristi za impulsno vo|enje 
(trota~kasta regulacija) regulacionih ventila iz serija  TV, PV, XPV 
TVP i PVP. 
 
 
Pregled tipova 
 
 
    Maksimalna        Maksimalni              Vreme                   Tip 


    sila                      hod                   zatvaranja             pogona 
 


   1500 N         25 mm    60 s  EPV 32A 
   1500 N         40 mm  100 s  EPV 32B 
   2500 N         45 mm  115 s  EPV 32C 
   5000 N         45 mm     85 s  EPV 32D 
   5000 N         65 mm  120 s  EPV 32E 
 


           


 
 
 


Tehni~ki  podaci 
 


* Napon napajanja  
* Priklju~na snaga :                        
* Stepen mehani~ke za{tite :          
* Materijal nosa~a pogona :            


220AC/50 Hz 
50 W 
IP 54 
AlSi12 


 
Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno 
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ). 


 


DN Kvs(m3/h) EPV 32A EPV 32B EPV 32C EPV 32D EPV 32E 
15 1 16  
15 1,6 16  
15 2,5 16  
15 4 16  
25 6,3 16  
25 10 16  
32 16 16  
40 25 12  
50 40  7,5 12,7 16  
65 63  4,5 7,5 15  
80 100  4,9 10  


100 160  3,1 6,4  
125 250  4,1 
150 330  2,8 
200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku 


 
 
Monta`a 
 
-  Izvr{iti demonta`u dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ). 
-  Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1 ) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koriste}i imbus klju~ OK 5. 
- Aktivirati ru~ni pogon vijkom kand`aste spojnice pogona i okretanjem  to~ka za ru~no pokretanje pogona, 
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polo`aj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ). 
- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da `leb spojnice upadne 
u `leb navojnog vretena. Izvr{iti pritezanje spojnice pomo}u dva vijka M5. Pri tom voditi ra~una da se uzdu`nim 







 


`lebom spojnice obuhvati vode}a plo~ica ( 7 ). 
-  Odviti vijak kand`aste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad. 


Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, polo`aj kand`aste spojnice je fabri~ki postavljen  
u automatski re`im rada.  
Napomena :  
 


-  Radi izbegavanja pove}anog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporu~uje se    
horizontalna ugradnja ventila. Monta`a pogona u vertikalnom polo`aju ispod ventila nije dozvoljena. 
-  Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godi{nje podmazati ma{}u na  
bazi  molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T≤130°C.  
 
 
Elektropovezivanje 
 
- Napon napajanja : 220VAC 
- Izvr{iti elektropovezivanje pogona ventila prema odgovaraju}oj {emi. Priklju~ni kabli je PPY 4x0,75mm2. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 


 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
1. Vrat ventila 
2. Nosa~ pogona 
3. Imbus vijak 
4. Navojno vreteno 
5. Osovinica ventila 
6. Dvodelna spojnica 
7. Vode}a plo~ica 
 
 


 


     
 


Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija  
 


Katalo{ki  list     05/2007 * 


Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 


E-mail: 
info@feniksbb.com 
 


Web: 
www.feniksbb.com 







 


 


 
 


 
 
 


MIKROPROCESORSKI 
REGULATOR


tip: MR5000
 Sertifikat ISO 9001:2008 
 
 
Opis 
 
 
 
Mikroprocesorski regulator MR5000 koristi se u sistemima 
automatske regulacije i upravljanja u termotehničkim, 
termoenergetskim i tehnološkim sistemima, kao i u drugim sistemima 
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti. 
 
Regulatori familije MR5000 omogućavaju: 
 
- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima 
- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),  
- izdavanje komandi (digitalni izlazi), 
- prikaz svih merenih veličina, 
- prikaz i podešavanje parametara regulacije,  
- informacije o statusu elemenata sistema,  
- izbor rada elektromotornog pogona ventila ručno / automatski, 
- zaštitne funkcije u sistemu, 
- sat realnog vremena, 
- watch-dog timer, 
- komunikacioni priključak za vezu sa računskom jedinicom merila  
  toplotne energije, 
- komunikacioni priključak za vezu sa centralnim sistemom  
  daljinskog nadzora i upravljanja. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
Tehnički podaci  
 
Mikroprocesorski regulator se može koristiti u osnovnom izvođenju, ili u izvođenju sa dodatnim modulima, čime 
se povećava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priključaka, prema 
sledećoj tabeli: 
 


Maksimalni broj signala  


osnovno izvođenje sa dodatnim modulima 


Analogni ulazi - merenja 6 32 


Digitalni ulazi - signalizacija 3 64 


Digitalni izlazi - komande 8 64 


Komunikacioni priključak 1 (RS232 ili RS485) 


Opciono M-Bus preko spoljnog 
konvertora M-Bus/RS232 


2 (RS232 ili RS485) 


 
 
Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema 
zahtevima aplikacije. 
 
Regulator je predviđen za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim električnim 
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se priključuju preko ulazno / izlaznih priključnih klema na 
procesorskoj ploči uređaja ili modula proširenja. 


 
 







 


 


 
Pomoću ugrađene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogućen je pregled svih 
merenih veličina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ručno" upravljanje električnim 
pogonima. Zadati parametri trajno se čuvaju u internoj memoriji uređaja i pri nestanku električnog napajanja. 
Regulator sadrži do šest ugrađenih LED indikatora koji omogućavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih 
događaja. 
 
Ugrađeni sat realnog vremena omogućava izvođenje vremenskih programa uključenja izlaznih uređaja (rad u 
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena 
projektnih set-point vrednosti i sl.). 
 
Komunikacionim priključkom tipa RS 232 obezbeđuje se veza sa računskom jedinicom merila utroška toplotne 
energije za očitavanje podataka o utrošenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspoloživim 
podacima iz računske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priključkom tipa RS485 omogućava se 
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljački sistem, direktnom kablovskom vezom ili bežičnom 
vezom preko radio modema. 
 
 
Tehnički podaci  - osnovno izvođenje 
 


- Napajanje 
- Potrošnja 
- Mikroprocesor 
- Magistrala za vezu sa modulima 
- Broj analognih ulaza 
- Tip analognih ulaza 
- Broj digitalnih ulaza 
- Tip digitalnih ulaza 
- Broj digitalnih izlaza 
- Tip digitalnih izlaza 
- Stepen zaštite 
- Temperatura ambijenta 
- Vlažnost ambijenta 
- Težina uređaja 
- RSO atest 
- Materijal kućišta 
 


220 V / 50 Hz 
max 15 VA 
ATMEL 89S8252 
I2C 
max 6 
NTC, 4-20 mA, 0 - 10 V 
max 3 
24VDC, 5mA 
max 8 
SSR, max 2 A / 250 V 
IP 40 
0 do 50 °C 
max 75 %RV 
3 kg 
JUS N.NO.900 
metalno 


 
Montaža i priključenje 
 


 


Kućište MR 5000 se učvršćuje pomoću 4 zavrtnja,  
kroz otvore Ø5 mm na zadnjoj strani kućišta.  
 
Pozicija otvora označena je na šemi. 
Uređaj ne zahteva posebno održavanje pri normalnim 
uslovima rada i pridržavanju tehničkog uputstva. 


 
 
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vrši se u unutrašnjosti uređaja (dostupno nakon otvaranja 
vrata uređaja), pomoću A i B priključnih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeđuju priključenje napajanja uređaja i 
priključenje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proširenja. Kleme "B" (1-24) omogućuju 
priključenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uređaja dat je konkretan način priključenja perifernih 
elemenata. 
 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 
 
 
 
 
Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija 
 
 
Kataloški list             04/2005** 


Tel. / Fax. 
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 
E-mail: 
info@feniksbb.com 
 
Web: 
www.feniksbb.com 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs 


 


 OMEKŠIVAČ VODE  
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
1. Jonska posuda 
2. Posuda za so  
3. Priključak za odvod vode  
4. Priključak za dovod vode 
5. Povratni ventil 
6. Vodomer 
7. Slavina za vodu 


 
 
 


Tip O 
m3/h 


K 
m3dH 


a 
mm 


b 
mm 


c 
mm 


d e 
mm 


f 
mm 


g 
mm 


Težina  
kp 


OVP 0,5 - 10 0,5 – 1 100 653 460 1660 1/2“ 980 1230 190 123 
OVP 1 - 20 1 – 2 200 730 590 1815 3/4“ 980 1230 250 290 
OVP 2-40 2 - 3 400 950 700 2000 1“ 915 1215 270 337 
OVP 3- 60 3 – 5 600 1140 605 2330 5/4“ 1040 1700 330 299 
OVP 5 – 100 5 – 7 1000 1200 870 2650 6/4“ 1320 1680 370 634 
OVP 7 – 140 7 – 10 1400 1280 760 2700 2“ 1050 1450 400 1150 
OVP 10 - 200 10 – 15 2000 1470 1060 3000 2“ 1180 1580 460 1130 
OVP 15 -300 15 - 25 3000 1800 1100 2900 3“ 1180 1580 620 2080 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex 


 


 OMEKŠIVAČ VODE    
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
UPOTREBA 
Upotrebljava se za omekšavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama, 
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je 
potrebna meka voda. 
 
RADNI PRITISAK 
Predviñeni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara. 
 
PROBNI PRITISAK 
Probni pritisak iznosi 7,8 bara. 
 
MATERIJAL 
Omekšivač vode (dupli) izrañuje se od materijala Č.0361. 
 
KONSTRUKCIJA 
Omekšivač vode je kotlovskog tipa. Vodu omekšava zamenom jona soli sa jonima 
jonske mase. Regeneracija mase vrši se natrijumhloridom.  
Posude su sa unutrašnje strane antikoroziono zaštićene, a sa spoljne strane 
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omekšivača isporučuju se svi 
ventili sa vodomerom, po zahtevu naručioca 
Po posebnoj narudžbi isporučujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje 
tvrdoće vode ili tablete. 
Zadržavamo pravo tehničkih izmena. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










_1586848085/Gradjevinski projekat kotlarnice.pdf


23 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IV. GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA 
 







±0
.0
0


±0
.0
0


125/3


42
7/


7


12
.6


1


1.77


1.77


6.
93


6.00


2.4
2


20.452.95


3.
518.45


21.738.29


19
.5


5


15
.1


1


43
.2


1


30.45


29.96


22.13


7.79 3 .
61


3.
602.2


6 10.00


8.50


14.87


7.
34


12
8/


3


42
5/


3


43
1/


5


13
1 36


12
4


12
5


42
7/


3


PUT    427/2


426/2


17.43


TS


PL
A


N
IR


A
N


I 
O


B
JE


K
A


T 
 


" 
TO


PL
A


 V
E


ZA
" 


P+
O


15
7,
95


15
7,
95


P
O


ST
O


JE
ĆI


 O
BJ


E
K


A
T 


O
SN


O
V


N
A


 Š
K


O
LA


 


Po
+


P+
1


PO
ST


O
JE


Ć
I 


O
BJ


E
K


A
T 


SP
O


R
TS


K
A


 H
A


LA
P+


0


Priključni toplovod za objekat Sportskog centraØ114,3x3,6 mm


K
ot


la
rn


ic
a


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


2.2 - Građevinski projekat 


Situacija


Aleksandar Iliić, dipl.inž.građ.


310 0588 03 RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA 01


PROJEKAT BR. 60/16-G


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000



MILENA

New Stamp







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


V14


2
1
0


1
8
6


P26


2
2
0


6
0


V	3


8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam 
200VENT


Solarni bojler
V = 1,5 m³


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Kotao Šukoplam 
200VENT


Kotao Šukoplam 
200VENT


Podest visine 10 cm


Podest visine 10 cm


Podest visine 10 cm


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


Osnova kotlarnice - podest za kotlove


RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA 02


PROJEKAT BR.


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


2.2 - Građevinski projekat 


Aleksandar Iliić, dipl.inž.građ.


310 0588 03


60/16-G



MILENA

New Stamp







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


Detalj rova toplovoda


RAZMERA 1:10


POTPIS


BR. CRTEŽA 03


PROJEKAT BR.


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


2.2 - Građevinski projekat 


Aleksandar Iliić, dipl.inž.građ.


310 0588 03


60/16-G



MILENA

New Stamp










_1586848014/Projekat solarne instalacije.pdf


32 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IV. GRAFIĈKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







KOTLARNICA


RAZDELNIK


SABIRNIK


12


12


10 - NO32


10 - NO32


19
9 10 - NO32


13


18


16


10 - NO32


T


12


22


15


4 - NO25


4 - NO25


T


12
A2


14


20


17


6 - NV


18


4 - NO25


23


4 - NO25


4 - NO25


8


NO25


7 - NO15


7 - NO15


T


3


2


1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


5 - HN


19


25


21 - NV


24 - NO50


4 - NO50


PRIKLJUČAK NA 
VODOVOD


6 - NV


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8


S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15


Veza tople vode sa 
postojećom instalacijom


LEGENDA:
1. Solarni kolektori tipa " LSOL"      


Požarevac, 2000x990
2. Aut. odzr. lonče
3. Termostat-sonda
4. Kuglasti ventil NO25
5. Hvatač nećistoće NO25
6. Nepovratni ventil NO25
7. Kugla ventil NO15
8. Cirkulaciona pumpa 
    NMT SMART 2/60


9. Topla voda
10. Kuglasti ventil NO32
11. Hvatač nečistoće NO25
12. Termostat-sonda
13. Nepovratni ventil
14. Automatika
15. Akumulacioni bojler 1500 lit.
16. Prirubnica za elektro grejače3x6 kW
17. Ekspanziona posuda  "ELBI" 25L
18. Termometar
19. Sigurnosni ventil sa oprugom 6 bar


20. Sigurnosni ventil 6 bar
21. Sigurnosni ventil 3 bar
22. Manometar
23. Termomanometar
24, Regulacioni venti NO50l


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Tehnološka šema solarnog postrojenja


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


330 0464 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-01


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


V14


2
1
0


1
8
6


P26


6
0


V	3


8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam 
200VENT


Solarni bojler
V = 1,5 m³


granica 
uklapanja sa 
postojećom 
instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a


la
 Ø


11
4


,3
x3


,6


V
e


n
til


a
ci


ja
 Ø


6
0


,3
x2


,9


Š
ko


la
 Ø


8
8


,9
x3


,2


B
o


jle
r 


- 
Ø


6
0


,3
x2


,9


P
o


d
ru


m
 Ø


4
8


,3
x2


,6


R
e


z
e


rv
a


 Ø
11


4
,3


x3
,2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam 
200VENT


Kotao Šukoplam 
200VENT


Prema SK


Veza tople vode 
sa postojećom 
instalacijom


NO25


NO50


NO50


Veza hladne 
vode 


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova kotlarnice


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


330 0464 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-02


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis







+2,46


-2,12


-2,88


-0,65


-1,15


-1,65


+8,95


+3,35
+3,08


+12,57


+0,82
+0,67
+0,52
+0,37


+0,22


+4,97
+4,82


+4,67
+4,52


+4,37
+4,22


KNP		4.01
-Podni	pokrivač


-Cem.	kosuljica	d=3	cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


-	Armirani	beton(	temeljna	ploča)	d=15c
-	\M+0008Aljunak	d=	15	cm
-	Nabijena	zemlja


KNP		4.01
-Podni	pokrivač


-Cem.	kosuljica	d=3	cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


-	Armirani	beton(	temeljna	ploča)	d=15c
-	\M+0008Aljunak	d=	15	cm
-	Nabijena	zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


±0,00


+4,10


+8,40


±0,00


+4,10


+8,40


±0,00


+4,10


+8,40


-3,68


-4,18


-3,68


-4,185
0


6
5
1
5
5
0


2
6


2
3
7


7
6
1


4
1


1
4


4
1
7


5
0


6
5
1
5


2
6


4
3
2


2
6


5
8
0


1
4


4
1
7


1
5


2
7
4


1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


1
5


2
1
4


6
0


1
5


2
1
8


1
7
7


1
5


2
8
0


1
3
5


1
5


4
1
6


5
0


6
5


1
5


2
7
4


1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


6
5


1
5


2
7
4


1
5


2
2
1


1
7
4


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1
1
5


2
2
1


1
7
4


1
5


3
8
5


3
0


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1
1
5


2
11
51
5 1
5
1
5


3
1
0


4
1
51
11
5 1
51
51
5


1
5


3
2
9


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1
1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


MK1
-Podni	pokrivac


-Cementni	estrih	3,0	cm
-Ab	ploča		d=15,0	c


-Malter	
-Završna	boja	plafon


MK1
-Podni	pokrivac


-Cementni	estrih	3,0	cm
-Ab	ploča		d=15,0	c


-Malter	
-Završna	boja	plafon


KPT	1
-cementni	estrih	d=3	cm


-parapropustiva	vodonepropusna	folija
-stirodur	15	cm


-AB	međuspratna	konstrukcija,	d=15	cm
-malter


-završna	boj


BOJLER 
V=1.5m3   


STV


Veza tople vode sa 
postojećom 
instalacijom


8 SK


7 SK


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV 
PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA
ODG. 


PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Presek 2-2 - instalacija SK i bojlera za toplu vodu


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-03


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul2016.


   I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


330 0464 03



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis







1
.4
6
0


1
.0
0
0


1
.2
3
1


992


70
9


1.
27
5


9
1
9


6
8


2
6
1


5
5


1
.8
6
0


1
0


2
0


1
.5
7
2


1
.2
0
1


20 10
20O	


P=59,75m2	


P=31,34m


P=134,24m


18O	


P=124,80m2	


18
O 	


P
=4
07
,6
6m


2 	


1.337 558


1652


42


22


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV 
PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA
ODG. 


PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova krova sa solarnim kolektorima


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-04


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul2016.


   I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


330 0464 03



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis










_1586848032/Projekat solarne instalacije.pdf


32 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IV. GRAFIĈKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







KOTLARNICA


RAZDELNIK


SABIRNIK


12


12


10 - NO32


10 - NO32


19
9 10 - NO32


13


18


16


10 - NO32


T


12


22


15


4 - NO25


4 - NO25


T


12
A2


14


20


17


6 - NV


18


4 - NO25


23


4 - NO25


4 - NO25


8


NO25


7 - NO15


7 - NO15


T


3


2


1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


5 - HN


19


25


21 - NV


24 - NO50


4 - NO50


PRIKLJUČAK NA 
VODOVOD


6 - NV


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø22x1


Cu Ø28x1


S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8


S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15


Veza tople vode sa 
postojećom instalacijom


LEGENDA:
1. Solarni kolektori tipa " LSOL"      


Požarevac, 2000x990
2. Aut. odzr. lonče
3. Termostat-sonda
4. Kuglasti ventil NO25
5. Hvatač nećistoće NO25
6. Nepovratni ventil NO25
7. Kugla ventil NO15
8. Cirkulaciona pumpa 
    NMT SMART 2/60


9. Topla voda
10. Kuglasti ventil NO32
11. Hvatač nečistoće NO25
12. Termostat-sonda
13. Nepovratni ventil
14. Automatika
15. Akumulacioni bojler 1500 lit.
16. Prirubnica za elektro grejače3x6 kW
17. Ekspanziona posuda  "ELBI" 25L
18. Termometar
19. Sigurnosni ventil sa oprugom 6 bar


20. Sigurnosni ventil 6 bar
21. Sigurnosni ventil 3 bar
22. Manometar
23. Termomanometar
24, Regulacioni venti NO50l


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Tehnološka šema solarnog postrojenja


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


330 0464 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-01


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


V14


2
1
0


1
8
6


P26


6
0


V	3


8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam 
200VENT


Solarni bojler
V = 1,5 m³


granica 
uklapanja sa 
postojećom 
instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a


la
 Ø


11
4


,3
x3


,6


V
e


n
til


a
ci


ja
 Ø


6
0


,3
x2


,9


Š
ko


la
 Ø


8
8


,9
x3


,2


B
o


jle
r 


- 
Ø


6
0


,3
x2


,9


P
o


d
ru


m
 Ø


4
8


,3
x2


,6


R
e


z
e


rv
a


 Ø
11


4
,3


x3
,2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam 
200VENT


Kotao Šukoplam 
200VENT


Prema SK


Veza tople vode 
sa postojećom 
instalacijom


NO25


NO50


NO50


Veza hladne 
vode 


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova kotlarnice


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


330 0464 03 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-02


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis







+2,46


-2,12


-2,88


-0,65


-1,15


-1,65


+8,95


+3,35
+3,08


+12,57


+0,82
+0,67
+0,52
+0,37


+0,22


+4,97
+4,82


+4,67
+4,52


+4,37
+4,22


KNP		4.01
-Podni	pokrivač


-Cem.	kosuljica	d=3	cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


-	Armirani	beton(	temeljna	ploča)	d=15c
-	\M+0008Aljunak	d=	15	cm
-	Nabijena	zemlja


KNP		4.01
-Podni	pokrivač


-Cem.	kosuljica	d=3	cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


-	Armirani	beton(	temeljna	ploča)	d=15c
-	\M+0008Aljunak	d=	15	cm
-	Nabijena	zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


±0,00


+4,10


+8,40


±0,00


+4,10


+8,40


±0,00


+4,10


+8,40


-3,68


-4,18


-3,68


-4,185
0


6
5
1
5
5
0


2
6


2
3
7


7
6
1


4
1


1
4


4
1
7


5
0


6
5
1
5


2
6


4
3
2


2
6


5
8
0


1
4


4
1
7


1
5


2
7
4


1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


1
5


2
1
4


6
0


1
5


2
1
8


1
7
7


1
5


2
8
0


1
3
5


1
5


4
1
6


5
0


6
5


1
5


2
7
4


1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


6
5


1
5


2
7
4


1
5


2
2
1


1
7
4


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1
1
5


2
2
1


1
7
4


1
5


3
8
5


3
0


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1
1
5


2
11
51
5 1
5
1
5


3
1
0


4
1
51
11
5 1
51
51
5


1
5


3
2
9


1
5


4
1
6


5
0


1
0
1
1
5


3
9
5


1
5


4
1
5


1
5


4
1
6


MK1
-Podni	pokrivac


-Cementni	estrih	3,0	cm
-Ab	ploča		d=15,0	c


-Malter	
-Završna	boja	plafon


MK1
-Podni	pokrivac


-Cementni	estrih	3,0	cm
-Ab	ploča		d=15,0	c


-Malter	
-Završna	boja	plafon


KPT	1
-cementni	estrih	d=3	cm


-parapropustiva	vodonepropusna	folija
-stirodur	15	cm


-AB	međuspratna	konstrukcija,	d=15	cm
-malter


-završna	boj


BOJLER 
V=1.5m3   


STV


Veza tople vode sa 
postojećom 
instalacijom


8 SK


7 SK


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV 
PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA
ODG. 


PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Presek 2-2 - instalacija SK i bojlera za toplu vodu


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-03


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul2016.


   I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


330 0464 03



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis







1
.4
6
0


1
.0
0
0


1
.2
3
1


992


70
9


1.
27
5


9
1
9


6
8


2
6
1


5
5


1
.8
6
0


1
0


2
0


1
.5
7
2


1
.2
0
1


20 10
20O	


P=59,75m2	


P=31,34m


P=134,24m


18O	


P=124,80m2	


18
O 	


P
=4
07
,6
6m


2 	


1.337 558


1652


42


22


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV 
PROJEKTA


NAZIV 


CRTEŽA
ODG. 


PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova krova sa solarnim kolektorima


Dobrivoje Jovanović, dipl.maš.inž.


RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA S-04


PROJEKAT BR. 60/16-S


DATUM jul2016.


   I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


330 0464 03



INTEP

Dobrivoje 330



INTEP

Dobrivoje potpis










_1586847985/Grejanje - kotlarnica komplet.pdf


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Situacija


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


01


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


P26


60


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88
-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam


200VENT


Solarni bojler


V = 1,5 m³


granica


uklapanja sa


postojećom


instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a
l
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
6


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


Š
k
o
l
a
 
Ø


8
8
,
9
x
3
,
2


B
o
j
l
e
r
 
-
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


P
o
d
r
u
m


 
Ø


4
8
,
3
x
2
,
6


R
e
z
e
r
v
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV


Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam


200VENT


Kotao Šukoplam


200VENT


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA


02


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Ø 88,9x3,2/190


DN 100; PN6


DN 40; PN6
DN 100; PN6


DN 50; PN6
DN 80; PN6


DN 50; PN6


DN 125; PN6


R
e
z
e
r
v
a


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


P
o
d
r
u
m


Ø
 
4
8
x
2
,
6
/
1
1
0


2
.
1
0
0
 
W


H
a
l
a


Ø
 
1
1
4
,
3
x
3
,
2
/
2
2
0


1
5
1
.
4
8
9
 
W


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


5
9
.
0
0
0
W


Š
k
o
l
a


8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


3
0
2
.
6
0
5
 
W


B
o
j
l
e
r


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


1
8
.
0
0
0
 
W


Kotao povratna


Ø 139,7x3,6/220


6 5 4 3 2 1


6 5 4 3 2 1


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Kotao napojna


Ø 139,7x3,6/260


Ø 88,9x3,2/190


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


TV-100/160


Stratos 80/1-12 PN 6/10


DN 100; PN6
DN 100; PN6


D
N


 
1


2
5


;
 
P


N
6


Omekšivač vode


OPV 0,5-10


SABIRNIK


MR-5000


CTRG-1 CTRG-1


DN 80; PN6 DN 80; PN6


DN 80


PN6


DN 80


PN6


Postojeća otvorena


 ekspanziona posuda


VS DN25


Po=4,5 (barA)


VS DN25


Po=4,5 (barA)


DN15


PN10


D
N


 
1
0
0


;
 
P


N
6


110 (°) 110 (°)


90 (°)


STS-1


CTS-1


CTS-1


90 (°)


70 (°)


RAZDELNIK


70 (°)
70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


STAD/STAF


Balansni ventili


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


CTRG-1


DN 80; PN6


DN 80


PN6


VS DN25


Po=4,5 (barA)


110 (°)


70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Ø 88,9x3,2/190


Ø 88,9x3,2/190


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Tehnološka šema kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA


03


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Šema kompenzacije spoljnog razvoda toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:200


POTPIS


BR. CRTEŽA


04


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Detalj rova toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:10


POTPIS


BR. CRTEŽA


05


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Načelna šema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom 


(otvoreni sistem) 


 


 


 


LEGENDA: 


A – Sigurnosni polazni vod NO 40 


B – Sigurnosni povratni vod NO 40 


C – Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu) 


D – Odzračni vod 


E – Prigušni ventil 


F – Otvorena ekspanziona posuda 


G – Polazni vod grejanja 


H – Povratni vod grenjanja 


I – Toplotna izolacija 







 1 







 2 


  







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 1 / 3


APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS


Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim
priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.


Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja


Način označavanja
Primer: WiloStratos 30/1-12


Stratos
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom


30/ Nominalni prečnik priključka


1-12 Nominalno područje minimalnog napora [m]


Posebnosti/prednosti proizvoda
Klasa energetske efikasnosti A•
Najviši stepenovi iskorišćenja zahvaljujući ECM tehnologiji•
Do 80 % uštede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe•
Rukovanje i pristup do priključnog prostora sa prednje strane,
proizvoljni položaji ugradnje, displej ne zavisi od položaja


•


Jednostavna instalacija uz pomoć kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)


•


Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguća je bez obzira na
temperaturu okoline


•


Kućište pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu sprečavanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata


•


Proširenje sistema zahvaljujući dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.


•


Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)


•


Tehnički podaci
Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C•
Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz•
Klasa zaštite IP X4D•
Navojni, odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100


•


Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bar ili 16 bar)


•


Oprema/funkcija
Vrste rada


Ručni režim rada (n=konstantan)•
Δpc za konstantni diferencijani pritisak•
Δpv za varijabilni diferencijalni pritisak•
ΔpT za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-a ili CAN-a)


•


Ručne funkcije
Podešavanje vrste rada•
Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska•
Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom•
Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.•
Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)•


Automatske funkcije
Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od vrste rada•
Automatski rad sa sniženim intenzitetom•
Funkcija deblokade•
Meki start•
Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom•


Eksterne upravljačke funkcije
Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje broja
obrtaja) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje zadate
vrednosti) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Funkcije signalizacije i prikazivanja
Zbirni signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)•
Pojedinačna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(moguće sa IFModulima Stratos)


•


Lampica indikatora smetnje•
LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova grešaka•


Razmena podataka
Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Modulom/IR
Stickom/IR Monitorom


•


Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima
Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-
Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priključak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvarača ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna
pumpa)


Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski
uslovljena zamena pumpi): Moguće različite kombinacije sa IF-


•







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 2 / 3


Modulima Stratos (dodatna oprema)
Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa
optimizovanim stepenom iskorišćenja): Moguće različite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)


•


Oprema
Nastavak za ključ na kućištu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim
spojem P2< 100 W)


•


Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica•
Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,


•


Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6


•


Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,


•


Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-Modulima•
Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja•


Materijali
Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom•
Toplotna izolacija: Polipropilen•
Vratilo: Nerđajući čelik•
Ležaj: Grafit, impregniran metalom•
Radno kolo: Plastika•


Obim isporuke
Pumpa•
Uključujući toplotnu izolaciju•
Uklj. zaptivače kod navojnog priključka•
Uklj. podloške za prirubne zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka
DN 32  DN 65)


•


Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu•


Opcije
Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)•


Dodatna oprema
Navojni spojevi kod novojnog priključka•
Elementi za izjednačenje•
IR-Modul•
IR-Stick•
IR-Monitor•
IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM


•







 


Spisak proizvoda: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 3 / 3


Tip Maks.
protok:


Maks.
napor


Cevni
priključak


Nominalni
prečnik


prirubnice


Nominalni
pritisak


Konstrukci
ona dužina


EEI klasa Síťová
přípojka


Bruto
težina


Br. art.


Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar l0 / mm m / kg


Stratos 25/1-4 5 4 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,4 2104223


Stratos 25/1-6 7 6 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2095493


Stratos 25/1-8 8 7 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,1 2095494


Stratos 25/1-10 9 10 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2103610


Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,9 2104224


Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,7 2095495


Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,3 2095496


Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,4 2103611


Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 7 2095497


Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 9,1 2103612


Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 10 2095498


Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,5 2095499


Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 11 2095500


Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,3 2103613


Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230 V 16,8 2095501


Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 12 2095502


Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 17,5 2095503


Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 10,8 2103614


Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 18 2095504


Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230 V 20 2095505


Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230 V 31 2095506


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230 V 35 2095507


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230 V 34 2095508


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230 V 38 2095509


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230 V 38 2095510







Kataloški list TV 08/2014


Trokraki regulacioni ventil
tip: TV


Opis
Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste 
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnološkim procesima. Primenjuju se 
kao izvršni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid može 
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od 
5°C do 140°C. 
Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao meš-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa 
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni 
ventili izrađuju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogućava da promeni 
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.
Regulacioni odnos (odnos između nazivnog i 
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor 
trokrakih regulacionih ventila vrši se iz dijagrama 
za određivanje KVS-vrednosti ili izračunavanjem 
KVS-vrednosti.


Pregled tipova
DN 


(mm)
KVS 


(m3/h)
Hod 


(mm) Tip


15 1 10 TV-015/1


15 1,6 10 TV-015/1,6


15 2,5 10 TV-015/2,5


15 4 14 TV-015/4


25 6,3 20 TV-025/6,3


25 10 20 TV-025/10


32 16 20 TV-032/16


40 25 20 TV-040/25


50 40 40 TV-050/40


65 63 40 TV-065/63


80 100 40 TV-080/100


100 160 45 TV-100/160


125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330


Tehnički podaci
Nazivni pritisak: PN 16


Radni fluid: voda


Temperatura fluida: 5 – 140 °C


Karakteristična kriva: jednakoprocentna


Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)


Materijal kućišta: GG 25


Materijal pečurke:
	 - do DN 50
	 - od DN65 do DN150


WN1.4021
GG 25/WN1.4021


Materijal osovinice: WN1.4057


Materijal sedišta: WN1.4021


Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)







Kataloški list TV 08/2014


Dimenzije
DN	 (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150


D	 (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L	 (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d	 (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23


dk	 (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240


h1	 (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280


H	 (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa	 (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91


DN	 Nazivni prečnik
D	 Prečnik prirubnice
L	 Rastojanje između prirubnica
z	 Broj otvora na prirubnici
d	 Prečnik otvora na prirubnici
dk	 Podeoni prečnik


Toponički put bb, 18202 Niš, Srbija 
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556 
fax: (018) 45-75-557


www.feniksbb.com 
info@feniksbb.com


Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.  
Zaštitne oznake u ovom kataloškom listu vlasništvo su Feniks BB d.o.o.


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 14001


Reg.br.:E-0132-IR


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 9001


Reg.br.:Q-0859-IIIR


Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je isključiti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i 
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, puštanje u rad i održavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlašćena 
lica, i to u skladu sa važećom zakonskom regulativom u zemlji korisnika.
Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje 
zakonske regulative u zemlji korisnika.


Menadžment kvalitetom 
i upravljanje zaštitom 
životne sredine odvija 
se u skladu sa zahtevima 
međunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008 
i ISO 14001:2005.


Av
gu


st
 2


01
4.


Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim položajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja 
ventila u vertikalnom položaju sa elektromotornim pogonom usmerenim naniže.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporučuje se ugradnja hvatača nečistoća ispred regulacionog ventila.


L


D D
N


H


d


min. 200 mm


h 1


d k







 


 
 


ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA


Tip: EPV  32
Sertifikat ISO 9001:2000 
 
 
Opis 
 
Elektromotorni pogon ventila se koristi za impulsno vo|enje 
(trota~kasta regulacija) regulacionih ventila iz serija  TV, PV, XPV 
TVP i PVP. 
 
 
Pregled tipova 
 
 
    Maksimalna        Maksimalni              Vreme                   Tip 


    sila                      hod                   zatvaranja             pogona 
 


   1500 N         25 mm    60 s  EPV 32A 
   1500 N         40 mm  100 s  EPV 32B 
   2500 N         45 mm  115 s  EPV 32C 
   5000 N         45 mm     85 s  EPV 32D 
   5000 N         65 mm  120 s  EPV 32E 
 


           


 
 
 


Tehni~ki  podaci 
 


* Napon napajanja  
* Priklju~na snaga :                        
* Stepen mehani~ke za{tite :          
* Materijal nosa~a pogona :            


220AC/50 Hz 
50 W 
IP 54 
AlSi12 


 
Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno 
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ). 


 


DN Kvs(m3/h) EPV 32A EPV 32B EPV 32C EPV 32D EPV 32E 
15 1 16  
15 1,6 16  
15 2,5 16  
15 4 16  
25 6,3 16  
25 10 16  
32 16 16  
40 25 12  
50 40  7,5 12,7 16  
65 63  4,5 7,5 15  
80 100  4,9 10  


100 160  3,1 6,4  
125 250  4,1 
150 330  2,8 
200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku 


 
 
Monta`a 
 
-  Izvr{iti demonta`u dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ). 
-  Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1 ) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koriste}i imbus klju~ OK 5. 
- Aktivirati ru~ni pogon vijkom kand`aste spojnice pogona i okretanjem  to~ka za ru~no pokretanje pogona, 
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polo`aj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ). 
- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da `leb spojnice upadne 
u `leb navojnog vretena. Izvr{iti pritezanje spojnice pomo}u dva vijka M5. Pri tom voditi ra~una da se uzdu`nim 







 


`lebom spojnice obuhvati vode}a plo~ica ( 7 ). 
-  Odviti vijak kand`aste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad. 


Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, polo`aj kand`aste spojnice je fabri~ki postavljen  
u automatski re`im rada.  
Napomena :  
 


-  Radi izbegavanja pove}anog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporu~uje se    
horizontalna ugradnja ventila. Monta`a pogona u vertikalnom polo`aju ispod ventila nije dozvoljena. 
-  Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godi{nje podmazati ma{}u na  
bazi  molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T≤130°C.  
 
 
Elektropovezivanje 
 
- Napon napajanja : 220VAC 
- Izvr{iti elektropovezivanje pogona ventila prema odgovaraju}oj {emi. Priklju~ni kabli je PPY 4x0,75mm2. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 


 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
1. Vrat ventila 
2. Nosa~ pogona 
3. Imbus vijak 
4. Navojno vreteno 
5. Osovinica ventila 
6. Dvodelna spojnica 
7. Vode}a plo~ica 
 
 


 


     
 


Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija  
 


Katalo{ki  list     05/2007 * 


Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 


E-mail: 
info@feniksbb.com 
 


Web: 
www.feniksbb.com 







 


 


 
 


 
 
 


MIKROPROCESORSKI 
REGULATOR


tip: MR5000
 Sertifikat ISO 9001:2008 
 
 
Opis 
 
 
 
Mikroprocesorski regulator MR5000 koristi se u sistemima 
automatske regulacije i upravljanja u termotehničkim, 
termoenergetskim i tehnološkim sistemima, kao i u drugim sistemima 
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti. 
 
Regulatori familije MR5000 omogućavaju: 
 
- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima 
- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),  
- izdavanje komandi (digitalni izlazi), 
- prikaz svih merenih veličina, 
- prikaz i podešavanje parametara regulacije,  
- informacije o statusu elemenata sistema,  
- izbor rada elektromotornog pogona ventila ručno / automatski, 
- zaštitne funkcije u sistemu, 
- sat realnog vremena, 
- watch-dog timer, 
- komunikacioni priključak za vezu sa računskom jedinicom merila  
  toplotne energije, 
- komunikacioni priključak za vezu sa centralnim sistemom  
  daljinskog nadzora i upravljanja. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
Tehnički podaci  
 
Mikroprocesorski regulator se može koristiti u osnovnom izvođenju, ili u izvođenju sa dodatnim modulima, čime 
se povećava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priključaka, prema 
sledećoj tabeli: 
 


Maksimalni broj signala  


osnovno izvođenje sa dodatnim modulima 


Analogni ulazi - merenja 6 32 


Digitalni ulazi - signalizacija 3 64 


Digitalni izlazi - komande 8 64 


Komunikacioni priključak 1 (RS232 ili RS485) 


Opciono M-Bus preko spoljnog 
konvertora M-Bus/RS232 


2 (RS232 ili RS485) 


 
 
Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema 
zahtevima aplikacije. 
 
Regulator je predviđen za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim električnim 
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se priključuju preko ulazno / izlaznih priključnih klema na 
procesorskoj ploči uređaja ili modula proširenja. 


 
 







 


 


 
Pomoću ugrađene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogućen je pregled svih 
merenih veličina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ručno" upravljanje električnim 
pogonima. Zadati parametri trajno se čuvaju u internoj memoriji uređaja i pri nestanku električnog napajanja. 
Regulator sadrži do šest ugrađenih LED indikatora koji omogućavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih 
događaja. 
 
Ugrađeni sat realnog vremena omogućava izvođenje vremenskih programa uključenja izlaznih uređaja (rad u 
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena 
projektnih set-point vrednosti i sl.). 
 
Komunikacionim priključkom tipa RS 232 obezbeđuje se veza sa računskom jedinicom merila utroška toplotne 
energije za očitavanje podataka o utrošenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspoloživim 
podacima iz računske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priključkom tipa RS485 omogućava se 
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljački sistem, direktnom kablovskom vezom ili bežičnom 
vezom preko radio modema. 
 
 
Tehnički podaci  - osnovno izvođenje 
 


- Napajanje 
- Potrošnja 
- Mikroprocesor 
- Magistrala za vezu sa modulima 
- Broj analognih ulaza 
- Tip analognih ulaza 
- Broj digitalnih ulaza 
- Tip digitalnih ulaza 
- Broj digitalnih izlaza 
- Tip digitalnih izlaza 
- Stepen zaštite 
- Temperatura ambijenta 
- Vlažnost ambijenta 
- Težina uređaja 
- RSO atest 
- Materijal kućišta 
 


220 V / 50 Hz 
max 15 VA 
ATMEL 89S8252 
I2C 
max 6 
NTC, 4-20 mA, 0 - 10 V 
max 3 
24VDC, 5mA 
max 8 
SSR, max 2 A / 250 V 
IP 40 
0 do 50 °C 
max 75 %RV 
3 kg 
JUS N.NO.900 
metalno 


 
Montaža i priključenje 
 


 


Kućište MR 5000 se učvršćuje pomoću 4 zavrtnja,  
kroz otvore Ø5 mm na zadnjoj strani kućišta.  
 
Pozicija otvora označena je na šemi. 
Uređaj ne zahteva posebno održavanje pri normalnim 
uslovima rada i pridržavanju tehničkog uputstva. 


 
 
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vrši se u unutrašnjosti uređaja (dostupno nakon otvaranja 
vrata uređaja), pomoću A i B priključnih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeđuju priključenje napajanja uređaja i 
priključenje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proširenja. Kleme "B" (1-24) omogućuju 
priključenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uređaja dat je konkretan način priključenja perifernih 
elemenata. 
 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 
 
 
 
 
Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija 
 
 
Kataloški list             04/2005** 


Tel. / Fax. 
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 
E-mail: 
info@feniksbb.com 
 
Web: 
www.feniksbb.com 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs 


 


 OMEKŠIVAČ VODE  
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
1. Jonska posuda 
2. Posuda za so  
3. Priključak za odvod vode  
4. Priključak za dovod vode 
5. Povratni ventil 
6. Vodomer 
7. Slavina za vodu 


 
 
 


Tip O 
m3/h 


K 
m3dH 


a 
mm 


b 
mm 


c 
mm 


d e 
mm 


f 
mm 


g 
mm 


Težina  
kp 


OVP 0,5 - 10 0,5 – 1 100 653 460 1660 1/2“ 980 1230 190 123 
OVP 1 - 20 1 – 2 200 730 590 1815 3/4“ 980 1230 250 290 
OVP 2-40 2 - 3 400 950 700 2000 1“ 915 1215 270 337 
OVP 3- 60 3 – 5 600 1140 605 2330 5/4“ 1040 1700 330 299 
OVP 5 – 100 5 – 7 1000 1200 870 2650 6/4“ 1320 1680 370 634 
OVP 7 – 140 7 – 10 1400 1280 760 2700 2“ 1050 1450 400 1150 
OVP 10 - 200 10 – 15 2000 1470 1060 3000 2“ 1180 1580 460 1130 
OVP 15 -300 15 - 25 3000 1800 1100 2900 3“ 1180 1580 620 2080 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex 


 


 OMEKŠIVAČ VODE    
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
UPOTREBA 
Upotrebljava se za omekšavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama, 
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je 
potrebna meka voda. 
 
RADNI PRITISAK 
Predviñeni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara. 
 
PROBNI PRITISAK 
Probni pritisak iznosi 7,8 bara. 
 
MATERIJAL 
Omekšivač vode (dupli) izrañuje se od materijala Č.0361. 
 
KONSTRUKCIJA 
Omekšivač vode je kotlovskog tipa. Vodu omekšava zamenom jona soli sa jonima 
jonske mase. Regeneracija mase vrši se natrijumhloridom.  
Posude su sa unutrašnje strane antikoroziono zaštićene, a sa spoljne strane 
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omekšivača isporučuju se svi 
ventili sa vodomerom, po zahtevu naručioca 
Po posebnoj narudžbi isporučujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje 
tvrdoće vode ili tablete. 
Zadržavamo pravo tehničkih izmena. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










_1586848000/Elektroenergetski projekat.pdf


GRAFIČKA DOKUMENTACIJA







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Situacija


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA


01


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


P26


60


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88
-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam


200VENT


Solarni bojler


V = 1,5 m³


granica


uklapanja sa


postojećom


instalacijom


Sabirnik Ø323,9x2700


Razdelnik Ø323,9x2700


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Hala Ø114,3x3,6


Ventilacija Ø60,3x2,9


Škola Ø88,9x3,2


Bojler - Ø60,3x2,9


Podrum Ø48,3x2,6


Rezerva Ø114,3x3,2


H
a
l
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
6


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


Š
k
o
l
a
 
Ø


8
8
,
9
x
3
,
2


B
o
j
l
e
r
 
-
 
Ø


6
0
,
3
x
2
,
9


P
o
d
r
u
m


 
Ø


4
8
,
3
x
2
,
6


R
e
z
e
r
v
a
 
Ø


1
1
4
,
3
x
3
,
2


Povrat Ø139,7x3,6


Potis Ø139,7x3,6


Ø88,9x3,2


Ø88,9x3,2


Priključak za HPV


Ø21,3x2,0


Ø88,9x3,2


Kotao Šukoplam


200VENT


Kotao Šukoplam


200VENT


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Osnova kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA


02


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Ø 88,9x3,2/190


DN 100; PN6


DN 40; PN6
DN 100; PN6


DN 50; PN6
DN 80; PN6


DN 50; PN6


DN 125; PN6


R
e
z
e
r
v
a


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


P
o
d
r
u
m


Ø
 
4
8
x
2
,
6
/
1
1
0


2
.
1
0
0
 
W


H
a
l
a


Ø
 
1
1
4
,
3
x
3
,
2
/
2
2
0


1
5
1
.
4
8
9
 
W


V
e
n
t
i
l
a
c
i
j
a


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


5
9
.
0
0
0
W


Š
k
o
l
a


8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


3
0
2
.
6
0
5
 
W


B
o
j
l
e
r


Ø
 
6
0
,
3
x
2
,
9
/
1
4
0


1
8
.
0
0
0
 
W


Kotao povratna


Ø 139,7x3,6/220


6 5 4 3 2 1


6 5 4 3 2 1


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Kotao napojna


Ø 139,7x3,6/260


Ø 88,9x3,2/190


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
8
8
,
9
x
3
,
2
/
1
9
0


Ø
 
1
1
4


,
3


x
3


,
2


/
2
2


0


TV-100/160


Stratos 80/1-12 PN 6/10


DN 100; PN6
DN 100; PN6


D
N


 
1


2
5


;
 
P


N
6


Omekšivač vode


OPV 0,5-10


SABIRNIK


MR-5000


CTRG-1 CTRG-1


DN 80; PN6 DN 80; PN6


DN 80


PN6


DN 80


PN6


Postojeća otvorena


 ekspanziona posuda


VS DN25


Po=4,5 (barA)


VS DN25


Po=4,5 (barA)


DN15


PN10


D
N


 
1
0
0


;
 
P


N
6


110 (°) 110 (°)


90 (°)


STS-1


CTS-1


CTS-1


90 (°)


70 (°)


RAZDELNIK


70 (°)
70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


STAD/STAF


Balansni ventili


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Slepa prirubnica


DN 100 PN 6


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


CTRG-1


DN 80; PN6


DN 80


PN6


VS DN25


Po=4,5 (barA)


110 (°)


70 (°)


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Sigurnosni vod


ka ekspanzionoj posudi


Toplovodni kotao


 tip: Plam 200 VENT


Šukom


Ø 88,9x3,2/190


Ø 88,9x3,2/190


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Tehnološka šema kotlarnice


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA -:-


POTPIS


BR. CRTEŽA


03


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT  (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Šema kompenzacije spoljnog razvoda toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:200


POTPIS


BR. CRTEŽA


04


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


INVESTITOR


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ"  KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


6.2 - Projekat mašinskih instalacija


Detalj rova toplovoda


Dušan Jovanović, dipl.maš.inž.


330 K538 11 RAZMERA 1:10


POTPIS


BR. CRTEŽA


05


PROJEKAT BR. 60/16-M


DATUM


jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za


inženjering i nadzor, Vojvode


Stepe 3, Požarevac 12000



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis







Načelna šema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom 


(otvoreni sistem) 


 


 


 


LEGENDA: 


A – Sigurnosni polazni vod NO 40 


B – Sigurnosni povratni vod NO 40 


C – Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu) 


D – Odzračni vod 


E – Prigušni ventil 


F – Otvorena ekspanziona posuda 


G – Polazni vod grejanja 


H – Povratni vod grenjanja 


I – Toplotna izolacija 







 1 







 2 


  







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 1 / 3


APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS


Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim
priključkom, EC motor sa automatskim prilagođavanjem snage.


Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja


Način označavanja
Primer: WiloStratos 30/1-12


Stratos
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom


30/ Nominalni prečnik priključka


1-12 Nominalno područje minimalnog napora [m]


Posebnosti/prednosti proizvoda
Klasa energetske efikasnosti A•
Najviši stepenovi iskorišćenja zahvaljujući ECM tehnologiji•
Do 80 % uštede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe•
Rukovanje i pristup do priključnog prostora sa prednje strane,
proizvoljni položaji ugradnje, displej ne zavisi od položaja


•


Jednostavna instalacija uz pomoć kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)


•


Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguća je bez obzira na
temperaturu okoline


•


Kućište pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu sprečavanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata


•


Proširenje sistema zahvaljujući dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.


•


Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)


•


Tehnički podaci
Dozv. područje temperature -10 °C do +110 °C•
Mrežni priključak 1~230 V, 50/60 Hz•
Klasa zaštite IP X4D•
Navojni, odnosno prirubnički priključak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100


•


Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bar ili 16 bar)


•


Oprema/funkcija
Vrste rada


Ručni režim rada (n=konstantan)•
Δpc za konstantni diferencijani pritisak•
Δpv za varijabilni diferencijalni pritisak•
ΔpT za temperaturno vođeni diferencijalni pritisak (može da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-a ili CAN-a)


•


Ručne funkcije
Podešavanje vrste rada•
Podešavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska•
Podešavanje automatskog rada sa sniženim intenzitetom•
Podešavanje pumpe UKLJ./ISKLJ.•
Podešavanje broja obrtaja (ručno podešavanje)•


Automatske funkcije
Kontinualno prilagođavanje snage u zavisnosti od vrste rada•
Automatski rad sa sniženim intenzitetom•
Funkcija deblokade•
Meki start•
Potpuna zaštita motora s integrisanom elektronskom zaštitom•


Eksterne upravljačke funkcije
Upravljački ulaz „Priroritet Isklj.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Priroritet min.“ (moguć sa IFModulima Stratos)•
Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje broja
obrtaja) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Upravljački ulaz „Analog In 0  10 V“ (daljinsko podešavanje zadate
vrednosti) (moguće sa IFModulima Stratos)


•


Funkcije signalizacije i prikazivanja
Zbirni signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)•
Pojedinačna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(moguće sa IFModulima Stratos)


•


Lampica indikatora smetnje•
LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova grešaka•


Razmena podataka
Infracrveni interfejs za bežičnu razmenu podataka sa IR Modulom/IR
Stickom/IR Monitorom


•


Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priključak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-Modulima
Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priključak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguće sa IR-
Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs CAN za priključak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguće sa IR-Modulima Stratos).


•


Serijski, digitalni interfejs LON za priključak na LONWorks mrežu
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priključak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvarača ili spojnog modula koji zavisi od proizvođača
(moguće sa IR-Modulima Stratos)


•


Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedinačna
pumpa)


Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog greške/vremenski
uslovljena zamena pumpi): Moguće različite kombinacije sa IF-


•







 


Opis serije: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 2 / 3


Modulima Stratos (dodatna oprema)
Paralelni rad (uključenje/isključenje vođeno vršnim opterećenjem sa
optimizovanim stepenom iskorišćenja): Moguće različite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)


•


Oprema
Nastavak za ključ na kućištu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim
spojem P2< 100 W)


•


Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica•
Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,


•


Standardni model za pumpe DN 80 / DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6


•


Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,


•


Utični slot za opciono proširenje sa Wilo IF-Modulima•
Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja•


Materijali
Kućište pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom•
Toplotna izolacija: Polipropilen•
Vratilo: Nerđajući čelik•
Ležaj: Grafit, impregniran metalom•
Radno kolo: Plastika•


Obim isporuke
Pumpa•
Uključujući toplotnu izolaciju•
Uklj. zaptivače kod navojnog priključka•
Uklj. podloške za prirubne zavrtnje (kod nominalnog prečnika priključka
DN 32  DN 65)


•


Uključujući Uputstva za montažu i upotrebu•


Opcije
Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)•


Dodatna oprema
Navojni spojevi kod novojnog priključka•
Elementi za izjednačenje•
IR-Modul•
IR-Stick•
IR-Monitor•
IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM


•







 


Spisak proizvoda: Wilo-Stratos


Zadržavamo prava na izmene www.wilo.de  50 Hz 2013-03 3 / 3


Tip Maks.
protok:


Maks.
napor


Cevni
priključak


Nominalni
prečnik


prirubnice


Nominalni
pritisak


Konstrukci
ona dužina


EEI klasa Síťová
přípojka


Bruto
težina


Br. art.


Qmax / m3/h Hmax / m PN / bar l0 / mm m / kg


Stratos 25/1-4 5 4 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,4 2104223


Stratos 25/1-6 7 6 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2095493


Stratos 25/1-8 8 7 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,1 2095494


Stratos 25/1-10 9 10 Rp 1 10 180 A 1~230 V 5,5 2103610


Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,9 2104224


Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,7 2095495


Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,3 2095496


Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 5,4 2103611


Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1¼ 10 180 A 1~230 V 7 2095497


Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 9,1 2103612


Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230 V 10 2095498


Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,5 2095499


Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 11 2095500


Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230 V 9,3 2103613


Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230 V 16,8 2095501


Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 12 2095502


Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 17,5 2095503


Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230 V 10,8 2103614


Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230 V 18 2095504


Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230 V 20 2095505


Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230 V 31 2095506


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230 V 35 2095507


Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230 V 34 2095508


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230 V 38 2095509


Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230 V 38 2095510







Kataloški list TV 08/2014


Trokraki regulacioni ventil
tip: TV


Opis
Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste 
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnološkim procesima. Primenjuju se 
kao izvršni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid može 
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od 
5°C do 140°C. 
Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao meš-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civački ventili za usmeravanje strujanja fluida sa 
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni 
ventili izrađuju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogućava da promeni 
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.
Regulacioni odnos (odnos između nazivnog i 
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor 
trokrakih regulacionih ventila vrši se iz dijagrama 
za određivanje KVS-vrednosti ili izračunavanjem 
KVS-vrednosti.


Pregled tipova
DN 


(mm)
KVS 


(m3/h)
Hod 


(mm) Tip


15 1 10 TV-015/1


15 1,6 10 TV-015/1,6


15 2,5 10 TV-015/2,5


15 4 14 TV-015/4


25 6,3 20 TV-025/6,3


25 10 20 TV-025/10


32 16 20 TV-032/16


40 25 20 TV-040/25


50 40 40 TV-050/40


65 63 40 TV-065/63


80 100 40 TV-080/100


100 160 45 TV-100/160


125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330


Tehnički podaci
Nazivni pritisak: PN 16


Radni fluid: voda


Temperatura fluida: 5 – 140 °C


Karakteristična kriva: jednakoprocentna


Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)


Materijal kućišta: GG 25


Materijal pečurke:
	 - do DN 50
	 - od DN65 do DN150


WN1.4021
GG 25/WN1.4021


Materijal osovinice: WN1.4057


Materijal sedišta: WN1.4021


Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)







Kataloški list TV 08/2014


Dimenzije
DN	 (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150


D	 (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L	 (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d	 (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23


dk	 (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240


h1	 (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280


H	 (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa	 (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91


DN	 Nazivni prečnik
D	 Prečnik prirubnice
L	 Rastojanje između prirubnica
z	 Broj otvora na prirubnici
d	 Prečnik otvora na prirubnici
dk	 Podeoni prečnik


Toponički put bb, 18202 Niš, Srbija 
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556 
fax: (018) 45-75-557


www.feniksbb.com 
info@feniksbb.com


Proizvođač zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.  
Zaštitne oznake u ovom kataloškom listu vlasništvo su Feniks BB d.o.o.


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 14001


Reg.br.:E-0132-IR


SERTIF
IK


O
VA


NI S
ISTEM MENADŽM


ENTA


ISO 9001


Reg.br.:Q-0859-IIIR


Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je isključiti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i 
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, puštanje u rad i održavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlašćena 
lica, i to u skladu sa važećom zakonskom regulativom u zemlji korisnika.
Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje 
zakonske regulative u zemlji korisnika.


Menadžment kvalitetom 
i upravljanje zaštitom 
životne sredine odvija 
se u skladu sa zahtevima 
međunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008 
i ISO 14001:2005.


Av
gu


st
 2


01
4.


Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim položajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja 
ventila u vertikalnom položaju sa elektromotornim pogonom usmerenim naniže.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporučuje se ugradnja hvatača nečistoća ispred regulacionog ventila.


L


D D
N


H


d


min. 200 mm


h 1


d k







 


 
 


ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA


Tip: EPV  32
Sertifikat ISO 9001:2000 
 
 
Opis 
 
Elektromotorni pogon ventila se koristi za impulsno vo|enje 
(trota~kasta regulacija) regulacionih ventila iz serija  TV, PV, XPV 
TVP i PVP. 
 
 
Pregled tipova 
 
 
    Maksimalna        Maksimalni              Vreme                   Tip 


    sila                      hod                   zatvaranja             pogona 
 


   1500 N         25 mm    60 s  EPV 32A 
   1500 N         40 mm  100 s  EPV 32B 
   2500 N         45 mm  115 s  EPV 32C 
   5000 N         45 mm     85 s  EPV 32D 
   5000 N         65 mm  120 s  EPV 32E 
 


           


 
 
 


Tehni~ki  podaci 
 


* Napon napajanja  
* Priklju~na snaga :                        
* Stepen mehani~ke za{tite :          
* Materijal nosa~a pogona :            


220AC/50 Hz 
50 W 
IP 54 
AlSi12 


 
Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno 
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ). 


 


DN Kvs(m3/h) EPV 32A EPV 32B EPV 32C EPV 32D EPV 32E 
15 1 16  
15 1,6 16  
15 2,5 16  
15 4 16  
25 6,3 16  
25 10 16  
32 16 16  
40 25 12  
50 40  7,5 12,7 16  
65 63  4,5 7,5 15  
80 100  4,9 10  


100 160  3,1 6,4  
125 250  4,1 
150 330  2,8 
200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku 


 
 
Monta`a 
 
-  Izvr{iti demonta`u dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ). 
-  Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1 ) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koriste}i imbus klju~ OK 5. 
- Aktivirati ru~ni pogon vijkom kand`aste spojnice pogona i okretanjem  to~ka za ru~no pokretanje pogona, 
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polo`aj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ). 
- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da `leb spojnice upadne 
u `leb navojnog vretena. Izvr{iti pritezanje spojnice pomo}u dva vijka M5. Pri tom voditi ra~una da se uzdu`nim 







 


`lebom spojnice obuhvati vode}a plo~ica ( 7 ). 
-  Odviti vijak kand`aste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad. 


Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, polo`aj kand`aste spojnice je fabri~ki postavljen  
u automatski re`im rada.  
Napomena :  
 


-  Radi izbegavanja pove}anog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporu~uje se    
horizontalna ugradnja ventila. Monta`a pogona u vertikalnom polo`aju ispod ventila nije dozvoljena. 
-  Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godi{nje podmazati ma{}u na  
bazi  molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T≤130°C.  
 
 
Elektropovezivanje 
 
- Napon napajanja : 220VAC 
- Izvr{iti elektropovezivanje pogona ventila prema odgovaraju}oj {emi. Priklju~ni kabli je PPY 4x0,75mm2. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 


 


 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
1. Vrat ventila 
2. Nosa~ pogona 
3. Imbus vijak 
4. Navojno vreteno 
5. Osovinica ventila 
6. Dvodelna spojnica 
7. Vode}a plo~ica 
 
 


 


     
 


Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija  
 


Katalo{ki  list     05/2007 * 


Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 


E-mail: 
info@feniksbb.com 
 


Web: 
www.feniksbb.com 







 


 


 
 


 
 
 


MIKROPROCESORSKI 
REGULATOR


tip: MR5000
 Sertifikat ISO 9001:2008 
 
 
Opis 
 
 
 
Mikroprocesorski regulator MR5000 koristi se u sistemima 
automatske regulacije i upravljanja u termotehničkim, 
termoenergetskim i tehnološkim sistemima, kao i u drugim sistemima 
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti. 
 
Regulatori familije MR5000 omogućavaju: 
 
- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima 
- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),  
- izdavanje komandi (digitalni izlazi), 
- prikaz svih merenih veličina, 
- prikaz i podešavanje parametara regulacije,  
- informacije o statusu elemenata sistema,  
- izbor rada elektromotornog pogona ventila ručno / automatski, 
- zaštitne funkcije u sistemu, 
- sat realnog vremena, 
- watch-dog timer, 
- komunikacioni priključak za vezu sa računskom jedinicom merila  
  toplotne energije, 
- komunikacioni priključak za vezu sa centralnim sistemom  
  daljinskog nadzora i upravljanja. 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
Tehnički podaci  
 
Mikroprocesorski regulator se može koristiti u osnovnom izvođenju, ili u izvođenju sa dodatnim modulima, čime 
se povećava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priključaka, prema 
sledećoj tabeli: 
 


Maksimalni broj signala  


osnovno izvođenje sa dodatnim modulima 


Analogni ulazi - merenja 6 32 


Digitalni ulazi - signalizacija 3 64 


Digitalni izlazi - komande 8 64 


Komunikacioni priključak 1 (RS232 ili RS485) 


Opciono M-Bus preko spoljnog 
konvertora M-Bus/RS232 


2 (RS232 ili RS485) 


 
 
Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema 
zahtevima aplikacije. 
 
Regulator je predviđen za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim električnim 
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se priključuju preko ulazno / izlaznih priključnih klema na 
procesorskoj ploči uređaja ili modula proširenja. 


 
 







 


 


 
Pomoću ugrađene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogućen je pregled svih 
merenih veličina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ručno" upravljanje električnim 
pogonima. Zadati parametri trajno se čuvaju u internoj memoriji uređaja i pri nestanku električnog napajanja. 
Regulator sadrži do šest ugrađenih LED indikatora koji omogućavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih 
događaja. 
 
Ugrađeni sat realnog vremena omogućava izvođenje vremenskih programa uključenja izlaznih uređaja (rad u 
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena 
projektnih set-point vrednosti i sl.). 
 
Komunikacionim priključkom tipa RS 232 obezbeđuje se veza sa računskom jedinicom merila utroška toplotne 
energije za očitavanje podataka o utrošenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspoloživim 
podacima iz računske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priključkom tipa RS485 omogućava se 
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljački sistem, direktnom kablovskom vezom ili bežičnom 
vezom preko radio modema. 
 
 
Tehnički podaci  - osnovno izvođenje 
 


- Napajanje 
- Potrošnja 
- Mikroprocesor 
- Magistrala za vezu sa modulima 
- Broj analognih ulaza 
- Tip analognih ulaza 
- Broj digitalnih ulaza 
- Tip digitalnih ulaza 
- Broj digitalnih izlaza 
- Tip digitalnih izlaza 
- Stepen zaštite 
- Temperatura ambijenta 
- Vlažnost ambijenta 
- Težina uređaja 
- RSO atest 
- Materijal kućišta 
 


220 V / 50 Hz 
max 15 VA 
ATMEL 89S8252 
I2C 
max 6 
NTC, 4-20 mA, 0 - 10 V 
max 3 
24VDC, 5mA 
max 8 
SSR, max 2 A / 250 V 
IP 40 
0 do 50 °C 
max 75 %RV 
3 kg 
JUS N.NO.900 
metalno 


 
Montaža i priključenje 
 


 


Kućište MR 5000 se učvršćuje pomoću 4 zavrtnja,  
kroz otvore Ø5 mm na zadnjoj strani kućišta.  
 
Pozicija otvora označena je na šemi. 
Uređaj ne zahteva posebno održavanje pri normalnim 
uslovima rada i pridržavanju tehničkog uputstva. 


 
 
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vrši se u unutrašnjosti uređaja (dostupno nakon otvaranja 
vrata uređaja), pomoću A i B priključnih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeđuju priključenje napajanja uređaja i 
priključenje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proširenja. Kleme "B" (1-24) omogućuju 
priključenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uređaja dat je konkretan način priključenja perifernih 
elemenata. 
 
 Feniks BB zadržava pravo na promene na  proizvodima bez posebnog obaveštenja. Zaštitne oznake u ovom materijalu su vlasništvo 
 Feniks BB. doo. 
 
 
 
 
Čegarska 16 
18000 Niš 
Srbija 
 
 
Kataloški list             04/2005** 


Tel. / Fax. 
+381 18 45-75-333 
+381 18 45-75-557 
 
E-mail: 
info@feniksbb.com 
 
Web: 
www.feniksbb.com 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,  PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex.rs 


 


 OMEKŠIVAČ VODE  
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
1. Jonska posuda 
2. Posuda za so  
3. Priključak za odvod vode  
4. Priključak za dovod vode 
5. Povratni ventil 
6. Vodomer 
7. Slavina za vodu 


 
 
 


Tip O 
m3/h 


K 
m3dH 


a 
mm 


b 
mm 


c 
mm 


d e 
mm 


f 
mm 


g 
mm 


Težina  
kp 


OVP 0,5 - 10 0,5 – 1 100 653 460 1660 1/2“ 980 1230 190 123 
OVP 1 - 20 1 – 2 200 730 590 1815 3/4“ 980 1230 250 290 
OVP 2-40 2 - 3 400 950 700 2000 1“ 915 1215 270 337 
OVP 3- 60 3 – 5 600 1140 605 2330 5/4“ 1040 1700 330 299 
OVP 5 – 100 5 – 7 1000 1200 870 2650 6/4“ 1320 1680 370 634 
OVP 7 – 140 7 – 10 1400 1280 760 2700 2“ 1050 1450 400 1150 
OVP 10 - 200 10 – 15 2000 1470 1060 3000 2“ 1180 1580 460 1130 
OVP 15 -300 15 - 25 3000 1800 1100 2900 3“ 1180 1580 620 2080 


 







 
ININININFLEX FLEX FLEX FLEX Beograd • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGETSKIH POSTROJENJA I OPREME  


Ustanička br. 25 • tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-320 • e-mail: office@inflex.rs • www.inflex 


 


 OMEKŠIVAČ VODE    
 SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP    
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
UPOTREBA 
Upotrebljava se za omekšavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama, 
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je 
potrebna meka voda. 
 
RADNI PRITISAK 
Predviñeni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara. 
 
PROBNI PRITISAK 
Probni pritisak iznosi 7,8 bara. 
 
MATERIJAL 
Omekšivač vode (dupli) izrañuje se od materijala Č.0361. 
 
KONSTRUKCIJA 
Omekšivač vode je kotlovskog tipa. Vodu omekšava zamenom jona soli sa jonima 
jonske mase. Regeneracija mase vrši se natrijumhloridom.  
Posude su sa unutrašnje strane antikoroziono zaštićene, a sa spoljne strane 
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omekšivača isporučuju se svi 
ventili sa vodomerom, po zahtevu naručioca 
Po posebnoj narudžbi isporučujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje 
tvrdoće vode ili tablete. 
Zadržavamo pravo tehničkih izmena. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










_1586847972/Gradjevinski projekat kotlarnice.pdf


23 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


IV. GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA 
 







±0
.0
0


±0
.0
0


125/3


42
7/


7


12
.6


1


1.77


1.77


6.
93


6.00


2.4
2


20.452.95


3.
518.45


21.738.29


19
.5


5


15
.1


1


43
.2


1


30.45


29.96


22.13


7.79 3 .
61


3.
602.2


6 10.00


8.50


14.87


7.
34


12
8/


3


42
5/


3


43
1/


5


13
1 36


12
4


12
5


42
7/


3


PUT    427/2


426/2


17.43


TS


PL
A


N
IR


A
N


I 
O


B
JE


K
A


T 
 


" 
TO


PL
A


 V
E


ZA
" 


P+
O


15
7,
95


15
7,
95


P
O


ST
O


JE
ĆI


 O
BJ


E
K


A
T 


O
SN


O
V


N
A


 Š
K


O
LA


 


Po
+


P+
1


PO
ST


O
JE


Ć
I 


O
BJ


E
K


A
T 


SP
O


R
TS


K
A


 H
A


LA
P+


0


Priključni toplovod za objekat Sportskog centraØ114,3x3,6 mm


K
ot


la
rn


ic
a


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


2.2 - Građevinski projekat 


Situacija


Aleksandar Iliić, dipl.inž.građ.


310 0588 03 RAZMERA 1:500


POTPIS


BR. CRTEŽA 01


PROJEKAT BR. 60/16-G


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000



MILENA

New Stamp







 1
5
 x 1


8
 =


 2
,7


4
0


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V
1
4186


210


V
1
5


210


168


V14


1
8
6


2
1
0


V
	3


86


206


V14


2
1
0


1
8
6


P26


2
2
0


6
0


V	3


8
6


2
0
6


 12 x 18 = 2,160 m


1234567891
0


1
1


1
2


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


Kotao Šukoplam 
200VENT


Solarni bojler
V = 1,5 m³


Omekšivač vode OPV 0,5-10


Priključak za HPV 
Ø21,3x2,0


Kotao Šukoplam 
200VENT


Kotao Šukoplam 
200VENT


Podest visine 10 cm


Podest visine 10 cm


Podest visine 10 cm


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


Osnova kotlarnice - podest za kotlove


RAZMERA 1:50


POTPIS


BR. CRTEŽA 02


PROJEKAT BR.


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


2.2 - Građevinski projekat 


Aleksandar Iliić, dipl.inž.građ.


310 0588 03


60/16-G



MILENA

New Stamp







Završni sloj u prvobitno stanje - nivo terena


Nabijeni šljunak duž cele trase


Upozoravajuća traka


Posteljica od peska


Podmetač za montažu


OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


INVESTITOR OSOVNA ŠKOLA "UGRIN BRANKOVIĆ" KUČEVO


OBJEKAT


PROJEKTANT


DOKUMENTACIJA


NAZIV PROJEKTA


NAZIV CRTEŽA


ODG. PROJEKTANT


BROJ LICENCE


I N T E P - Uslužna radnja za inženjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Požarevac 12000


IDEJNI PROJEKAT (IDP)


Detalj rova toplovoda


RAZMERA 1:10


POTPIS


BR. CRTEŽA 03


PROJEKAT BR.


DATUM jul 2016.


I N T E P - Uslužna radnja za 
inženjering i nadzor, Vojvode 
Stepe 3, Požarevac 12000


2.2 - Građevinski projekat 


Aleksandar Iliić, dipl.inž.građ.


310 0588 03


60/16-G



MILENA

New Stamp










_1585987854/JUGOZAPADNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38-0.38
-0.23


-0.08
+0.07


+3.46+3.43


+0.90


+3.43


+0.07


+3.87


+2.62


+8.02


+6.77


+7.90


+6.50


+7.90


+6.50


+6.13


+12.57+12.57


+9.38


+8.86+8.86


+10.28


+9.27


+8.57


+4.27


+2.58


+3.96


+4.55


+1.72


+3.87


+1.72


+4.55


+1.72


+5.87


+8.70


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+1.39


+8.70+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+4.36


+0.07


+0.90


+3.73


+5.07


+7.90
+7.58


+6.47 +6.47 +6.47


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


JUGOZAPADNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 9


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»
KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987855/KROVNA KONSTRUKCIJA.pdf


V 4


20
6


86


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


14.476


14.002


 0
.4


81


16.623


 7.089


13.372


 7.045


 1.628


 1.498


12
.74


6


 5
.9


59


12.658


 9.730


 3
.2


90


 0
.0


02 2.112


 9
.6


01


 0
.7


89


 7.889


 7.104


 6.
46


3
 5.954


13.499


26.918


 9
.1


27


11
.4


47


22.912


26.651


20.374


35.892


20.374


12.028


 5.818


 5.818


12.028


10
.9


31


10
.9


31


 3.435


 3.425


1 1


2
2


86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 42 42 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 43 43 80 80 80 80
23


70 80 80 80
30


36 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85
26


80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
26


42 42 80 80 80 80 80 80 80 80 80
25


43 138 121


6 3,211 172 3,910 50 173 86


2,878 10 22 1,302 10 1 3,379


2,878 1,343 3,380


7,601


86 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43 79 80 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 42 42 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 168 15 80 80 80 80 80 80 80 80 57 78 80 80 80 80 80 43 43
26


80
23


57 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 89 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70 67 67 75


3,541 2,911 940 209


3,412 3,041 1,148


3,412 10 20 3,011 1,148


7,601


70
80


80
80


80
43


43
75


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


73
40


44
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
42


42
39


36
80


80
80


41
41


80
80


80
80


80
80


80
28


2
50


7
20


10


1,
24


9
16


20
42


8
41


1,
03


4
39


80
4


53
7


1,
24


9
46


4
41


1,
03


4
39


74
0


64
53


7


1,
75


4
1,


03
4


84
3


53
7


4,
16


8


70
80


80
80


80
42


43
75


64
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
72


63
80


80
80


80
80


80
80


80
80


80
80


81
53


7


38
8


10
20


97
6


1,
49


2
29


3
10


94
9


25
5


38
8


1,
00


6
1,


78
6


98
9


54
2


2,
04


8
1,


04
1


53
7


4,
16


8


1,474


1,474


57 990 1,443


599


1,468


829


1,279 57 2,235


1,652


1,970


713


10
20


83
2


36
70


7
37


87
5


2,671


79
39


6
95


0
32


9
1,


14
2


10
20


44
0


25
1,


12
1


42
6


47
5


70
6


21
47


0
25


1,
54


8
1,


18
1


21


60
3


20
10


10 20 475


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm
kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cmkosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm
pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


pajanta 12/12cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm


stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm stub  12/12 cm


uvalnjača


rožnjača rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


rožnjača


venčanica 12/12cmvenčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cmvenčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


venčanica 12/12cm


uvalnjača


grebenjačagrebenjača


grebenjača


grebenjačagrebenjača


grebenjača


grebenjača


grebenjačagrebenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


slemenjača


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog
rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


15O


15
O


15
O


18
O


P=
23


5,
97


m
2


P=
66


,5
5m


2


P=33,32m2


15
O


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA KROVNA KONSTRUKCIJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 5


Kučevo






_1585987853/JUGOISTOCNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38


+2.76


+8.00


+9.36


+8.86


+10.28


+13.20
+13.00


+13.20


+8.57


+12.57


+6.77


+5.07


+6.77


+5.97


+6.77


+5.97


+1.95


+0.25


+1.95


+1.15


+3.08


+0.25


+5.07


+7.90


+1.98


+5.07


+7.90


-0.58


+3.35


+8.26


+8.95


+9.98


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


JUGOISTOČNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 10


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»
KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987848/PRIZEMLJE.pdf


 15 x 18 = 2.740 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V 
17145


260


P28


par. 191


28
0 81


P29


par. 160


23
9 77


P28


par. 160


28
0 81


V 16


10
0


21
0


P2
7


pa
r.


 2
8


373
118


P5


par. 180


17
0


12
5


P5


par. 180


17
0


12
5


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P2
1


pa
r.


 2
0


353
220


P2


par. 90


24
0


21
5


P2


par. 90


24
0


21
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P2


par. 90


21
5


24
0


P4


par. 57


37
3


24
0


PU 2


par. 0


34
3


72
0


P19


par. 90


25
3


32
3


UV 1


18
0


34
3


UV 1


18
0


34
3


PU 1


par. 0


39
3


62
8


PU 1


par. 0


39
3


62
8


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P8


pa
r.


 9
0


140
170


P1


par. 90


28
3


74
0


UV 2


12
3


26
0


P2
2


pa
r.


 9
0


674
283


U
VV


 3


260
260


P27


par. 28


41
1


11
8


P23


par. 90


25
7


28
3


P23


par. 90


25
7


28
3


P13


par. 20


37
0


40
0


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


UVV 5


15
4


37
3


UVV 5


15
4


37
3


V 
2


270
91


V 
2


270
91


V 
291


270


V 
291


270V 
2


270
91


V 2


91 27
0


V 2


27
0


91


V 3


20
6


86


V 1


27
0


11
0


V 1


11
0


27
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 2


91 27
0


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 2


27
0


91


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 
386


206


V 10


21
5


37
6


V 10


21
5


37
6


V 2


91 27
0


UVV 1


19
0


34
3


UVV 1


19
0


34
3


P1
8


pa
r.


 9
0


250
125


V 6


18
0


26
0


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
2


270
91 V 8


20
0


21
0


V 2


27
0


91


V 2


27
0


91


V 
7200


210


V 2


91 27
0


V 
9


260
560


V 1


27
0


11
0


U
VV


 2148
260


UVV 4


16
6


37
3


UV 3


37
3


16
6


UV 4


15
4


37
3


UV 4


15
4


37
3


V 13


21
5


15
0


V 
11704


215


V 
12314


215


ŠP 1


par. 120


9010
0


V 1


27
0


11
0


V 
16100


210


76
200


121
200


25
8


10
0


V 
16


210
100


V 
3


210
76


258
129


V 16


21
0


10
0


V 
3


210
76


V 
3


210
76


P30


par. 191


13
6 76


P30


par. 191


13
6 76


V 17


26
0


14
5


  5 x 15 = 0.750 m


12345


 24 x 17 = 4.100 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


 2
6 


x 
16


 =
 4


.1
50


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


  4 x 16 = 0.650 m


1234


  4 x 16 = 0.650 m


1234


  4
 x


 1
6 


= 
0.


65
0 


m


1


2


3


4


  4
 x


 1
6 


= 
0.


65
0 


m


1


2


3


4


VM


12


4 5


3 3


6


7


8


9 11


10


12


1314


15


16


20


21


22
24


25
26 27


28
VM


50 246 246 246 2 50 239 50 246 246 246 2 50 0 240 50 246 246 237 50 44 280 27 173 136 38 145 40 136 171 154 1 153 43 370 0 50 10 246 246 246 25 246 246 246 8 50 0 166 50 257 257 50 6 118 99 12


12
10 16


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 729 22
16


12 351 12
10


16 764 16
10


12 308 12
10


16 375 12
10 16


12 752 16 377 12 363 12
16 10


12 166 12
10 16


12 251 12 251 12
16 10


12 135 16
10 12


49 12


50 740 50 239 50 740 50 240 50 729 50 351 839 308 413 50 1,520 50 166 50 514 50 222 12


7,533


12
54


4
11


85
5


22
0


85
5


11
0


20
9


11
8


29
3


63
14


5
50


2
12


14
8


12
20


12
10


16
48


5
12


50
12


10
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


50
12


39
8


12
21


1
12


10
16


17
9


12
13


4
12


27
7


16
10


12
20


12
11


0
16


10
12


12
54


4
11


1,
93


0
11


0
62


1
71


0
12


14
8


3,
99


9


50 2 246 246 246 50 234 5 50 2 246 246 246 50 240 50 246 246 246 2 50 175 175 0 50 232 244 244 50 4 323 49 180 180 3 50 47 42 209 209 0 209 16
12 16 22


4 209 209 209 42 47 50 2 246 246 246 50 123 50 49 12


12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10


12 71 7 90 7 90 7 78 12
16 10


12 720 12
10 16


12 330 16
10


12 371 12
16 10 12


47 684 12
16


22 673 47
12 10 16


12 740 12
16 10


12 123 12
16 10 12


49 12


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 350 50 720 50 740 50 47 684 12
16


22 673 47 50 740 50 123 50 49 12


7,533


12
87


4
14


0
10


2
86


21
12


46
2


22
5


22
5


22
5


3
38


12
11


26
0


19
50


66
0


12
17


8
12


36
0


12
20


12
10


16
71


9
12


30
0


12
11


9
3


12
89


12
10


16
31


4
16


68
2


12
10


16
12


29
0


12
16


22
59


1
16


10
12


31
12


90
16


10
12


51
12


31
12


99
38


14
2


16
10


12


12
20


38
1,


16
5


12
89


38
1,


01
2


38
12


29
0


12
16


22
66


0
12


17
8


12
32


2
38


3,
99


9


27
16


12 740 14
16


21 240 22
16


12 740 14
16


22 240 22
16


12 740 14
16


22 342 20 16 764 16 762 20 50 50 50 1,124 265 20 159 12 764 16 22


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 764 16 762 20 151 1,389 20 159 12 764 38


22 16 199 199 15 116 11 110 114 16 96 91 96 16 199 199 16 108 19 110 113 16 97 91 96 16 0 199 199 15 108 19 110 114 16 7 91 87 12 91 7 90 16 356 16 392 16 762 20 1,540 20 159 12 764 16 22


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 8 91 98 187 16 764 16 762 20 1,540 20 159 12 764 38


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16
17


80
17


80 97 17 76 16 764 16 762 20 1,540 20 159 12 764 16 22


22 16 114 110 19 108 15 199 199 16 141 142 16 115 110 19 108 15 199 199 16 97 91 96 16 114 110 19 108 15 199 199 16 8 91 86 12 187 16 742 38 0 100 281 190 191 20 750 12
16 10


12 720 12
8


20 365 12 120 7 100 7 150 16
10


11 124 12
16 10


12


22 16 764 16 141 142 16 764 16 284 16 764 16 8 91 86 12 76 35 76 0
16


22 720 22
16


0 762 20 1,540 20 365 12 120 7 100 7 150 16
11


11


38 14 740 12
16


17 240 27
16


14 740 12
16


22 240 22
16


12 740 14 16 93 7 90 7 0 90 7 90 16 22 720 12
10 16


16 323 3 38 188 180 15
16 10


12 742 16 742 12
7 3


16 199 12 552 16
10


12


22 16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 8 91 98 187 16 22 720 38 342 16
9


13 383 38 1,522 16 9 180 10 12 552 38


12
10 16


14 738 12
16 10


12


38 764 38


38 503 200 61 38


16 3,323 76 150 1,332 20 135 108 477 100 477 108 135 20 192 410 165 7 162 16 22


22 16 764 16 762 20 139 104 477 100 477 104 139 20 687 90 157 16
10


12 49


16 3,323 76 150 3,104 410 165 7 162 16 22


22 16 764 16 3,030 90 157 16
10


12 49


12 10 16
385


16
468


12
283


16
22 154 154 22


16
199 197


16
764


16
377


12
375


16 22
0 166


22 16
12 251


12
251 12


16 10 12


12 10 16
385


16
468


12
283


16
22 308 22


16 0
4 370 22


16
22 740 4


16
6 371


12
355 20


16 22
0 166


22 16
12 251


12
251 12


16 10 12


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


18
5


22
16


19
3


40
1


40
27


8
12


58
3


38
18


5
38


59
4


31
8


12
13


91
47


9
38


22
16


70
5


12
31


8
12


70
6


16
22


22
16


74
1


16
27


8
12


70
6


16
22


22
16


70
5


12
40


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


47
9


91
12


12
31


8
12


13
91


47
9


16
22


22
16


58
2


12
31


8
12


58
3


16
22


22
16


47
9


91
12


12
40


23
7


41
12


13
91


47
9


16
22


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


38
23


7
39


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


31
4


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


31
4


16
15


0
7


29
7


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


38
23


8
39


16
45


4
7


12
0


16


38
25


14
5


9
12


13
4


12
27


7
16


22
38


17
9


12
13


4
12


27
7


16
22


29
3


38
58


12
1


12
23


76
35


12
25


10
0


15
2


16
22


30
30


44
6


22
16


14
9


31
4


16
1,


20
2


12
57


4
12


27
7


16
22


14
2


16
22


30
30


44
6


22
16


46
3


16
50


1,
15


2
12


57
4


12
27


7
38


14
2


38


51
3


22
16


46
3


16
70


4
16


31
4


16
8


12
42


1
12


21
6


12
90


12
99


38
14


2
38


30
30


44
6


22
16


46
3


16
1,


20
2


12
11


9
12


9
17


4
12


42
98


210
64


12
13


76
11


1
38


14
2


38


30
30


60
10


0
24


2
22


16
32


5
7


1,
85


4
38


24
0


38
15


3
91


30
30


40
2


22
16


32
5


7
1,


85
4


56
2


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


1,
01


6
20


14
1


16
78


5
38


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
72


2
44


50
51


20
14


1
16


78
5


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


1,
01


6
20


14
1


16
15


0
41


3
22


2
38


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
72


2
44


50
51


20
14


1
16


78
5


16
22


30
30


78
8


38
16


6
20


50
50


50
94


52
8


10
0


44
50


51
20


14
1


16
23


0
7


54
8


16
22


22
16


1,
03


1
12


1,
78


6
7


20
2


7
20


0
90


22
16


71
9


12
96


20
3


12
24


6
16


15
7


15
7


16
72


56
0


72
16


31
4


14
7


48
2


38


22
16


71
9


12
30


0
12


11
9


7
11


9
16


31
4


16
70


4
16


31
4


16
61


3
16


22


22
16


71
9


12
85


14
0


75
12


15
86


18
7


11
9


16
16


6
14


8
16


5
67


5
24


16
31


4
16


61
3


16
22


10
1


38
31


4
16


70
4


16
24


25
3


38
16


22


-1.35


+0.75


±0.00


±0.00


±0.00
±0.00


±0.00 ±0.00


±0.00


±0.00


±0.00
±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


+0.75


+0.75


+0.75 +0.75 +0.75


+0.75+0.75


-0,58


-0,58


±0.00


±0.00


±0.00


±0.00


1 1


2
2


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA PRIZEMLJA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 3


Kučevo


1 Vetrobran     14.68 m    13.39 m2


10 wc      9.53 m     3.10 m2


11 wc      7.53 m     3.07 m2


12 Kabinet za muzičko     29.36 m    53.79 m2


13 Kancelarija školskog psihologa     17.53 m    16.13 m2


14 Računovodstvo     16.71 m    15.14 m2


15 Priprema profesora za nastavu     18.70 m    20.78 m2


16 Ostava     11.29 m     7.67 m2


17 Kabinet za OTO     45.49 m    89.29 m2


18 Trpezarija     42.32 m    91.58 m2


19 Priprema hrane     22.35 m    27.64 m2


20 Pranje prljavog suđa     14.10 m    11.93 m2


21 Čajna kuhinja     11.88 m     7.34 m2


22 Ostava za mesne proizvode     10.45 m     5.21 m2


23 Ostava za voće i povrće     13.30 m    10.75 m2


24 Ostava za začine      9.98 m     6.12 m2


25 Vešeraj     12.61 m     9.79 m2


26 Hodnik      6.06 m     2.05 m2


27 Predprostor      5.79 m     1.78 m2


28 wc      5.67 m     1.82 m2


29 Tuš      5.49 m     1.66 m2


30 Prijem hrane     18.63 m    11.22 m2


31 Hodnik     97.50 m   118.36 m2


32 Predprostor      8.51 m     4.45 m2


33 Trokadero      4.79 m     1.34 m2


34 Ostava za preparate za održavanje higijene      4.82 m     1.36 m2


35 Predprostor     13.62 m     9.52 m2


36 wc      4.26 m     1.12 m2


37 wc      4.20 m     1.08 m2


38 wc      4.20 m     1.08 m2


39


wc


     4.21 m     1.08 m2


40 Predprostor      8.50 m     4.44 m2


41 Predprostor     14.20 m    10.06 m2


42      4.20 m     1.08 m2


43      4.20 m     1.08 m2


44      4.26 m     1.12 m2


45      4.20 m     1.08 m2


46      4.20 m     1.08 m2


47      4.20 m     1.08 m2


48     30.11 m    54.27 m2


49     17.32 m    16.53 m2


5 Bina     18.24 m2


50     30.11 m    54.27 m2


51     30.10 m    54.26 m2


52     30.12 m    54.33 m2


53     17.33 m    16.55 m2


54     30.12 m    54.33 m2


55     17.32 m    16.52 m2


56     30.12 m    54.31 m2


57 Stepenišni prostor     10.48 m     6.59 m2


58 Vetrobran     10.05 m     5.40 m2


59     17.75 m    18.01 m2


6     36.89 m    61.08 m2


60      9.43 m     4.94 m2


61      8.08 m     2.83 m2


62      9.12 m     4.81 m2


63      7.36 m     3.36 m2


64     19.16 m    22.26 m2


65     11.01 m     7.48 m2


66     11.49 m     8.21 m2


67     17.55 m    16.82 m2


68     91.67 m   194.24 m2


 1,317.00 m
 1,766.71 m2


2 Portirnica     13.34 m    11.11 m2


3 Centralni hol    171.68 m   280.52 m2


4 Amfiteatar     49.80 m   134.10 m2


7 Arhiva     17.28 m    16.79 m2


8 Predprostor      4.79 m     1.43 m2


9      4.80 m     1.44 m2


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


PRIZEMLJE


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.989,14m2


    19.08 m
Bibliotaka


Predprostor


wc
wc
wc
wc
wc
Učionica
Priprema profesora za nastavu
Učionica
Učionica
Učionica
Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica


Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor
Vetrobran
Stepenišni prostor
Trem


1,713.71 m2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


158.55


157.95


157.95


158.55


158.55


158.55


158.55


158.55


158.55


159.30


159.30
159.30


159.30


159.30
159.30


159.30
157.20


wc


   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
   pločice
  parket
  parket
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil


vinil


  parket
  parket
vinil


vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil


vinil
vinil
vinil


pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice


158.55


17


18


19


23
29


30


31


32
34 33


35


36 37 38 39


40


41


42 43


44
45 46 47


48495051


52535456 55


57 5859


6061


62


63


64
65


66


67


68


172 22 16 763 16 764 16 388 376 16 377 12 375 38 166 188 18 91 4
12


4 91 168 16
10


12


22
16


10 110 348 12 283 16 174 178 16 396 16 764 16 377 6
6


4 91 280 16 22
166


22 16 263 12 263 16 22


ulazulaz


ulaz


ulaz


ulaz


ulazulaz


ulaz






_1585987850/SEVEROZAPADNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


+162.65


+159.30


+158.55


-0.38


+13.00
+13.20 +13.20


+12.57


+9.98


+8.95


+3.35


+4.57


+2.70


+0.07±0.00
-0.14


+0.28


+3.96


+7.90


+4.37


+8.95


+9.38


+8.86


+10.28


+8.86


+4.36


+0.07
-0.08


-0.23
-0.38


+1.02


+4.55


+5.17


+8.70


+9.38


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


SEVEROZAPADNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 12


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA






_1585987851/SPRAT.pdf


P16


par. 90


73
4


28
3


P1
7


pa
r.


 2
0


353
185


P5


par. 180


17
0


12
5


P5


par. 180


17
0


12
5


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P2
1


pa
r.


 2
0


353
220


P2


par. 90


24
0


21
5


P2


par. 90


24
0


21
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P3


par. 180


12
5


17
5


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P1


par. 90


28
3


74
0


P2


par. 90


21
5


24
0


P4


par. 0


37
3


24
0


P12


par. 233


14
0


72
9


P12


par. 233


14
0


72
9


P11


par. 90


14
0


24
0


P10


par. 90


14
0


43
4


P10


par. 90


14
0


43
4


V 
2


270
91


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P9


pa
r.


 1
80 86


80


P8


pa
r.


 9
0


140
170


P2
0


pa
r.


 0 284
383


P1


par. 90


28
3


74
0


P6


pa
r.


 9
0


680
283


P7


pa
r.


 9
0


284
283


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P1


par. 90


74
0


28
3


P15


par. 90


30
8


28
3


V 
2


270
91


V 
2


270
91


V 
291


270


V 
291


270V 
2


270
91


V 2


91 27
0


V 2


27
0


91


V 4


20
6


86


V 1


27
0


11
0


V 1


11
0


27
0


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


V 1


27
0


11
0


V 2


27
0


91


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


19
9 80


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 1


11
0


27
0


V 2


91 27
0


PU


par. 270


8019
9


PU


par. 270


8019
9


V 2


91 27
0


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


21
0


76


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 2


27
0


91


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 3


76 21
0


V 
486


206


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


V 2


91 27
0


P14


par. 0


37
0


37
3


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 1


11
0


27
0


V 
2


270
91


V 2


27
0


91


V 1


11
0


27
0


PP2


par. 89


31
6


29
9


PP
1


pa
r.


 0


379
704


V 
1110


270


V 
1110


270


V 
1110


270


V 2


27
0


91


P2
0


pa
r.


 0


383
284


V 
291


270


V 2


91 27
0


V 6


18
0


26
0


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 
4


206
86


V 1


27
0


11
0


V 1


27
0


11
0


 24 x 17 = 4.100 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


 2
6 


x 
16


 =
 4


.1
50


 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


 24 x 17 = 4.100 m


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


15161718192021222324


  5 x 15 = 0.750 m


12345


12.106


 2.908


 7.291


1 1


2


3


4


5


6


7


9


12


1315


17


18


19


20
20*


21


22 23 24 25


26


27


28 29 30 31


32 33


34 35


373839


44 43 41 40


45


 7.291


 3
.7


83


 8.203


 1.352


13*


1 1


2
2


50 246 246 246 2 50 239 0 50 246 246 246 2 50 0 240 50 246 246 246 2 50 0 168 172 50 5 244 244 0 244 3 50 308 22 16 370 5 50 6 246 246 253 16 250 246 246 1 50 0 246 246 246 1 50 151


22
16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10 12


71 7 90 0 16 140 16 38 12 739 12 38 320 10 16 375 12
10 16


12 752 16 742 38 12 740 12
16 10


12 135 16 10


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 168 172 50 739 50 330 391 50 1,510 50 740 50 151


2,864 94 80 80 80 80 81 47 43 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43 3,277


12
54


3
12


85
5


22
0


85
4


12
0


17
7


15
1


29
3


37
6


12
37


22
75


44
2


12
20


1210 0
16


48
5


12
51


12
10


16
70


5
12


31
8


12
70


6
16


10
12


49
12


0
23


2
12


83
16


77
16


72
16


81
16


32
3


115
01012


1512
21


16


22
63


12
44


2


12
54


3
12


1,
93


0
12


0
32


7
29


3
37


6
12


37
22


75
44


2


2,
83


6
16


77
16


72
16


81
21


75
80


80
80


58
80


63
17


80
80


80
80


10
5


50 2 246 246 246 50 234 5 50 2 246 246 246 50 240 50 246 246 246 2 50 175 175 0 50 1 243 243 243 40 243 243 243 50 0 240 0 50 10 144 144 144 8 40 8 144 144 144 11 40 240 50 2 246 246 246 50 151


22
16 0


12 740 12
16 10


12 239 12
10 16 0


12 740 12
16 10


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10 12


71 7 90 7 90 7 78
12 16 10


12 730 12
16 0


12 729 38 12 241 38 12 451 12
16


12 450 12
16


12 240 12
10 16


12 740 12
16 10


12 135 16


50 740 50 239 50 740 50 240 50 740 50 350 50 730 40 729 50 241 50 451 40 450 40 240 50 740 50 151


3,404 76 80 80 80 80 80 80 80 80 54 36 80 80 80 80 80 80 80 80 78 82 98 73 87 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 66 850 63 51
17


16


12
86


9
14


0
10


9
86


45
86


33
28


4
25


16
24


6
21


2
24


6
32


28
4


30
75


0
0


12
13


3


12
42


16
71


9
12


30
0


12
11


9
7


12
1


16
31


3
016


0
70


4
16


31
4


16
70


4
16


30
012


21


16
85


12


12
1,


67
7


1,
06


6
75


0
0


12
13


3


3,
65


1


7,450


7,450


4,
09


3


22
16


14 738 12
16


22


22 16 764 16 22


780 16 142 141 16 764 16 284 16 764 16 384 16 22 112 1,386 12
10 16


12 241 12
10 16


22 432 20
16


20 432 27
12


12 240 21
16


10 180 10
12


28 91 434 16 22


16 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 185 12 187 16 1,542 16 284 7 475 16 478 12 273 16 368 12 120 7 100 7 150 16 22


22
16


12 738 14
16


21 240 22
16


12 738 14
16


22 240 22
16


12 738 14 16 93 7 90 7 90 7 90 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 16 22


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 38


38 764 16 283 16 764 16 284 16 764 16 384 16 766 12 869 25 1,240 25 418 12 690 38


38 199 199 15 108 19 110 114 16 96 91 96 16 199 199 16 108 19 110 113 16 97 91 96 16 199 199 15 108 19 110 114 16 8 91 86 12 91 7 90 16 340 16 316 94 12 764 20 85 25 1,240 25 165 20 233 12 690 38


3,400 36 114 3,105 569 16 22 134


22 16 452 12 2,891 12 690 16 22


38 452 12 1,241 100 477 100 477 104 392 12 690 38


475 38 763 16 352 16 397 16 764 16 721 43 16 764 38


22 16 549 110 104 8 8 96 256 16 397 16 146 404 110 104 16 555 110 99 16 19 110 635 16 22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


70
5


12
49


22
0


49
12


70
6


16
22


38
70


5
36


16
27


8
12


70
6


38


22
16


70
5


13
39


23
8


16
36


70
6


16
22


22
16


63
4


27
8


12
13


91
47


9
16


22


22
16


47
9


91
12


12
31


8
12


13
91


47
9


16
22


38
58


2
12


31
8


12
58


3
38


22
16


47
9


91
12


12
40


23
7


41
12


10
4


47
9


16
22


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


38
23


7
39


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


20
1


12
24


0
16


31
4


16
24


1
12


20
1


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


31
4


16
15


0
7


29
7


7
12


0
16


16
12


0
7


32
6


7
12


0
16


38
23


8
39


16
45


4
7


12
0


16


99
1


16
31


4
16


70
6


12
78


18
5


55
12


69
9


16
27


47
3


12
0


99
1


16
31


4
16


70
6


12
31


8
12


69
9


16
62


0


16
1


80
3


27
16


31
4


16
41


66
5


12
7


7
45


11
0


42
12


69
9


16
62


0


99
1


16
31


4
16


70
6


12
31


8
12


69
9


16
62


0


20
11


16
1,


36
2


16
12


2
91


32
1


16


20
11


16
1,


36
2


16
13


6
39


8
16


16
1,


60
1


56
2


16
22


16
1


47
5


22
16


32
1


12
16


5
20


89
25


78
8


25
89


20
14


5
12


70
6


16
22


63
6


22
16


32
1


12
16


5
20


89
25


78
8


25
89


20
14


5
12


70
6


16
22


16
1


36
0


5
38


43
0


12
27


4
25


78
8


25
25


4
12


70
6


16
22


52
7


22
16


43
0


12
27


4
25


78
8


25
25


4
12


70
6


16
22


22
16


1,
03


1
12


1,
62


8
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


70
4


16
31


6
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


70
4


16
31


6
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
30


0
12


24
7


16
31


3
16


10
4


11
0


17
11


4
26


28
4


49
16


12
0


91
10


5
12


70
6


16
22


22
16


71
9


12
80


14
0


80
12


17
86


45
86


13
16


4
28


4
25


16
70


4
16


16
28


4
16


12
70


6
16


22


75
80


80
80


58
80


80
80


80
80


80
10


2


752


94 80 80 80 80 81 47 43 80 80 80 80 80 80 80 80 43 43


1,306


95
8


-1.35


+4.10


+4.90


+4.90 +4.90 +4.90+4.90


+4.90 +4.90 +4.90 +4.90 +4.90 +4.90


+4.90
+4.10 +4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10


+4.10+4.10 +4.10+4.10


+4.10


+4.10


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


pajanta 12/12cm


stub  12/12 cm


kosnik  12/12 cm


stub  12/12 cmstub  12/12 cmstub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm stub  12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


venčanica 12/12 cm


grebenjača


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog


rog


rog rog rog rog rog


rog rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rogrog rog rog rog rog


rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog rog


F


1


10
11
12
13


14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45


5
6


2
3
4


7
8
9


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


SPRAT


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


   1.701,14m2


Hodnik    177.66 m   290.76 m2


Školski sekretar     13.36 m     9.03 m2


Kabinet za likovno     28.76 m    49.35 m2


    20.08 m    21.67 m2


Kabinet za geogra�iju     29.73 m    53.81 m2


Kabinet za strane jezike     28.59 m    52.98 m2


    16.85 m    17.68 m2


Kabinet za �iziku i hemiju     29.25 m    53.38 m2


    15.40 m    13.29 m2


Računarski  centar     32.40 m    56.19 m2


     8.51 m     4.45 m2


Predprostor      7.51 m     3.04 m2


Trokadero      4.79 m     1.34 m2
Ostava za preparate za održavanje
higijene      4.82 m     1.36 m2


Predprostor     13.62 m     9.52 m2


wc      4.26 m     1.12 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


     4.21 m     1.08 m2


     8.50 m     4.44 m2


    14.20 m    10.06 m2


wc      4.26 m     1.12 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      7.56 m     3.10 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.20 m     1.08 m2


wc      4.36 m     1.10 m2


Hodnik     97.50 m   118.38 m2


Stepenišni prostor     10.48 m     6.59 m2


Učionica     30.11 m    54.27 m2


    17.32 m    16.53 m2


    30.11 m    54.27 m2


    30.10 m    54.26 m2


wc      7.53 m     3.07 m2


    30.12 m    54.33 m2


    17.33 m    16.55 m2


    30.12 m    54.33 m2


    17.32 m    16.52 m2


    30.12 m    54.31 m2


    17.64 m    17.80 m2


Zbornica     36.90 m    61.09 m2


Čajna kuhinja     17.04 m    16.55 m2


Hodnik     12.56 m     9.30 m2


Kancelarija direktora škole     19.43 m    20.50 m2


Administracija     19.36 m    20.35 m2


   990.31 m
 1,370.78 m2


20*


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Predprostor


wc
Predprostor
Predprostor


Učionica
Učionica
Učionica


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu


Priprema profesora za nastavu
Učionica


Učionica
Stepenišni prostor


 1,329.66 m2


13* Kabinet za istoriju     53.97 m2


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


1


2


3


4


5


6


11


12


13


14


15


a b c d e f g h j k l m n


a b c d e f g h j k l m n


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA SPRAT
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 4


Kučevo


157.20


162.65


162.65


162.65


162.65162.65


163.45


163.45 163.45 163.45163.45


163.45 163.45 163.45 163.45 163.45


    29.75 m


pločice
pločice
pločice
pločice
parket
pločice
pločice
parket
parket
parket
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
pločice
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil
vinil


pločice


810


11


1416


36


42


22
16


32
1


10
8


52
8


10
8


43
5


10
0


34
1


22
1


16
22






_1585987849/SEVEROISTOCNA FASADA.pdf


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


+162.65


+159.30


+158.55


+157.90


-0.38


-2.89


-0.58
-0.42


-0.25
+0.01


+3.76+3.73


+0.90


+7.90


+5.07


+7.90


+5.07


+3.73


+0.90


+3.73


+0.90


+7.90


+5.07


+7.90


+0.20


-0.58
-0.42


-0.25
-0.09


+0.07


+3.76


+7.90


+5.07


+7.90


+5.07


+4.68


+2.40


+1.64


+2.40


+1.64


+2.43


+1.91


+0.41


-0.38


+1.72


+4.55


+3.35


+8.02


+6.77


+8.70


+5.87


+3.87


+1.72


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+0.41


-0.19


+0.41


+3.87


+1.72


+8.02


+5.87


+8.70


+5.87


+4.55


+1.72


+9.38


+12.57


+11.18+11.18


+12.57


+9.38


+8.95


+8.57


+3.96
+3.74


-0.37


+13.00
+13.20


Milena Andrejić struk.ing.arh.


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


SEVEROISTOČNA FASADA
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 11


Kučevo


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA TROTOARA


KOTA PODRUMA






_1585987846/PRESEK 1-1.pdf


+4.11


-1.35


+4.10


50
16


9
50


14
70


65
75


33
5


80
35


0
65


35
2


1,
67


5


50
35


4
15


22
1


17
4


15
28


0
13


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
35


4
15


39
5


15
38


3
32


15
41


6


50
35


4
15


11
9


90
18


6
15


41
5


15
41


6


50
29


4
60


15
27


3
12


2
15


41
5


15
41


6


±0.00


-0.38


-0.83


-1.35


-0.83


-0.38


+0.07±0.00±0.00


+0.75+0.75+0.75+0.75


-1.05


-1.55


-0.38


+4.90 +4.90 +4.90


+4.10 +4.10


+3.08


+0.25


-0.65


-1.49-1.49-1.49


-1.05


-1.55


+9.05 +9.05 +9.06


+4.90


+8.40 +8.40 +8.40 +8.40


+12.57


+13.00


+9.38


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


-1.35


-1.99


-3.68


-4.18


-1.49


+158.55


+157.90


+157.20


+157.06


+156.56


+159.30


+162.65


+163.45


+166.95


+167.60


+171.12


+154.87


+154.37


-2.89


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajanta pajantapajanta pajanta pajanta pajanta pajanta


pajanta
pajanta pajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajantapajanta pajanta


rožnjača rožnjača


rožnjača rožnjača


kosnik
stub stubstubstubstubstubstubstubstubstubstub


stubstubstubstubstubstubstubstubstubstubvenčanica venčanica venčanica venčanica


venčanica


rogrog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rogrog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog


rog rog


rog rog rog


SZ1
-završna boja


-malter
-fasadna opeka 12 cm
-termoizolacija 10 cm


-giter blok d=25 cm


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


PRESEK  1-1
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 7


Kučevo
»


50
13


5
15


27
27


6
93


14
97


28
3


36
14


41
7


50
13


5
15


39
6


14
41


6
15


41
7


50
13


5
15


39
6


14
28


1
10


3
32


15
41


7


50
13


5
15


25
7


13
9


14
41


6
15


41
7


50
13


5
15


37
6


20
15


28
1


13
5


15
41


7


50
15


12
0


15
52


6
29


9
15


41
6


50
15


66
1


29
9


15
41


6


50
15


36
0


17
0


13
1


25
27


4
15


41
6


50
15


51
45


45
38


9
21


11
0


25
27


4
15


41
6


50
15


36
0


17
0


13
1


25
27


4
15


41
6


50
13


5
15


24
5


15
0


15
41


5
15


41
6


50
65


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
65


15
26


9
60


20
15


22
0


18
0


15
22


0
18


0
15


35
1


50
15


15
25


4
75


20
15


96
28


3
21


15
96


28
3


21
15


35
1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
26


9
60


20
15


96
21


5
89


15
96


21
5


68
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
15


15
32


9
20


15
96


21
5


89
15


96
21


5
89


15
35


1


50
15


15
34


9
15


40
0


15
40


0
15


35
1


50
16


3
50


16
6


15
96


28
3


21
15


96
28


3
21


15
35


1


50
16


3
50


16
6


15
40


0
15


40
0


15
35


1


50
16


3
50


16
6


15
40


0
15


40
0


15
35


1
50


16
3


50
16


6
15


96
28


3
21


15
96


28
3


21
15


35
1


-1.99-1.99


-3.68


-4.18-4.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-3.18


-3.68


-Naboj od masne gline u širini iskopa
-Pesak  d=50 cm (filterski slo)
-Sitan šljunak granulacije 2-4 d=30 cm(filterski slo)
-Šljunak krupan 30-60 mm  d=40 cm(filterski slo)
-Filterska tkanina d=3-5 mm
-"raudril" drenažna  PVC cev  D=150 mm
-betonska tajača MB-20  d=20cm
-samoniklo zbijeno tlo


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK2
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Termoizolacija


-PVC folija
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


-Naboj od masne gline u širini iskopa
-Pesak  d=50 cm (filterski slo)


-Sitan šljunak granulacije 2-4 d=30 cm(filterski slo)
-Šljunak krupan 30-60 mm  d=40 cm(filterski slo)


-Filterska tkanina d=3-5 mm
-"raudril" drenažna  PVC cev  D=150 mm


-betonska tajača MB-20  d=20cm
-samoniklo zbijeno tlo


KOTA FUNDA


KOTA FUNDA


KOTA PLOČE


KOTA TEMELJA


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA


KOTA PODRUMA






_1585987847/PRESEK 2-2.pdf


+154.37


+154.87


+171.12


+167.60


+166.95


+163.45


+12.57


+9.05


+8.40


+4.90


+4.10


+0.75


±0.00


-0.65


-1.35


+162.65


-1.99


-3.68


-4.18


-1.49


+159.30


+156.56


+157.06


+157.20


+158.55


+157.90


-0.38


+2.46


-2.12


-2.88


-0.65


-1.15


-1.65


-1.15


-1.65


-0.38
-0.23


-0.08
+0.07


+4.36


+3.89


+8.95


+3.35
+3.08


+12.57


50
16


9
50


14
70


27
38


75
33


5
80


35
0


65


1,
32


3


+0.82
+0.67


+0.52
+0.37


+0.22


+4.97
+4.82


+4.67
+4.52


+4.37
+4.22


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KNP  4.01
-Podni pokrivač


-Cem. kosuljica d=3 cm
-Termoizolacija
-Hidroizolacija


- Armirani beton( temeljna ploča) d=15cm
- Šljunak d= 15 cm


- Nabijena zemlja


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0
-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm
-rog 10/12 cm


KK
-Eternit ploče "Bravan 30/60" A2 s1, d0


-vodootporna folija
-OSB ploče d=0,22 cm


-rog 10/12 cm


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


»


Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


PRESEK  2-2
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 8


Kučevo


±0.00


+4.10


+8.40


±0.00


+4.10


+8.40


±0.00


+4.10


+8.40


-3.68


-4.18


-3.68


-4.1850
65


15
50


26
23


7
76


1
41


14
41


7


50
65


15
50


26
43


2
26


58
0


14
41


7


15
27


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


15
21


4
60


15
21


8
17


7
15


28
0


13
5


15
41


6


50
65


15
27


4
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
65


15
27


4
15


22
1


17
4


15
41


5
15


41
6


50
10


1
15


22
1


17
4


15
38


5
30


15
41


6


50
10


1
15


21
15


15


15
15


31
0


4
151115


15
15


15


15
32


9
15


41
6


50
10


1
15


39
5


15
41


5
15


41
6


50
10


1
15


34
5


50
15


11
40


4
15


41
6


50
10


1
15


89
12


5
18


1
15


41
5


15
41


6


50
10


1
15


34
2


53
15


41
5


15
41


6


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


MK1
-Podni pokrivač


-Cementni estrih 3,0 cm
-Ab ploča  d=15,0 cm


-Malter
-Završna boja plafona


KPT 1
-cementni estrih d=3 cm


-parapropustiva vodonepropusna folija
-stirodur 15 cm


-AB međuspratna konstrukcija, d=15 cm
-malter


-završna boja


KOTA FUNDA


KOTA FUNDA


KOTA PLOČE


KOTA TEMELJA


KOTA TROTOARA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA PRIZEMLJA


KOTA SPRATA


KOTA SPRATA


KOTA TAVANICE


KOTA TAVANICE


KOTA SLEMENA






_1585987845/PODRUM.pdf


 15 x 18 = 2.740 m


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


V1
4186


210


V1
5


210
168


V14


18
6


21
0


V 
386


206


P2
4


pa
r.


 2
69


60
250


V14


21
0


18
6


P25


par. 254


72
4 75


P24


par. 269


25
0 60


P26


par. 269


22
0 60VG


32
9


73
4


V 3


86 20
6


 12 x 18 = 2.160 m


123456789101112


13 20 764 20 276 20 10 744 10 20 378 20 762 20 13 318 16 17 379 16 16 364 21 12


1,869 1,221 318 412 430


4,250


13 20 381 16 16 108
17


16 209 20 676 17 17 108
17


16 210 20 376 20 763 16
4


13 743 20 13 351 20 13


3,090 776 384


4,250


13
20


70
4


16
17


52
16


17
60


8
13


20
29


7
20


29
7


16
4


13


77
0


85
60


8
68


0


2,
14


2


13
20


83
1


13
20


16
13


5
13


4
16


84
9


20
15


9
20


13


86
4


18
4


90
7


18
8


2,
14


2


13 20 749 15
20


13 250 13
20


20 724 20
20


13 220 143 20 18 186 559 20 13


13 20 764 20 276 20 764 20 376 20 763 20 13


13 20 764 20 276 20 1,943 20 13


20 18 186 559 20 756 20


20 212 552 20 756 20
20 763 20 756 20


20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 212 552 20 154 186 4 20 178 20 195 20 364 20


20 152 86 147 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20
20 384 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 384 20 763 20 344 20 178 20 195 20 364 20


20 384 20 222 324 218 20


20 384 20 763 20


20
70


4
20


20
10


0
10


0
50


4
20


20
70


4
20


20
58


1
20


13
11


0
47


51


20
78


9
33


17
17


38
78


9
33


13
20


10
0


45
0


15
1


87
33


13
20


78
9


33


13
20


10
0


45
0


31
20


13
13


20
58


1
20


13


20
70


2
20


1,
35


4
20


13


20
70


2
20


13
0


18
0


93
0


11
5


20
13


13
20


58
1


20
13


88
20


40
9


29
8


13
20


12
0


6
17


1
20


27
25


0
19


20
13


13
20


58
1


20
13


88
20


40
9


29
8


13
20


12
0


6
90


81
20


29
7


20
13


13
20


16
8


20
60


9
20


13


13
20


16
8


20
50


4
20


25
7


20
13


13
20


16
8


61
6


18
6


20
13


13
20


84
9


20


14
18


6
51


9
20


198


-2,88 -2,88 -2,88 -2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-2,88


-5,04


-5,04


1


5
6


2
3
4


7
8
9


NAZIV PROSTORIJE
m1 m2


PODR.b. POVRŠINAOBIM


PODRUM


UKUPNO  umanjen po JUS   U.C2.100       3%


m1
m2


UKUPNO


UKUPNO


Hodnik     38.40 m    33.49 m2


Radionica     23.45 m    29.93 m2


Rezervoari za hidrantsku mrežu     19.07 m    20.96 m2


Kotlarnica     54.50 m   114.90 m2


Prostorija za odmor radnika     11.15 m     6.61 m2


Ostava     10.11 m     4.61 m2


Ostava za ogrev     63.06 m   137.54 m2


Ostava     17.14 m    16.05 m2


Garaža     35.63 m    53.57 m2


   272.50 m
   417,66m2


498,77m2
   405,13m2


1


2


3


4


5


6


11


12


1


2


3


4


5


6


11


12


c d e f g h j


c d e f g h j Milena Andrejić struk.ing.arh.


Giter blok


 Samoniklo tlo


Nabijeni beton


Opeka


 Izolacija


Nabijeni šljunak


 Armirani beton


OSNOVNA ŠKOLA Po+P+1


OSNOVA PODRUM
04-07/2014


Miloš Gardašević dipl.ing.arh.


1:50 A 2


Kučevo


1 1


2
2


1 2


34


5


6


789






