Република Србија

Општина Кучево

Општинска управа Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: IV-05-404-33/5/2019

Датум: 05.07.2019. годинa

К у ч е в о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1

У отвореном поступку јавне набавке – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – II фаза, редни број поступка јавне набавке: 25/2019

Дана 13.06.2019. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке објављен је Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – II фаза, редни број поступка јавне набавке: 25/2019.

Заинтересовано лице поставило је питање путем електронске поште – мејла, дана 04.07.2019. године за отворени поступак јавне набавке – Асфалтирање постојећих општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кучево – II фаза, редни број поступка јавне набавке: 25/2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

ПИТАЊЕ бр. 1: Заинтересовано лице је поставило питања:

„У конкурсној документацији, у обрасцу бр.2 – Образац структуре цене, у предмерима радова за 30 путева који су предмет набавке, позицијама предмера „Објекти – лепезе, прикључци“ која се јавља у предмерима готово свих путева је предвиђена израда „лепеза“ односно прикључака на споредне путеве, у укупној количини од 3.022,69 м2   за све улице.

Обиласком предметних локација у присуству представника Наручиоца и увидом у расположиву пројектну документацију, Понуђач је установио следеће:

- Пројектна документација у својим графичким и текстуалним деловима не третира израду прикључака и лепеза. Позиције израде прикључака се појављују само у предмерима радова али са нејасно великим количинама. Ова позиција се јавља и у предмерима улица које ни немају прикључака на споредне путеве , што се види са графичких подлога и увидом на лицу места.

Као пример наводимо случај пута КП 1330 у Мишљеновцу где је предмером предвиђено асфалтирање целог пута у површини од 153,70 м2, док је израда прикључака предвиђена у површини од 297,00 м2 односно скоро два пута већој површини.

Из свега на веденог, Понуђач сматра да је у питању техничка грешка код рачунања количина за ову позицију и моли Наручиоца да изврши проверу ових количина.

Одговор: У вези са овим одговором Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр. 2: Предмерима из конкурсне документације је предвиђено да се након планирања и ваљања постојеће подлоге и уграђивање слоја од 10 cm DKA 0-31,5 mm постигне модул стишљивости од Мs=70 kN/cm2. Ово би значило да се пројектом захтевани модул стишљивости на слоју од DKA 0-31,5 mm може остварити само под условом да је модул стишљивости на обрађеној постојећој подлози реда величине Ms=60 kN/cm2 у случају свих улица предвиђених овом јавном набавком.

Уколико нису расположиви додатни подаци о врстама и квалитету материјала на терену у виду елабората о геомеханичким испитивањима, а с обзиром на затечено стање на терену, понуђач сматра да је захтев за постизањем модула стишљивости од Мs=70 kN/cm2 на слоју DKA 0-31,5 mm односно Мs=60 kN/cm2 на затеченој подлози висок и да ће овај захтев узроковати увећање вредности радова на рачун прекорачења количина по позицијама за замену лошег материјала које су дате са симболичним количинама од свега пар м3 по улици.

На основу образложеног и чињенице да се ради о секундарној саобраћајној мрежи са малим саобраћајним оптерећењем, предлажемо да се снизе захтевани модули стишљивости на следеће вредности:

- На слоју постељице (затеченом материјалу) - Мs=40 kN/cm2

- На слоју замењеног лошег материјала са дробљеним каменим агрегатом гранулације 0-63 мм  - Мs=40 kN/cm2

- На новоизграђеном слоју од d=10 cm DKA гранулације 0/31,5мм  - Мs=50 kN/cm2.

Одговор: На основу сагласности пројектаната модул стишљивости на новоизграђеном слоју од d=10 cm DKA гранулације 0/31,5мм,  врши се измена на Мs=60 kN/cm2. У вези са овим одговором Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ бр. 3:

У конкурсној документацији недостају бројеви парцела или називи улица за радове у насељима Буковска, Дубока, Мала Бресница, Нересница и Волуја. Такође недостају називи катастарских општина за радове који се изводе на парцелама КП 1330, КП 10627.

Без наведених података нису дати довољни подаци о јавној набавци, тј о тачној локацији извођења радова стога се моли Наручилац да изврши допуну конкурсне документације у овом смислу.

Одговор: У вези са овим одговором Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију.

Измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5.Закона, Наручилац  продужава рок за подношење понуда .

Комисијa за јавну набавку