Република Србија

Општина Кучево

Општинска управа Кучево

ул.Светог Саве бр.76

Број: IV-05-404-34/5/2019

Датум: 26.07.2019. годинa

К у ч е в о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр. 1

У отвореном поступку јавне набавке – Инвестиционо одржавање постојећих тротоара у Кучеву, редни број поступка јавне набавке: 26/2019

Дана 03.07.2019. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке објављен је Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку – Инвестиционо одржавање постојећих тротоара у Кучеву, редни број поступка јавне набавке: 26/2019.

Заинтересовано лице поставило је питање путем електронске поште – мејла, дана 24.07.2019. године за отворени поступак јавне набавке – Инвестиционо одржавање постојећих тротоара у Кучеву, редни број поступка јавне набавке: 26/2019.

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Заинтересовано лице је поставило питања:

ПИТАЊЕ бр. 1:

„ Предмерима из конкурсне документације је предвиђено да се након рушења постојећих тротоара, планирања и ваљања подлоге и уграђивања слоја од 10 цм ДКА 0-31,5 мм постигне модул стишљивости од Ms=80KN/cm2.

Ово би значило да се захтевани модули стишљивости на слоју од ДКА 0-31,5 мм може остварити само под условом да је модул стишљивости на обрађеној подлози после рушења тротоара, реда величине Ms=70KN/cm2 у случају свих тротоара предвиђених овом јавном набавком.

Уколико нису расположиви додатни подаци о врстама и квалитету материјала постојеће конструкције, понуђач сматра да је захтев за постизањем модула стишљивости од Ms=80KN/cm2 на слоју ДКА 0-31,5 висок и да ће овај захтев узроковати увећање вредности радова на рачун прекорачења количина по позицијама за замену лошег материјала.

На основу образложеног и чињенице да је реч о тротоарима, предлажемо да се снизе захтевани модули стишљивости на новоизрађеном слоју од д=10 цм ДКА гранулације 0-31,5 мм на вредност од Ms=50KN/cm2.

Одговор: На основу сагласности пројектанта Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, тако што ће уместо Ms=80KN/cm2 захтевани модул стишљивости бити Ms=50KN/cm2.

ПИТАЊЕ бр. 2: Предмером из конкурсне документације за објекат на КП. Бр. 6501 КО Кучево, предвиђено је оивичење пешачких површина на граници са зеленим површинама, ивичњацима 8/19 МБ40. С обзиром да тражена димензија ивичњака 8/19 није стандардна и да се тешко набавља на тржишту, моли се наручилац да размотри измену захтева и да се уместо ивичњака димензија 8/19 предвиде ивичњаци димензија 8/20 који су стандардни за ову намену.

Одговор: На основу сагласности пројектанта Наручилац ће извршити измену конкурсне документације, тако што ће уместо димензије ивичњака 8/19 захтевана димензија бити 8/20.

ПИТАЊЕ бр. 3: У предмерима радова, у позицијама које се односе на висинско регулисање постојећих шахт поклопаца, тражи се да горња површина буде изведена у равни са бехатон плочама. С обзиром да предмери радова не предвиђају израду бехатон плоча на тротоарима, претпоставка је да је у питању техничка грешка и да се шахт поклопци требају нивелисати на висинску коту новог асфалта. Уколико се ради о техничкој грешци, молимо да се она исправи, у супротном молимо за појашњење о којим бехатон плочама се ради.

Одговор: У питању је техничка грешка. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације тако што ће уместо „у равни бехатон плоча“ бити „ у равни површине асфалта“.

Измена и допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и web страници Наручиоца.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5.Закона, Наручилац  продужава рок за подношење понуда .

Комисијa за јавну набавку